“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 093 EFRAIN ARCAYA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA- PROVINCIA DE ZARUMILLA-DEPARTAMENTO DE TUMBES"

SUB-PRESUPUESTO: 01 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES

- OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD

  - OBRAS PROVISIONALES

    - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRA DE 2.40 x 3.60m

Descripción:

Esta partida consiste en la colocación de un cartel de obra de dimensiones 2.40 x 3.60 m, en el cual se indicarán las características más resaltantes de la obra y de acuerdo con lo descrito en la lámina respectiva.

El cartel será fabricado en una gigantografía (lamina plástica), el cual llevara un marco de listones de madera de 2”x3”y un caña Guayaquil central, el Cartel de obra será sostenido con dos (02) cañas Guayaquil, debiendo quedar una altura libre entre el piso y la parte inferior del cartel de obra de 3.10m, las cañas de soporte deberán empotrarse en el suelo, una profundidad de 0.60m, para lo cual deberá excavarse un hoyo de dimensiones 0.40m x 0.40m x 0.60m; y será rellenado con concreto f`c= 140 Kg/cm2, este deberá colocarse en un lugar visible y será  debidamente autorizado por el Inspector o Supervisor.

Unidad de Medida:

La medición será por unidad (UND) de cartel de obra colocado.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

    - CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACÉN

Descripción:

Comprende la ejecución de ambiente en los cuales se guardarán los insumos de obra, la oficina que utilizara el personal técnico y el Residente de obra, así como el Supervisor; y el espacio para el Guardián de la Obra, los mismos que estarán ubicados en un lugar cercano a la ejecución de la Obra, previamente definido por la Residencia y aprobado por la Supervisión. Este ambiente tendrá una dimensión mínima de 48.00 m2, todos serán construidos con listones de madera de 3”x4”, que estarán ubicados en los extremos y en la parte central a lo largo de la caseta y un listón adicional se colocará en el lugar donde se colocará la puerta de acceso. Las paredes serán ejecutadas con paneles de triplay de 4mm de espesor, convenientemente asegurada con clavos a las correas de madera transversales que se colocarán en la parte superior, central e inferior de las dimensiones de la caseta. La cobertura será de calamina galvanizada asegurada con clavos a las correas de madera de 2”x3” que se colocarán para asegurar el techo. La cobertura deberá tener una pendiente mínima de 10% de tal manera que permita evacuar las aguas en caso se presenten precipitaciones pluviales. La altura mínima de los ambientes será de 2.40 m y será de responsabilidad del Contratista tener en la caseta los Planos de ejecución de Obra, Cronograma de Avance de Obra Programado y de Avance Ejecutado de Obra, así como el Cuaderno de Obra. Además de la implementación requerida en los otros ambientes.

Unidad de Medida:

La medición será por metro cuadrado (M2) de colocación de cartel de obra.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

    - COMEDOR PARA PERSONAL OBRERO

Descripción:

Este ambiente tendrá una dimensión mínima de 60.00 m2, todos serán construidos con listones de madera de 3”x4”, que estarán ubicados en los extremos y en la parte central a lo largo de la caseta y un listón adicional se colocará en el lugar donde se colocará la puerta de acceso. Las paredes serán ejecutadas con paneles de triplay de 4mm de espesor, convenientemente asegurada con clavos a las correas de madera transversales que se colocarán en la parte superior, central e inferior de las dimensiones de la caseta. La cobertura será de calamina galvanizada asegurada con clavos a las correas de madera de 2”x3” que se colocarán para asegurar el techo. La cobertura deberá tener una pendiente mínima de 10% de tal manera que permita evacuar las aguas en caso se presenten precipitaciones pluviales, este ambiente será para la repartición de la comida de personal de obra además el ambiente estará equipado con mesas y silla o banco de plástico según el costo unitario, los cuales tendrá que turnarse para poder entrar al comedor con el fin evitar la aglomeración, la distancia de las mesas de comedor se colocaron como mínimo a 1.50m de distancia entre ellas, con el fin de hacer respetar el protocolo para la prevención de la covid – 19.

UNIDAD DE MEDIDA:

La unidad de medida es por metro cuadrado (m2) de área destinada para comedor del personal obrero

FORMA DE PAGO:

Se cancelará de acuerdo al metrado considerado en el valor referencial

    - VESTUARIO PARA PERSONAL

Descripción:

Este ambiente tendrá una dimensión mínima de 12.00 m2, todos serán construidos con listones de madera de 3”x4”, que estarán ubicados en los extremos y en la parte central a lo largo de la caseta y un listón adicional se colocará en el lugar donde se colocará la puerta de acceso. Las paredes serán ejecutadas con paneles de triplay de 4mm de espesor, convenientemente asegurada con clavos a las correas de madera transversales que se colocarán en la parte superior, central e inferior de las dimensiones de la caseta. La cobertura será de calamina galvanizada asegurada con clavos a las correas de madera de 2”x3” que se colocarán para asegurar el techo. La cobertura deberá tener una pendiente mínima de 10% de tal manera que permita evacuar las aguas en caso se presenten precipitaciones pluviales, este ambiente será destinado para el vestuario del personal, los cuales tendrán que pasar antes del inicio de obra por dichos ambientes para colocarse los implementos de seguridad correspondientes.

UNIDAD DE MEDIDA:

La unidad de medida es por metro cuadrado (m2) de área destinada para vestuario del personal obrero

FORMA DE PAGO:

Se cancelará de acuerdo al metrado considerado en el valor referencial.

    - CERCO PROVISIONAL EN OBRA DE CALAMINA GALVANIZADA H=2.20M

Descripción:

Esta partida está comprendida el suministro y colocación de un cerco provisional que servirá para brindar seguridad durante la ejecución de la obra, cabe indicar que dicho cerco será con calamina galvanizada con postes de caña guayaquil de Ø 4 H=2.20mts según el diámetro y altura indicada en los planos, donde se anclara con dado de concreto simple de 0.20x0.20x0.40 para darle el respectivo anclaje  y seguridad, donde se dejara un paño libre para la colocación del portón provisional será según lo establecido en los planos, donde el inspector o supervisor dará la aprobación respectiva.

Unidad de Medida:

La medición será por metro lineal (ML) de cerco provisional en obra.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

  - TRABAJOS PRELIMINARES

    - TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO

Descripción:

Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando los ejes de   referencia y las estacas de nivelación, se marcará los ejes, estos ejes deberán ser aprobados por el Ing. Inspector y/o supervisor, antes que se inicie con las excavaciones.

MATERIALES:

Estacas de Madera

Se utilizará exclusivamente madera nacional, pudiendo ser de eucalipto o madera montaña corriente, pero que garantice los trabajos de marcado inicial de las obras. Las estacas serán de 2” x 2” y las vallas de 2” x 1 1/2” como mínimo. Para afianzar las vallas se requieren de clavos de 2 1/2” o 3”.

Yeso

Se usará para realizar el trazado de los cimientos corridos, zapatas, etc., antes de la ejecución de los trabajos de excavación.

Cordel

Es un material accesorio que permite alinear los trazos en forma práctica y que permite el pintado de las líneas con yeso. Debe ser de material resistente para soportar la tensión durante los trabajos.

Clavos de Acero

Se utilizará clavos con cabeza para madera de 2” como máximo.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

El equipo básico para la ejecución de los trabajos deberá ser:

Teodolito, nivel de y miras o estadías.

Equipo y herramientas menores (martillos, sierra, barretas, etc.)

EJECUCIÓN:

El trazado y replanteo de ejes, así como la comprobación de los niveles serán efectuadas por el Residente de Obra de acuerdo con los planos del Proyecto. El Residente para este efecto ubicará el BM y el punto de inicio de trazo, luego colocará balizas o vallas de madera para señalar los ejes principales, las que mantendrá hasta el emplantillado. Los niveles serán dados a través del teodolito y el nivel de ingeniero. El procedimiento que se utilizará en el trazo será el siguiente:

Se deberá mantener suficientes instrumentos para la nivelación y levantamientos topográficos, en o cerca del terreno durante los trabajos, para el trabajo de replanteo. Se deberá contar con personal especializado en trabajos de topografía.

Se deberá cuidar todos los puntos, estacas, señales de gradientes, hitos y puntos de nivel (BM) hechos o establecidos en la obra y se restablecerán si son estropeados y necesarios.

Unidad de Medida:

La medición será por metro cuadrado (M2) de terreno y limpieza del terreno.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

    - LIMPIEZA INICIAL DE OBRA

Descripción:

La limpieza se hará en toda el área donde se ubicarán las obras provisionales y permanentes, donde la SUPERVISIÓN estime conveniente, a fin de dejar limpio de plantas, raíces, materia orgánica y material que puedan perjudicar o impedir la libre y fácil operación de los trabajos de construcción. Incluye el suministro de la mano de obra, materiales, equipos, así como todas las operaciones necesarias para efectuar la limpieza y desbroce. Para la limpieza se ha considerado una remoción mínima de 0.20 m de espesor. Los materiales extraídos, serán depositados en los límites de la franja de trabajo o en los lugares predeterminados como botaderos donde puedan ser depositados, hasta una distancia de 1.0 Km. fuera de los límites de la obra, tomando todas las medidas de precaución necesarias, previa autorización de la SUPERVISIÓN. El desbroce será superficial hasta el grado que permita el libre paso de los vehículos de construcción, con el fin de proporcionar una superficie de terreno limpia para efectuar el desmonte o la excavación para la fundación de las estructuras, según sea el caso.

Unidad de Medida:

La medición será por metro cuadrado (M2) de limpieza inicial de obra.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

    - MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO

Descripción:

Esta partida consiste en el traslado de equipos, maquinaria, herramientas y madera requeridas para la ejecución de la obra. Esta partida incluye también el transporte al concluir los trabajos, debiendo retirar del lugar todos los elementos transportados para el inicio de la obra.

Unidad de Medida:

La medición será medida en forma global (GLB).

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

    - TALA DE ARBOLES INC/ REFORESTACIÓN

Descripción:

Esta partida consiste en la tala de árboles existente que por motivos de que se encuentra en el área de intervención tendrán que ser extraídos, y si de ser el caso trasplantados de acuerdo con el tipo de árbol si lo amerita, y de ser aprobado su trasplantado por un profesional de dicha materia, además cabe señalar que la partida aplica la reforestación de acuerdo al número de árbol extraídos se tendrá en cuenta el costo unitario a visualizar las plantas consideras para su sembrado, estos trabajos serán supervisados y/o realizados por un profesional de la materia. Con el fin de cuidar y mejorar el medio ambiente. Se busca minimizar posibles impactos producto de las actividades de la fase constructiva del proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo Básica Regular de la Institución Educativa N° 093 Efraín Arcaya Zevallos del Distrito Y provincia de Zarumilla, Región Tumbes”, Es evidente que durante la ejecución de las actividades de la fase de construcción de la obra se va a afectar la cobertura boscosa, cortando o talando especies forestales ubicadas en su área de acción, así como, en sus alrededores donde se intervendrá de forma directa; por consiguiente, es conveniente realizar una compensación por las especies afectadas a fin de reducir al mínimo el impacto ambiental que podría producirse. En ese sentido, las actividades destinadas a mitigar y reducir el impacto la flora y cobertura forestal por las diversas actividades de la fase constructiva del proyecto son:

- El hoyo deberá tener las siguientes medidas: 20 cm X 20 cm X 30 cm (largo, ancho y profundidad).

- Al momento del sembrado, el hoyo deberá ser enterrado hasta los 20 cm., debiendo quedar 10 cm., para el anillo de regado.

El regado se deberá realizar por las siguientes semanas de sembrado, con una periodicidad Inter diaria, hasta la culminación de la obra.

Unidad de Medida:

La medición será por unidad (UND) de árboles talados.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

    - SERVICIOS HIGIÉNICOS PROVISIONALES

      - CAPA DE MATERIAL DE PRESTAMO - HORMIGON E= 0.20M CON EQUIPO LIVIANO

Descripción:

Consiste esta partida en la ejecución de todas las operaciones necesarias para la colocación y nivelación de afirmado mejorado Con maquinaria (Rodillo Liso Vibratorio Auto P70-100HP 7-9 T. Se colocará en capas de Hormigón, nivelada en toda el área destinada al vaciado de todas las que se especifica en los planos, hasta alcanzar los niveles indicado en los planos. Dicho material se compactará, agregándose el agua suficiente hasta que el material pueda alcanzar su humedad óptima. El Hormigón se encontrará limpio y libre de impurezas, aceites álcalis, tierra u otro material peligroso para la buena ejecución de la obra.

Unidad de Medida:

La medición será por metro cuadrado (M2) de capa de hormigón.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

      - LOSA DE CONCRETO F’C=140 KG/CM2, E=10CM/ACABADO FROTACHADO (INC.  ENCOFRADO)

Descripción:

Comprende la colocación de una losa de concreto F’C=140 kg/cm2 con un espesor de 10 cm, dicha losa se contemplará con los materiales indicados en los análisis, la losa se contemplará en toda el área estipulada en los planos. El acabado final de la losa será acabado frotachado y bruñado. Dichos trabajos estarán aprobados por el inspector o supervisor de obra.

Unidad de Medida:

La medición será por metro cuadrado (M2) de losa de concreto.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

      - SARDINEL DE CONCRETO (0.20X0.40) F’C=140 KG/CM2

Descripción:

Se ejecutarán sardineles de (0.20x0.40m), junto a las Losas con el fin de proteger la estabilidad y conservación de las mismas, estos sardineles serán vaciados de concreto de resistencia f’c= 140 Kg/cm2, una vez que se encuentren encofrados y bien alineados, en las zonas que se indica en los planos del expediente técnico.

Unidad de Medida:

La medición será por metro lineal (ML) de sardinel de concreto.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

      - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNAS DE MADERA DE 4’’ x 4’’

Descripción:

Comprende la colocación de columnas de madera de 4”x4” donde se anclarán las vigas de madera, en las esquinas del ambiente. Dicha madera será tornillo, donde el inspector dará la aprobación respectiva.

Unidad de Medida:

La medición será por metro lineal (ML) de columnas de madera.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

      - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES DE FIBROCEMENTO ST DE 6mm.

Descripción:

Comprende el suministro e instalación de paneles de Fibrocemento del Tipo ST, resistente a la humedad de e=6mm, con la finalidad de formar las paredes que componen a los SS HH, las medidas y distribución se encuentran indicados en los planos del Plan de Contingencia.  El Supervisor verificará tanto la calidad de los materiales como el proceso constructivo.

Unidad de Medida:

La medición será por metro cuadrado (M2) de paneles de Fibrocemento colocados.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

      - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGAS DE MADERA DE 2’’ x 4’’

Descripción:

Comprende la colocación de vigas de madera de 2”x4” las cuales se asentarán sobre columna a columna formando pórticos, a los laterales y central del ambiente. Dicha madera será tornillo, donde el inspector dará la aprobación respectiva.

Unidad de Medida:

La medición será por metro lineal (ML) de vigas de madera.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

      - PLANCHAS DE POLIPROPILENA DE E=1.2MM/COLOR ROJO - INCLUYE CORREAS DE MADERA 2" X 2"

Descripción:

Para la cobertura de las aulas provisionales se utilizará planchas de Polipropileno de e=1.2 mm las cuales se apoyarán sobre correas de madera 2”x2” y cuya ubicación se indican en los planos correspondientes, tendrán una pendiente para la parte frontal donde el traslape en con la cobertura de la parte posterior de las aulas se realiza para evitar que ingrese agua. La colocación será de acuerdo a los planos.

Unidad de Medida:

La medición será por metro cuadrado (M2) de planchas de polipropileno.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

      - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE TRIPLAY CON MARCO DE MADERA (0.90 x 2.10) INCLUYE CERRAJERIA.

Descripción:

La hoja de la puerta será de planchas de triplay  en una  cara de 0.90 x 2.10 x 6mm, con superficies enchapadas pintadas, y cantoneadas con madera endurecida. tienen marcos de madera Tornillo y accesorios especificados para cada caso. La madera será de primera calidad, seleccionada, derecha, sin rajaduras, partes blandas o cualquier otra imperfección que pueda malograr su apariencia. Toda la madera empleada, deberá estar completamente seca, protegida del sol y de la lluvia, todo el tiempo que sea necesario. Los elementos de la madera serán cuidadosamente protegidos para que no reciban golpes, abolladuras o manchas hasta la total entrega de la obra, será responsabilidad del supervisor y/o inspector cambiar aquellas piezas que hayan sido dañadas por acción de sus operarios o herramientas. Se colocarán los servicios higiénico-provisionales indicados en los planos del expediente.

Unidad de Medida:

La medición será por unidad (UND) de puertas de triplay.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

      - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE TRIPLAY CON MARCO DE MADERA (0.60 x 1.60) INCLUYE CERRAJERIA.

Ídem a Partida 01. 02. 05. 09

      - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANAS (2.00x0.60m) INC. CELOCIA Y MARCO DE MADERA

Descripción:

En estas partidas se considera la colocación de ventanas con marco de madera tornillo y celosía, la ubicación, medidas de perfiles se encuentran indicadas en los planos siendo las mismas de primera calidad conservando las especificaciones de los planos.

Unidad de Medida:

La medición será por unidad (UND) de ventanas.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

      - SARD. DE C° 0.20X0.50. F'C=140KG/CM2.

Descripción:

Se ejecutarán sardineles de (0.20x0.50m), los cuales forman parte de la estructura del urinario, así como la de las duchas  con el fin de proteger la estabilidad y conservación de las mismas, estos sardineles serán vaciados de concreto de resistencia f’c= 140 Kg/cm2, una vez que se encuentren encofrados y bien alineados, en las zonas que se indica en los planos del expediente técnico.

Unidad de Medida:

La medición será por metro lineal (ML) de sardinel de concreto.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

      - TARRAJEO DE SARD. DE C° 0.20X0.50.

Descripción:

Comprende la ejecución del tarrajeo del sardinel de concreto de 0.20 x 0.50m, para la cual se empleará mortero cemento-arena en proporción 1:4 y su aplicación será de conformidad con las especificaciones descritas anteriormente.

Unidad de Medida:

La medición será por metro cuadrado (m2) de sardinel tarrajeado.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

      - PINTURA CON ESMALTE SINTÉTICO

Descripción:

Esta partida consiste en el suministro de Pintura Esmalte Sintético, la cual irá en la parte superficial del sardinel de concreto y en muros livianos.

Esta es una pintura formulada a base de resinas alquídicas y pigmentos inhibidores de la corrosión, de acabado brillante y liso, Posee resistencia a la intemperie, humedad y abrasión, que proporciona una adecuada protección a superficies de metal, madera, concreto, etc., los colores pueden mezclarse entre sí, es de fácil aplicación con brocha, rodillo o pistola pulverizadora, fluye con facilidad y se nivela al secar.

Unidad de Medida:

La medición será por metro cuadrado (m2) de sardinel de concreto pintado.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

      - LAVADERO DE UNA POZA ACABADO PULIDO INC/ INSTALACIONES

Descripción:

La partida está destinada a la colocación de una poza destinadas como lavadero que contemplara todo lo que se ha destinado según diseño, la cual incluye todos sus accesorios sanitarios para el funcionamiento del mismo. El inspector o supervisor de obra dará la aprobación.

Unidad de Medida:

La medición será por Unidad (UND) de Lavadero de dos pozas instalados.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

      - COLOCACIÓN DE TORRE METÁLICA PARA TANQUE DE AGUA SEGÚN DISEÑO

Descripción:

La partida está destinada a la colocación de torre metálica que contemplara todo lo que se ha destinado según diseño, también elementos de seguridad. Dicha torre tendrá las medidas ya establecidas en el diseño. El inspector o supervisor de obra dará la aprobación.

Unidad de Medida:

La medición será por Unidad (UND) de Torre metálica colocada.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

      - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

Este rubro comprende el metrado de los aparatos sanitarios de baños, cocinas, lavanderías y de todo ambiente en donde se instalen inodoros, lavatorios, bidé, urinarios, tinas, duchas, lavaderos, etc., de diferentes materiales o características, tales como loza, acero inoxidable, fierro enlozado, granito, cromados, revestidos con mayólicas, etc.

También se incluyen los elementos complementarios al uso del aparato, es decir los accesorios como papeleras, ganchos, jaboneras, etc. y los materiales necesarios para dejar los aparatos y accesorios para su correcto funcionamiento.

        - SUMINISTRO DE APARATO SANITARIO (INODORO)

Descripción:

Este rubro comprende el suministro o provisión del aparato sanitario que en este caso se trata del inodoro cuyas características son de losa vitrificada, con tanque bajo, color blanco, de primera clase, de acción sifónica y descarga silenciosa, trampa incorporada. El eje del punto de desagüe será a 0.30 m. del plomo del muro. Se coloca la taza de inodoro en el lugar donde va a ser instalada y se marcan los huecos en los que irán alojados los pernos de sujeción. Estos huecos tendrán una profundidad no menor de 2” y dentro de ellos irán los tarugos de madera. La tubería PVC deberá sobresalir del nivel del piso.

Unidad de medida

La medición será por unidad (Und.) de inodoro suministrado o provisionado en almacenes de la obra y aprobado por el Supervisor de Obra.

Forma de pago

El cómputo se efectuará por cantidad de unidades, figurando en partidas diferentes de acuerdo al tipo de material o características (tipo, clase, grifería, etc.). La unidad incluye todos los materiales necesarios para su correcto funcionamiento.

        - SUMINISTRO DE APARATO SANITARIO (DUCHAS)

Descripción

Este rubro comprende el suministro o provisión del aparato sanitario que en este caso se trata del brazo de ducha y llave para ducha cuyas características, la llave para ducha convencional de cuerpo interior de Bronce con acabado cromado en el exterior con salida de ducha hecho en plástico cromado con cabezal de un solo chorro, sistema de cierre asta fija o giro completo de larga duración. Altamente resistente a la corrosión. La perilla de plástico ABS con diseño convencional y centro de plástico cromado.

LLAVE Y BRAZO DE DUCHA

| Modelo: | Mar | Material: | Plástico |
| --- | --- | --- | --- |
| Acabado: | Cromado | Medida del brazo: | 14 cm |
| Tipo de producto: | Llave y ducha | Diámetro de salida: | 1/2” |
| Material del cuerpo: | Bronce | Sistema de cierre: | Asta fija |
| Color: | Plata |

Unidad de medida

La medición será por unidad (Und.) de llave y brazo de ducha suministrado o provisionado en almacenes de la obra y aprobado por el Supervisor de Obra.

Forma de pago

El cómputo se efectuará por cantidad de unidades, figurando en partidas diferentes de acuerdo al tipo de material o características (tipo, clase, grifería, etc.). La unidad incluye todos los materiales necesarios para su correcto funcionamiento.

        - SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/INODORO

Descripción

Este rubro comprende el suministro o provisión de los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento del aparato sanitario en este Ítem comprende: accesorios como papelera de losa y de grifería internos del tanque que serán de PVC, la manija de acción será cromada, el tubo de abasto del inodoro será cromado y flexible, el cuello que unirá el aparato con el piso será de material plástico flexible ideal para tal funcionamiento.

Unidad de medida

La medición será por unidad (Und.) de accesorios para el inodoro suministrado o provisionado en almacenes de la obra y aprobado por el Supervisor de Obra.

Forma de pago

El cómputo se efectuará por cantidad de unidades, figurando en partidas diferentes de acuerdo al tipo de material o características (tipo, clase, grifería, etc.). La unidad incluye todos los materiales necesarios para su correcto funcionamiento.

        - SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/DUCHAS

Descripción

Este rubro comprende el suministro o provisión de los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento del aparato sanitario en este Ítem comprende: accesorios grifería.

Unidad de medida

La medición será por unidad (Und.) de accesorios para ducha suministrado o provisionado en almacenes de la obra y aprobado por el Supervisor de Obra.

Forma de pago

El cómputo se efectuará por cantidad de unidades, figurando en partidas diferentes de acuerdo al tipo de material o características (tipo, clase, grifería, etc.). La unidad incluye todos los materiales necesarios para su correcto funcionamiento.

        - INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

Descripción

Este rubro comprende únicamente el costo de la mano de obra por la instalación del aparato sanitario e incluye los accesorios, pruebas necesarias para el correcto funcionamiento tanto el inodoro, urinario, lavatorios de cara y lavaderos.

Unidad de medida

La medición será por unidad (Und.) de instalación de aparatos sanitarios y accesorios de la mano de obra aprobado por el Supervisor de Obra.

Forma de pago

El cómputo se efectuará por cantidad de unidades, figurando en partidas diferentes de acuerdo al tipo de material características o dificultad en su instalación.

      - SISTEMA DE AGUA FRÍA

Descripción

En este rubro se incluyen las redes de agua fría desde el punto de abastecimiento o conexión domiciliaria hasta los puntos de salida de los aparatos sanitarios.

Se incluye igualmente la instalación del sistema contra incendio y cualquier otro tipo de instalación de tuberías relacionado con el sistema de agua fría.

Como norma general, el metrado no incluye la conexión domiciliaria de agua. En casos de excepción, se considera el número de conexiones y diámetro de cada una.

        - SALIDA DE AGUA FRÍA Ø 1/2'' BRONCE

Descripción

Este rubro comprende el suministro e instalación de tuberías, accesorios y todos los materiales necesarios para su instalación dentro de un ambiente a partir del ramal de distribución hasta llegar al punto de salida, donde se conectará posteriormente el aparato sanitario.

Además, quedan incluidos en la unidad, los espacios libres dejados en la albañilería, su posterior relleno con concreto y la mano de obra para la instalación de las tuberías.

Unidad de Medida

La medición será por punto (Pto) instalado inc. Pruebas hidráulicas, aprobado por el Supervisor de Obra.

Forma de medición

Se cancelará de acuerdo a la unidad de medidas y de la forma descrita. Aceptadas por el supervisor, y se pagará de acuerdo con el precio unitario ofertado, dicho pago constituye la compensación total por la mano de obra, equipos y herramientas, y cualquier actividad e imprevisto necesario para la completa y correcta ejecución de la partida.

      - REDES DE DISTRIBUCIÓN

        - TUBERÍA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRÍA D=3/4”

Descripción

Este rubro comprende el suministro e instalación de las tuberías de PVC Clase 10 de Diam. = 3/4”, y todos los materiales necesarios para su instalación desde el ambiente donde se ubican los aparatos hasta las redes de alimentación.

Además, comprende los canales en la albañilería, la excavación y relleno de zanjas y la mano de obra para la instalación de las tuberías.

En el caso de tuberías de diversos tipos de material deberán figurar como partidas independientes y de acuerdo a su diámetro.

Unidad de Medida

La medición será por metro lineal (ml) instalado inc. Pruebas hidráulicas, aprobado por el Supervisor de Obra.

Forma de medición

Se cancelará de acuerdo a la unidad de medidas y de la forma descrita. Aceptadas por el supervisor, y se pagará de acuerdo al precio unitario ofertado, dicho pago constituye la compensación total por la mano de obra, equipos y herramientas, y cualquier actividad e imprevisto necesario para la completa y correcta ejecución de la partida.

      - REDES DE ALIMENTACIÓN

        - TUBERÍA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRÍA D=3/4”

Ídem a Partida 01. 02. 05. 18

      - ACCESORIOS DE REDES DE AGUA

        - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° PVC AGUA C-10 3/4"

        - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC AGUA C-10 1”

        - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC AGUA C-10 3/4''

        - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE BRONCE 1/2''

        - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR PVC AGUA C-10 3/4''

        - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PVC AGUA C-10 3/4''

        - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PVC AGUA C-10 1" A 3/4''

        - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PVC AGUA C-10 3/4" A 1/2''

        - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ABASTO PARA INODORO

        - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMPA PLASTICA C/REGISTRO

        - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION UNIVERSAL PVC 3/4"

Descripción

Este rubro comprende el suministro e instalación de los accesorios según sus características plasmadas en los ítems adjuntos y/o precedentes 1.02.05.20 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA tanto de las redes de distribución como de alimentación; estos accesorios indispensables para el buen funcionamiento de las redes serán ubicados de acuerdo a los planos del expediente técnico, el supervisor verificara la cantidad y la correcta ejecución de esta partida.

Unidad de Medida

La medición será por unidad (Und.) de suministro e instalación de accesorios según los ítems aprobado por el Supervisor de Obra.

Forma de pago

Se cancelará de acuerdo a la unidad de medidas y de la forma descrita. Aceptadas por el supervisor, y se pagará de acuerdo al precio unitario ofertado, dicho pago constituye la compensación total por la mano de obra, equipos y herramientas, y cualquier actividad e imprevisto necesario para la completa y correcta ejecución de la partida.

      - VÁLVULAS

        - VÁLVULA COMPUERTA PESADA DE BRONCE DE 3/4''

Descripción

Comprende el suministro y colocación de todos los mecanismos o elementos de cierre o regulan el paso del agua. El interior de los accesorios y conexiones será totalmente liso y, en el caso de conexiones de bronce, éstas serán del tipo de fundición anti porosa y terminales labrados a máquina. Las válvulas serán esféricas de Ø 3/4”, de material de fabricación bronce pesado, con uniones roscadas, con marca de fábrica en alto relieve y 250 lb/pulg2 de presión de trabajo e irán grabadas en alto relieve en el cuerpo de la válvula. Las válvulas que se instalen en muros irán entre dos uniones universales y estarán alojadas en nichos con suficiente espacio para facilitar su remoción y desmontaje. Las válvulas deben ser de reconocida calidad y fabricados de acuerdo a las normas técnicas vigentes.

Unidad de Medida

La medición será por unidad (Und.) de suministro e instalación de válvula compuerta de bronce 3/4” aprobado por el Supervisor de Obra.

Forma de pago

Se cancelará de acuerdo a la unidad de medidas y de la forma descrita. Aceptadas por el supervisor, y se pagará de acuerdo al precio unitario ofertado, dicho pago constituye la compensación total por la mano de obra, equipos y herramientas, y cualquier actividad e imprevisto necesario para la completa y correcta ejecución de la partida.

      - ALMACENAMIENTO DE AGUA

        - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE POLIETILENO CAP. 1100 LT

        - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNA DE POLIETILENO CAP.1200 LT

Descripción

Esta partida comprende el suministro e instalación de tanque elevado de capacidad de 1100 litros y de la cisterna de polietileno de capacidad de 1200 litros, el inspector deberá verificar la calidad de estos, que no cuenten con fisuras o algún otro tipo de deterioro, además de contar con las normas técnicas correspondientes.

Unidad de Medida

La medición será por unidad (Und) de suministro e instalación de tanque elevado y cisterna.

Forma de Pago

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

      - DESAGÜE Y VENTILACIÓN

Descripción

En este rubro se incluyen las redes interiores y exteriores de desagüe y de ventilación.

Las redes de evacuación de desagüe comprenden las derivaciones, montantes o bajantes y los colectores. Las tuberías de ventilación están constituidas por tuberías que acometen a la red interna de desagüe cerca de las trampas, estableciendo una comunicación con el aire exterior, y constan igualmente, de derivaciones y columna de ventilación.

        - SALIDA DE DESAGÜE DE PVC 4"

Descripción

Comprende el suministro e instalación de tuberías y accesorios de Ø 4”, y todos los materiales necesarios dentro de un ambiente a partir del ramal de derivación, hasta llegar al punto de entrada del desagüe, donde se conectará posteriormente el aparato sanitario.

Además, quedan incluidos en la unidad, los espacios libres dejados en la albañilería, su posterior relleno con concreto y la mano de obra para la instalación de las tuberías.

Unidad de medida

La medición será por punto de desagüe de PVC Ø 4” realmente colocado.

Forma de pago

Se cancelará de acuerdo a la unidad de medidas y de la forma descrita. Aceptadas por el supervisor, y se pagará de acuerdo al precio unitario ofertado, dicho pago constituye la compensación total por la mano de obra, equipos y herramientas, y cualquier actividad e imprevisto necesario para la completa y correcta ejecución de la partida.

        - SALIDA DE DESAGÜE DE PVC 2"

Descripción

Comprende el suministro e instalación de tuberías y accesorios de Ø 2”, y todos los materiales necesarios dentro de un ambiente a partir del ramal de derivación, hasta llegar al punto de entrada del desagüe, donde se conectará posteriormente el aparato sanitario.

Además, quedan incluidos en la unidad, los espacios libres dejados en la albañilería, su posterior relleno con concreto y la mano de obra para la instalación de las tuberías.

Unidad de medida

La medición será por punto de desagüe de PVC Ø 2” realmente colocado.

Forma de pago

Se cancelará de acuerdo a la unidad de medidas y de la forma descrita. Aceptadas por el supervisor, y se pagará de acuerdo al precio unitario ofertado, dicho pago constituye la compensación total por la mano de obra, equipos y herramientas, y cualquier actividad e imprevisto necesario para la completa y correcta ejecución de la partida.

      - REDES DE DERIVACIÓN

        - TUBERÍA DE DESAGÜE PVC SAP D = 4"

Descripción

Este rubro comprende el suministro e instalación de las tuberías de PVC Ø = 4”, y todos los materiales necesarios para su instalación desde el ambiente donde se ubican los aparatos hasta la red de colección.

Se colocarán los tubos en la posición indicada y con la pendiente mínima, como se indica en   planos respectivos.

Además, comprende los canales en la albañilería, la excavación y relleno de zanjas y la mano de obra para la instalación de las tuberías.

Unidad de Medida

La medición será por metro lineal (ml) instalado inc. Pruebas hidráulicas, aprobado por el Supervisor de Obra.

Forma de medición

Se cancelará de acuerdo a la unidad de medidas y de la forma descrita. Aceptadas por el supervisor, y se pagará de acuerdo al precio unitario ofertado, dicho pago constituye la compensación total por la mano de obra, equipos y herramientas, y cualquier actividad e imprevisto necesario para la completa y correcta ejecución de la partida.

        - TUBERÍA DE DESAGÜE PVC SAP D = 2"

Descripción

Este rubro comprende el suministro e instalación de las tuberías de PVC Ø = 2”, y todos los materiales necesarios para su instalación desde el ambiente donde se ubican los aparatos hasta la red de colección.

Se colocarán los tubos en la posición indicada y con la pendiente mínima, como se indica en   planos respectivos.

Además, comprende los canales en la albañilería, la excavación y relleno de zanjas y la mano de obra para la instalación de las tuberías.

Unidad de Medida

La medición será por metro lineal (ml) instalado inc. Pruebas hidráulicas, aprobado por el Supervisor de Obra.

Forma de medición

Se cancelará de acuerdo a la unidad de medidas y de la forma descrita. Aceptadas por el supervisor, y se pagará de acuerdo al precio unitario ofertado, dicho pago constituye la compensación total por la mano de obra, equipos y herramientas, y cualquier actividad e imprevisto necesario para la completa y correcta ejecución de la partida.

      - REDES COLECTORAS

        - TUBERÍA DE DESAGÜE PVC SAP D = 4"

Descripción

Este rubro comprende el suministro e instalación de las tuberías de PVC Ø = 4”, y todos los materiales necesarios para su instalación desde la red de derivación donde se ubican los aparatos hasta la conexión domiciliaria de alcantarillado.

Se colocarán los tubos en la posición indicada y con la pendiente mínima, como se indica en   planos respectivos.

Además, comprende los canales en la albañilería, la excavación y relleno de zanjas y la mano de obra para la instalación de las tuberías.

Unidad de Medida

La medición será por metro lineal (ml) instalado inc. Pruebas hidráulicas, aprobado por el Supervisor de Obra.

Forma de medición

Se cancelará de acuerdo a la unidad de medidas y de la forma descrita. Aceptadas por el supervisor, y se pagará de acuerdo al precio unitario ofertado, dicho pago constituye la compensación total por la mano de obra, equipos y herramientas, y cualquier actividad e imprevisto necesario para la completa y correcta ejecución de la partida.

      - ACCESORIOS DE REDES DE DESAGUE

        - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° PVC 4''

        - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° PVC 2''

        - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BRONCE 4''

        - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMIDERO CON TRAMPA P

        - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 4"

        - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SIMPLE 4"

        - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE 4" A 2"

        - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOMBRERO DE VENTILACIÓN 4''

Descripción

Este rubro comprende el suministro e instalación de los accesorios según sus características plasmadas en los ítems adjuntos y/o precedentes 1.02.05.26 ACCESORIOS DE REDES DE DESAGÜE tanto de las redes de derivación como en las colectoras; estos accesorios indispensables para el buen funcionamiento de las redes serán ubicados de acuerdo a los planos del expediente técnico, el supervisor verificara la cantidad y la correcta ejecución de esta partida.

Unidad de Medida

La medición será por unidad (Und.) de suministro e instalación de accesorios según los ítems aprobado por el Supervisor de Obra.

Forma de pago

Se cancelará de acuerdo a la unidad de medidas y de la forma descrita. Aceptadas por el supervisor, y se pagará de acuerdo al precio unitario ofertado, dicho pago constituye la compensación total por la mano de obra, equipos y herramientas, y cualquier actividad e imprevisto necesario para la completa y correcta ejecución de la partida.

      - CÁMARAS DE INSPECCIÓN

        - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO

Descripción

Serán ductos o cuerpos de concreto simple; las dimensiones de la caja de registro de desagüe serán de 12” x 24”. La misma que contará con tapa y estarán ubicadas según se indique en los planos.

Unidad de Medida

La medición será por unidad (UND) de caja de registro de desagüe de 12”x24”.

Forma de Pago

Se cancelará de acuerdo a la unidad de medidas y de la forma descrita. Aceptadas por el supervisor, y se pagará de acuerdo al precio unitario ofertado, dicho pago constituye la compensación total por la mano de obra, equipos y herramientas, y cualquier actividad e imprevisto necesario para la completa y correcta ejecución de la partida.

    - DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE

      - DEMOLICIÓN DE EDIFICACION EXISTENTE C/ MAQUINARIA

Descripción:

Esta partida consiste en la demolición en edificación según el tipo maquinarias, Se utilizará Excavadora S/Oruga 320 – 330 Hp para realizar las demoliciones en edificación.

Unidad de Medida:

La medición será por metro cubico (M3) de demolición de cunetas.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

      - DEMOLICIÓN MANUAL DE CUNETAS EXISTENTES

Descripción:

Esta partida consiste en la demolición manual de cunetas existentes, para realizar las demoliciones será según lo establecido en los planos, se realizará el acarreo correspondiente a 50mts donde el inspector o supervisor dará la aprobación respectiva.

Unidad de Medida:

La medición será por metro cubico (M3) de demolición de cunetas.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

      - DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES, MANUAL

Descripción:

Esta partida se refiere a los trabajos necesarios para el desmontaje de los existentes aparatos sanitarios de todos los servicios higiénicos de forma manual, indicados en los planos arquitectónicos.

Unidad de Medida:

La medición será por unidad (UND) de aparatos sanitarios desmontados.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

      - DESMONTAJE DE COBERTURA EN EDIFICACION EXISTENTE

Descripción:

Esta partida comprende el desmontaje de la cobertura liviana y su estructura de madera y/o fierro. Al realizar el desmontaje de la cobertura se debe tener cuidado de no producir accidentes de trabajo y/o daños a terceros. El material de las coberturas, madera, fierro, etc., que se han desmontado debe ser apilado en zonas que no dificulten el procedimiento de los trabajos.

Unidad de Medida:

La medición será por metro cuadrado (M2) de desmontaje de cobertura en la edificación.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

      - DESMONTAJE DE CERCO, VENTANAS Y PUERTAS METALICAS

Descripción:

Este ítem se refiere a los trabajos necesarios para desmontar y retirar de las zonas sometidas a adecuación, las puertas y sus marcos previamente indicados en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría.

EJECUCIÓN EN PUERTAS METÁLICAS:

- Inicialmente se debe desmontar la hoja de la puerta.

- Se abre la hoja de la puerta y se retiran los tornillos de las bisagras con un atornillador (normalmente hay tres bisagras en la hoja).

- Luego de haber retirado la hoja se retiran los tapa lux que rodean el marco de la puerta.

- Se retiran con un atornillador los chazos puntilla que sostiene el marco que está unido al muro.

- Se retira el marco haciendo un poco de palanca para retirar totalmente el chazo que une al marco con el muro.

EJECUCIÓN EN VENTANAS

- Retirar los pisa-vidrios haciendo palanca con el atornillador.

- Retirar los vidrios.

- Desatornillar los tornillos para retirar el marco de muro.

- Si es necesario se proceder a desarmar el marco desatornillando el sistema de tornillos que permiten que este sea un marco.

EQUIPO

- Destornillador.

- Martillo

- Volqueta.

Unidad de Medida:

La medición será por metro cuadrado (M2) de desmontaje de cerco, ventas y puertas.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

      - DESMONTAJE DE AULA DE DRYWALL EXISTENTE MANUAL

Descripción:

Este ítem se refiere a los trabajos necesarios para desmontar y retirar las planchas de drywall de las aulas existentes, así mismo, las puertas y sus marcos previamente indicados en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría.

Unidad de Medida:

La medición será por metro cuadrado (M2) de desmontaje de aula existente.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

      - DESMONTAJE MANUAL DE AULA PREFABRICADA DE MATERIAL TERMICO INC. PUERTAS Y VENTANA.

Descripción:

Este ítem se refiere a los trabajos necesarios para desmontar y retirar las puertas y ventanas de las aulas prefabricadas de material térmico. Es así que lo primero que se debe realizar para el desmontaje es cortar el sello perimetral del vano de las ventanas y puertas, se retirarán los tornillos. Las ventanas deben ser limpiadas antes de embalarse.

Deben ser retiradas las fijaciones que sujetan los marcos de dichos vanos con las paredes y retirar los marcos metálicos y sus respectivos contramarcos, para ser llevados a un lugar designado por la entidad correspondiente (PRONIED). Se debe tener cuidado al momento de ejecutar esta partida, ya que la debe ejecutar un operario especializado en este tipo de trabajos.

Unidad de Medida:

La medición será por metro cuadrado (M2) de desmontaje de aula prefabricada.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

      - DESMONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA PARA COBERTURA DE MALLA RASCHELL EXISTENTE

Descripción:

Esta partida corresponde a los trabajos necesarios para el desmontaje de la estructura metálica, así como la malla Raschel que está instalada en el área de intervención del presente proyecto. Los materiales desmontados serán puestos a disposición de la Dirección de la Institución educativa para que determine su disposición final.

Unidad de Medida:

La medición será por unidad (UND) de desmontaje de estructura metálica.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

      - DESMONTAJE DE CANTONERAS METALICAS EXISTENTE, MANUAL

Descripción:

Esta partida corresponde a los trabajos necesarios para el desmontaje de las cantoneras metálicas instaladas en las escaleras del bloque 3 (existente) ubicado en el área de intervención del presente proyecto. Los materiales desmontados serán puestos a disposición de la Dirección de la institución educativa para que determine su disposición final.

Unidad de Medida:

La medición será por metro lineal (ML) de desmontaje de cantoneras metálicas.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

      - DESMONTAJE DE PASAMANOS METÁLICOS EXISTENTES, MANUAL

Descripción:

Esta partida corresponde a los trabajos necesarios para el desmontaje de los pasamanos metálicas instalados en las escaleras del bloque 3 (existente) ubicados en el área de intervención del presente proyecto. Los materiales desmontados serán puestos a disposición de la Dirección de la Institución educativa para que determine su disposición final.

Unidad de Medida:

La medición será por metro lineal (ML) de desmontaje de pasamanos metálico.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

      - DESMONTAJE DE GRUTAS Y BUSTOS EXISTENTE MANUAL

Descripción:

Esta partida corresponde a los trabajos necesarios para el desmontaje de las grutas y bustos ubicados en el patio central del presente proyecto. Los materiales desmontados serán puestos a disposición de la Dirección de la Institución educativa para que determine su disposición final.

Unidad de Medida:

La medición será por unidad (UND) de desmontaje de grutas y bustos.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

      - DESMONTAJE DE ASTA DE BANDERA EXISTENTE MANUAL

Descripción:

Esta partida corresponde a los trabajos necesarios para el desmontaje de la asta de bandera ubicada en el patio central del presente proyecto. Los materiales desmontados serán puestos a disposición de la Dirección de la Institución Educativa, para que determine su disposición final.

Unidad de Medida:

La medición será por unidad (UND) de desmontaje de asta de bandera.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

      - DESMONTAJE DE DEPÓSITO PARA BASURA EXISTENTE, MANUAL

Descripción:

Esta partida corresponde a los trabajos necesarios para el desmontaje de los depósitos de basura ubicados en el patio central del presente proyecto. Los materiales desmontados serán puestos a disposición de la dirección de la Institución Educativa, para que determine su disposición final.

Unidad de Medida:

La medición será por unidad (UND) de desmontaje de depósitos de basura.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

      - DESMONTAJE DE PARANTES DE MADERA EXISTENTE, MANUAL

Descripción:

Esta partida corresponde a los trabajos necesarios para el desmontaje de los parantes de madera ubicados en los almacenes de calamina del presente proyecto. Los materiales desmontados serán puestos a disposición de la Dirección de la Institución Educativa, para que determine su disposición final.

Unidad de Medida:

La medición será por unidad (UND) de parantes de madera.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

      - DESMONTAJE DE TIJERALES METALICOS EXISTENTES, MANUAL

Descripción:

Esta partida corresponde a los trabajos necesarios para el desmontaje de los tijerales metálicos ubicados en los bloques 4, 9 y 10 indicados en los planos del presento proyecto.

Se deben retirar los tijerales, tornillos que sujetan con la viga y el tijeral. Retirar los accesorios de amarre en los tijerales y las columnas, este proceso se debe hacer por todos los tijerales, para los refuerzos, se retirarán los accesorios de amarre. Por ultimo. los materiales desmontados serán puestos a disposición de la Dirección de la Institución Educativa, para que determine su disposición final.

Unidad de Medida:

La medición será por unidad (UND) de tijerales metálicos.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

      - TRANSPORTE DE MATERIAL PARA MONTAJE DE AULAS PREFABRICADAS DE MATERIAL TERMICO

Descripción:

Esta partida corresponde al trabajo de transporte de material de las aulas prefabricadas desmontadas, para su montaje en el lugar correspondiente dispuesto por la entidad ejecutora, en coordinación con la UGEL de la provincia.

Unidad de Medida:

La medición será por metro cuadrado (M2).

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

  - SEGURIDAD EN OBRA Y PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA COVID-19

    - SEGURIDAD EN OBRA

      - EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA

Descripción:

Comprenden los equipos de protección colectiva que deben ser instalados para proteger a los trabajadores y público en general de los peligros existentes en las diferentes áreas de trabajo. Entre los equipos a considerar, sin llegar a ser una limitación: barandas rígidas en bordes de losa y acordonamientos para limitación de áreas de riesgo, tapas para aberturas en losas de piso, sistema de líneas de vida horizontales y verticales y puntos de anclaje, sistemas de mallas antiácida, sistema de entibados, sistema de extracción de aire, sistemas de bloqueo (tarjeta y candado), interruptores diferenciales para tableros eléctricos provisionales, alarmas audibles y luces estroboscópicas en maquinaria pesada y otros.

Unidad de Medida:

La medición será de manera global (GLB)

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

      - EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL

Descripción:

Comprenden todos los equipos de protección individual (EPI) a ser utilizados por el personal de la obra, para estar protegidos de los peligros asociados a los trabajos que se realicen, de acuerdo a la Norma G.050 Seguridad durante la construcción, del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). Entre los equipos que se deben utilizar se debe considerar, sin llegar a ser una limitación: casco de seguridad, gafas de acuerdo al tipo de actividad, escudo o mascara facial, mascarillas para el polvo o gases, guantes de acuerdo al tipo de actividad (cuero, aislantes, etc.), botines o botas de acuerdo al tipo de actividad (con puntera de acero, dieléctricos, etc.), protectores de oído, respiradores, arnés de cuerpo entero y línea de enganche, prendas de protección dieléctrica, chalecos reflectivos, ropa especial de trabajo en caso se requiera, otros.

Unidad de Medida:

La medición será de manera global (GLB)

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

      - SEÑALIZACIÓN TEMPORAL EN OBRA

Descripción:

Esta partida comprende la señalización temporal en obra, durante todo el tiempo que se ejecute la obra, se realizará de acuerdo con la normativa de seguridad, para evitar accidentes, el supervisor y/o Supervisor verificara la señalización que se realizara durante toda la ejecución de la obra.

Unidad de Medida:

La medición será de manera global (GLB)

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

    - PLAN PARA LA PREVENCION Y CONTROL ANTE LA COVID-19 EN OBRA

      - EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA PERSONAL DE OBRA

Descripción:

Esta partida se refiere al cuidado individual que se debe tener por proteger la integridad y salud de cada trabajador de la obra (obrero), dotándoles con los EPP de bioseguridad, en la ejecución de las diversas actividades, con la finalidad de contribuir con la prevención del contagio por la COVID-19 en la ejecución de obras de construcción, en función a la normativa vigente en materia de salud de los trabajadores.

Es necesario dotar con elementos de seguridad al personal de la actividad, tales como: Mascarilla, protección facial con visor transparente, Gafas de protección y otros de ser necesarios (Según los considerados en los costos unitarios)

Dicha implementación deberá cumplir como mínimo con las especificaciones técnicas indicadas en la Resolución Ministerial N° 135-2020-MINSA, esta implementación es independiente de los otros elementos de seguridad que deben ser proporcionados al personal para la seguridad en sus labores o funciones. Se deberá agrupar a los obreros por cuadrillas de trabajo, las cuales rotaran cada 30 días, de acuerdo a lo especificado en las normas correspondientes por la pandemia del COVID-19.

Unidad de Medida:

La medición será por meses (MES).

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

      - EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA DIRECCIÓN DE OBRA

Descripción:

Esta partida se refiere al cuidado individual que se debe tener por proteger la integridad y salud de los profesionales, técnicos y otros, dotándoles con los EPP de bioseguridad, en la ejecución de las diversas actividades técnicas, con la finalidad de contribuir con la prevención del contagio por la COVID-19 en la ejecución de obras de construcción, en función a la normativa vigente en materia de salud de los trabajadores. Es necesario dotar con elementos de seguridad al personal para la dirección de la obra, tales como: Mascarilla, protección facial con visor transparente, Gafas de protección y otros de ser necesarios (Según los considerados en los costos unitarios)  Dicha implementación deberá cumplir como mínimo con las especificaciones técnicas indicadas en la Resolución Ministerial N° 135-2020-MINSA, esta implementación es independiente de los otros elementos de seguridad que deben ser proporcionados al personal para la seguridad en sus labores o funciones.

Unidad de Medida:

La medición será por meses (MES).

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

      - EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA PERSONAL DE SALUD

Descripción:

Esta partida se refiere al cuidado individual que se debe tener por proteger la integridad y salud del profesional de salud, dedicada a la evaluación y seguimiento y monitoreo del personal obrero y personal de dirección de obra. de las actividades, dotándoles con los EPP de bioseguridad, en la ejecución de las diversas actividades, con la finalidad de contribuir con la prevención del contagio por la COVID-19 en la ejecución de obras de construcción, en función a la normativa vigente en materia de salud de los trabajadores. Es necesario dotar con elementos de bioseguridad al personal para la dirección de la obra, tales como: Mascarilla, protección facial con visor transparente, Gafas de protección y otros de ser necesarios (Según los considerados en los costos unitarios). Dicha implementación deberá cumplir como mínimo con las especificaciones técnicas indicadas en la Resolución Ministerial N° 135-2020-MINSA.

Unidad de Medida:

La medición será por meses (MES).

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

      - IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PERIÓDICAMENTE AL INGRESO DE OBRA

Descripción:

Esta partida consiste en realizar evaluaciones de descarte y registro de datos de todas las personas que estarán en obra tales como (operario, oficial, peón y personal de dirección de la obra), antes de comenzar con los trabajos programados, las pruebas de descarte se realizarán periódicamente a todo el personal de obra cada 30 días. Esta información debe ser puesta a disposición de las autoridades sanitarias y de los servicios de prevención correspondiente en caso de contagio. Solicitar a cada persona que ingrese o se reincorpore a laborar a la obra, suscribir la ficha de sintomatología COVID-19, de carácter declarativo, conforme al anexo 2 del documento técnico: lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19.

La evaluación de condición de salud del trabajador constara de:

- Ficha de sintomatología COVID-19

- Aplicación de pruebas serológicas

- Ficha de investigación clínico-epidemiológica de COVID-19.

Unidad de Medida:

La medición será de manera global (GLB).

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

      - KIT PARA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE PERSONAL

Descripción:

Comprende la implementación de una zona de desinfección en obra, equipada adecuadamente, la cual estará dotada por:

- AGUA POTABLE PARA HIGIENE

- JABON LIQUIDO PARA MANOS

- LEJIA DESINFECTANTE DE 5 LT

- ALCOHOL EN GEL

- PAPEL TOALLA INTERFOLIADO x 200 HOJAS

Unidad de Medida:

La medición será por meses (MES).

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

      - EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR

Descripción:

Esta partida comprende el suministro de elementos para el adecuado lavado y desinfección de manos de los obreros participantes en la ejecución de obra, así como también los equipos para el control de temperatura, precios y otros. Se realizará una verificación constante de los productos para garantizar el stock y la reposición oportuna de los productos de limpieza para evitar su desabastecimiento. Se dotarán los siguientes implementos:

- DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA INTERFOLIADO

- DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO 1 LT

- LAVAMANOS PORTATIL

- BANDEJA DESINFECTANTE PARA CALZADO

- BOLSA PARA DESECHOS 220 LT x 50 und

- CONTENEDOR PARA DESECHOS 240 LT

- TERMOMETRO DIJITAL Y OTROS (DE ACUERSO AL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS)

Unidad de Medida:

La medición será de manera global (GLB).

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

      - EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCIÓN DE ÁREAS COMUNES

Descripción:

Esta partida comprende el suministro de productos para realizar la limpieza y desinfección diaria de las herramientas de trabajo, equipos, materiales y áreas que sean de uso compartido. El equipamiento para la desinfección será de acuerdo con el costo unitarios del expediente técnico:

- BALDE INDUSTRIAL DE 20 Lts

- MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL DE 20 Lts

- MOTOPULVERIZADOR 25 LT

Unidad de Medida:

La medición será medida de manera global (GLB).

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

      - IMPLEMENTACIÓN DE ÁREA DE TRIAJE (CONTROL PREVIO)

Descripción:

Comprende el suministro e instalación del equipamiento para la vigilancia de la salud del personal en obra y personal de visita, los cuales tendrán que pasar antes del inicio de obra por dichos ambientes para ser evaluados diariamente, Dichos ambientes estarán colocadas en una losa de concreto de e=0.10m contarán con los siguientes implementos:

- CARPA TIPO CAMPAÑA MEDICA 4.0 x 3.0 (VESTUARIO)

- CARPA TIPO CAMPAÑA MEDICA 4.0 x 3.0 (CONTROL PREVIO)

De las carpas tipo campaña:

Material:

•	FlexiT rap

•	Tubos redondo de 1 ½”

•	Pintura electroestática al horno

Características:

•	Cobertura de lona con PVC por ambos lados con tejido interno de poliéster, con alta resistencia a la tenacidad.

•	Material con aditivos retardantes al fuego ensayado bajo norma de inflamabilidad NFPA 701.

•	Sistema de unión entre paños de la lona: termosellado.

•	Protección contra rayos UV, antioxidante, antihongos.

•	100% impermeable.

•	Incluye ventanas con malla y tapa en los laterales.

•	Incluye dos puertas con cierre.

•	Color de cobertura blanco con celeste.

•	Modelo dos aguas

•	Estructura 100% desarmable, con pernos de ajuste.

Unidad de Medida:

La medición será medida de manera global (GLB).

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

  - PLAN DE CONTINGENCIA

    - TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO

Descripción:

Comprende el replanteo de los planos en el terreno, fijando los ejes de referencia y las estacas de nivelación. Para los efectos del trazo y replanteo de los planos, se fijarán los niveles y puntos de referencia en armonía con el plano. Las labores de trazo y replanteo serán realizadas por el Contratista, el que dispondrá de personal especializado. Antes de proceder al movimiento de tierras, todos los trazos requeridos deberán contar con la aprobación del Inspector. Dichos ejes deben ser aprobados antes del inicio de las excavaciones. Cualquier modificación que por las condiciones reales encontradas en el terreno al momento de la ejecución de la obra serán propuestas por el supervisor, debiendo ser anotadas cuidadosamente en el cuaderno de obra y en los planos de replanteo.

Unidad de Medida:

La medición será por metro cuadrado de trazado replanteado.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

    - CORTE DEL TERRENO NATURAL CON MAQUINARIA

Descripción:

Las excavaciones masivas se realizarán con excavadora hidráulica sobre oruga, 330D2L Net Power – SAE J1349/ISO 9249, 211.0 HP 157.0 kW debidamente aprobados por la Supervisión. La explanación del terreno será realizada por el Contratista ejecutando los cortes necesarios para obtener las rasantes indicadas en el plano general de distribución del proyecto.  Cualquier exceso de corte deberá ser rellenado por cuenta del Contratista según la especificación para rellenos compactados.

Unidad de Medida:

La medición será en metros cúbicos de corte de terreno natural. (m3) con maquinaria excavadora hidráulica sobre oruga.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

    - CAPA DE MATERIAL DE PRESTAMO – HORMIGÓN 0.15m CON EQUIPO PESADO

Descripción:

Consiste esta partida en la ejecución de todas las operaciones necesarias para la colocación y nivelación de Hormigón Con maquinaria (Rodillo Liso Vibratorio Auto P70-101HP-135HP 10-12 T,  moto niveladora de 125HP  Se colocará en capas de Hormigón, nivelada en toda el área destinada al vaciado de todas las que se especifica en los planos, hasta alcanzar los niveles indicado en los planos. Dicho material se compactará, agregándose el agua suficiente hasta que el material pueda alcanzar su humedad óptima. El Hormigón se encontrará limpio y libre de impurezas, aceites álcalis, tierra u otro material peligroso para la buena ejecución de la obra.

Unidad de Medida:

La medición será por metro cuadrado (m2) según lo detallado en el presupuesto de obra.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

    - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES DE TRIPLAY DE 1.20x2.40 DE 4mm

Descripción:

Comprende el suministro e instalación de paneles contra placados de triplay, las cuales serán de 1.20 x 2.40 m y tendrán un espesor de 4mm, su colocación estará especificada en las áreas respectivas, los cuales están indicados en los planos del expediente técnico correspondiente. El inspector verificará tanto la calidad de los materiales como el proceso constructivo.

Unidad de Medida:

La medición será por metro cuadrado (m2) de paneles contra placados de triplay.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

    - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES DE FIBROCEMENTO TIPO ST DE 6mm

Descripción:

Comprende el suministro e instalación de paneles de Fibrocemento del Tipo ST, resistente a la humedad de e=6mm, con la finalidad de formar las paredes que componen a los SS HH, las medidas y distribución se encuentran indicados en los planos del Plan de Contingencia.  El Supervisor verificará tanto la calidad de los materiales como el proceso constructivo.

Unidad de Medida:

La medición será por metro cuadrado (M2) de paneles de Fibrocemento colocados.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

    - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNAS DE MADERA DE 4’’ x 4’’

Descripción:

Comprende la colocación de columnas de madera de 4”x4” donde se anclarán las vigas de madera, en las esquinas del ambiente. Dicha madera será tornillo, donde el inspector dará la aprobación respectiva.

Unidad de Medida:

La medición será por metro lineal (ML) de columnas de madera.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

    - SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGAS DE MADERA DE 2" x 4"

Descripción:

Comprende la colocación de vigas de madera de 2”x4”, se colocarán de columna a columna formando pórtico, a los laterales y central del ambiente. Dicha madera será tornillo, donde el inspector dará la aprobación respectiva.

Unidad de Medida:

La medición será por metro cuadrado (m2) de viga colocada.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

    - PUERTAS DE TRIPLAY Y MARCO DE MADERA (1.00 x 2.10) INC. CERROJO Y CANDADO

Descripción:

Las hojas de las puertas serán de planchas de triplay en una cara  de 0.90 x 2.10 x 6mm, con superficies enchapadas pintadas, y cantoneadas con madera endurecida. tienen marcos de madera Tornillo y accesorios especificados para cada caso. La madera será de primera calidad, seleccionada, derecha, sin rajaduras, partes blandas o cualquier otra imperfección que pueda malograr su apariencia. Toda la madera empleada, deberá estar completamente seca, protegida del sol y de la lluvia, todo el tiempo que sea necesario. Los elementos de la madera serán cuidadosamente protegidos para que no reciban golpes, abolladuras o manchas hasta la total entrega de la obra, será responsabilidad del supervisor y/o inspector cambiar aquellas piezas que hayan sido dañadas por acción de sus operarios o herramientas. Se colocarán los servicios higiénico provisionales indicados en los planos del expediente.

Unidad de Medida:

La medición será por unidad (UND) de puertas de triplay.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

    - PUERTAS DE TRIPLAY Y MARCO DE MADERA (0.90 x 2.10) INC. CERROJO Y CANDADO.

Ídem a partida 1.05.08

    - PUERTAS DE TRIPLAY Y MARCO DE MADERA (0.60 x 2.10) INC. CERROJO Y CANDADO.

Ídem a partida 1.05.08

    - SUMINISTRO Y COLOCACION DE BISAGRAS DE 4" EN PUERTAS

Descripción:

Serán de acero aluminizado capuchina de 4”x4” en general. Cada hoja de las puertas llevará tres o cuatro bisagras de darse el caso. La colocación será minuciosa, para evitar deformaciones en las puertas al momento de cerrar y encajen en los marcos, el Supervisor o Inspector constatará la buena colocación de este material para evitar problemas que sería responsabilidad del Ingeniero Residente. El Contratista será responsable de la buena ejecución de estos trabajos y de la mano de obra calificada. Debe estar a satisfacción del Ingeniero Supervisor o Inspector.

Unidad de Medida:

La medición será por unidad (UNID) de bisagras colocados en obra.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

    - SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS INC. CELOSÍA Y MARCO DE MADERA

Descripción:

Esta partida comprende la colocación de Ventanas rectangulares de marco de madera Tornillo y celosía, que se colocará en los vanos de las ventanas, debidamente clavadas en los marcos de madera que se incluye en esta partida. Donde el inspector dará la aprobación respectiva.

Unidad de Medida:

La medición será por metro cuadrado (M2) de celosía de acero.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

    - PLANCHAS DE PROLIPROPILENO DE e=1.2mm/COLOR ROJO - INCLUYE CORREAS DE MADERA 2" x 2"

Descripción:

Para la cobertura de las aulas provisionales se utilizará planchas de Polipropileno de e=1.2 mm las cuales se apoyarán sobre correas de madera 2”x2” y cuya ubicación se indican en los planos correspondientes, tendrán una pendiente para la parte Posterior donde el traslape en con la cobertura de la parte frontal de las aulas se realiza para evitar que ingrese agua. La colocación será de acuerdo a los planos.

Unidad de Medida:

La medición será por metro cuadrado (M2) de planchas de polipropileno.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

    - LOSA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2, e=10cm/ACABADO FROTACHADO (INC. ENCOFRADO)

Descripción:

Comprende la colocación de una losa de concreto f’c=140 kg/cm2 con un espesor de 10 cm, dicha losa se contemplará con los materiales indicados en los análisis, la losa se contemplará en toda el área estipulada en los planos. El acabado final de la losa será acabado frotachado y bruñado. Dichos trabajos estarán aprobados por el inspector o supervisor de obra.

Unidad de Medida:

La medición será por metro cuadrado (M2) de losa de concreto colocado.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

    - JUNTA ASFALTICA e=1" EN LOSA

Descripción:

Esta partida se refiere a la ejecución de juntas de dilatación en plataforma y bloques de concreto ciclópeo y armado. La junta tendrá un ancho de 0.025 m, el sellante elástico se aplicará en todo el perímetro de la junta en losa, dicho trabajo estará aprobado por el inspector o supervisor de obra.

Unidad de Medida:

La medición será por metro lineal (ML) de junta asfáltica.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

    - DADOS DE CONCRETO (0.35 x 0.35 x 0.50 m) F’C=140Kg/Cm2

Descripción:

Esta partida se refiere a la colocación de dados de concreto, en el perímetro del cerco provisional de malla metálica, que servirá para delimitar el área de terreno cedida en préstamo a la I.E, estos dados se colocaran cada 3.00m, con dimensiones de 0.35x0.35x 0.50m de alto, de F’C=175Kg/Cm2, donde se anclaran los parantes metálicos del cerco provisional.

Unidad de Medida:

La medición será por Unidad (UND) de dados de concreto ejecutados.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

    - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL DE CERCO PRO 2.40x3.00m, COLOR VERDE SEGÚN DISEÑO INC. PARANTES METALICOS DE 3”x3”x3.00m

Descripción:

Consiste en la colocación de cerco Pretor, en el perímetro del cerco provisional, que delimita el área de terreno cedido a la Institución Educativa para el plan de Contingencia del proyecto. Cuyos materiales se hacen mención:

Panel Estándar: fabricados a partir de alambres galvanizados, de diámetro nominal 4.65mm (+/-0.12mm), los paneles son electrosoldados, con abertura nominal de 50 x 200mm, con una carga de ruptura de 1130kg valor promedio.

Panel Costero (máxima resistencia a la corrosión): fabricados a partir de alambre Bezinal (zinc + aluminio), de diámetro nominal 4.65mm (+/-0.12mm), los paneles son electrosoldados, con abertura nominal de 50 x 200mm, con una carga de ruptura de 1130kg valor promedio.

• Luego son plegados con nervaduras para otorgarles la rigidez mecánica característica del producto. • Revestidos con pintura Poliéster en polvo a través de proceso electroestático, con 120 micras promedio.

Especificaciones del panel Altura [m] Ancho [m] Cuadricula [mm] Peso [kg] Ø alambre [mm] 1,80 2,50 50 x 200 18,48 4,65 2,08 2,50 50 x 200 21,61 4,65 2,40 2,50 50 x 200 23,70 4,65

Descripción Postes

Poste Estándar: de sección cuadrada de 60x60x1,5mm o 75x75x2mm, fabricados en perfil G90 según ASTM A653.

Poste Costero (máxima resistencia a la corrosión): de sección cuadrada de 60x60x1,5mm o 75x75x2mm, fabricados en perfil Negro más galvanizado por inmersión en caliente según ASTM A 123/ A 123 M – 09 A.

• Revestido con pintura Poliéster en polvo a través de un proceso electroestático, con un espesor mínimo de 90100 micras promedio de pintura.

Fijaciones y Accesorios

Accesorios Estándar: de sección cuadrada de 60x60x1,5mm o 75x75x2mm, fabricados en perfil G90 según ASTM A653.

Accesorios Costeros (máxima resistencia a la corrosión): de sección cuadrada de 60x60x1,5mm o 75x75x2mm, fabricados en perfil Negro más galvanizado por inmersión en caliente según ASTM A 123/ A 123 M – 09 A.

Fijaciones estándar: fabricada en perfil G90 según ASTM A653.

Fijación Costera (max. resistencia a la corrosión): galvanizado por inmersión en caliente según ASTM A123/ A123M–09A.

• Revestido con pintura Poliéster en polvo a través de un proceso electroestática, con un espesor mínimo de 90100 micras promedio de pintura. • Pernos y tuercas de ambas soluciones en acero inoxidable.

Unidad de Medida:

La medición será por metro cuadrado (M2) de cerco pro.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

    - SARDINEL (0.20X0.40) F'C=140KG/CM2.

Descripción:

Se ejecutarán sardineles de (0.20x0.40m), junto a las losas de concreto con el fin de proteger la estabilidad y conservación de las mismas, estos sardineles serán vaciados de concreto de resistencia f’c= 140 Kg/cm2, una vez que se encuentren encofrados y bien alineados, en las zonas que se indica en los planos del expediente técnico.

Unidad de Medida:

La medición será por metro lineal (ML) de sardinel de concreto.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

    - SARDINEL (0.20X0.50) F'C=140KG/CM2.

Descripción:

Se ejecutarán sardineles de (0.20x0.50m),los cuales forman parte de la estructura del urinario de los SS HH de Hombres con el fin de proteger la estabilidad y conservación de las mismas, estos sardineles serán vaciados de concreto de resistencia f’c= 140 Kg/cm2, una vez que se encuentren encofrados y bien alineados, en las zonas que se indica en los planos del expediente técnico.

Unidad de Medida:

La medición será por metro lineal (ML) de sardinel de concreto.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

    - TARRAJEO DE SARDINEL (0.20 X 0.50)

Descripción:

Comprende la ejecución del tarrajeo del sardinel de concreto de 0.20 x 0.50m, para la cual se empleará mortero cemento-arena en proporción 1:4 y su aplicación será de conformidad con las especificaciones descritas anteriormente.

Unidad de Medida:

La medición será por metro cuadrado (m2) de sardinel tarrajeado.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

    - PINTURA CON ESMALTE SINTÉTICO

Descripción:

Esta partida consiste en el suministro de Pintura Esmalte Sintético, la cual irá en la parte superficial del sardinel de concreto, en las planchas de fibrocemento destinadas a la fabricación de Servicios higiénicos de hombres y mujeres y a las planchas de triplay de las aulas provisionales.

Esta es una pintura formulada a base de resinas alquídicas y pigmentos inhibidores de la corrosión, de acabado brillante y liso, Posee resistencia a la intemperie, humedad y abrasión, que proporciona una adecuada protección a superficies de metal, madera, concreto, etc., los colores pueden mezclarse entre sí, es de fácil aplicación con brocha, rodillo o pistola pulverizadora, fluye con facilidad y se nivela al secar.

Unidad de Medida:

La medición será por metro cuadrado (m2) de sardinel de concreto pintado.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

    - NIVELACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONTRAPISO C.A PROP. 1:4 e=2”

Descripción:

El contra piso es una capa formada por la mezcla de cemento con arena en proporción 1:4 y de un espesor mínimo de 50MM. Que se aplicará sobre la Losa Deportiva existente, cedida para el plan de contingencia del Proyecto, su acabado debe ser Frotachado Fino.  La ejecución debe efectuarse después de limpiado y nivelado la superficie de la Losa sobre la cual se va a colocar.

Para la preparación del mortero solo se podrá usar agua potable o agua limpia de buena calidad libre de materia orgánica y otras impurezas que pueda dañar la mezcla. Así como la utilización de Cemento Portland Antisalitre MS.

Unidad de Medida:

La medición será por Metro cuadrado (m2) de Contra piso ejecutado

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

    - ACERO F’Y=4200Kg/Cm2, EN CONTRAPISO PARA NIVELACIÓN DE LOSA

Descripción:

Esta partida consiste en la colocación de acero F’Y=4200Kg/Cm2, en diámetro de ¼” de forma longitudinal y transversal a la losa, en distancias de 0.20m, tal como se indica en los planos del Plan de Contingencia, las cuales estarán colocadas en el concreto del contrapiso e=2”, para Nivelación de la Losa existente. Para este trabajo El inspector o supervisor de obra dará la aprobación.

Unidad de Medida:

La medición será por Kilogramo (Kg) de Acero F’Y=4200Kg/Cm2, colocado

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

    - LAVADERO DE UNA POZA ACABADO PULIDO INC/ INSTALACIONES

Descripción:

La partida está destinada a la colocación de una poza como lavadero que contemplara todo lo que se ha destinado según diseño, la cual incluye todos sus accesorios sanitarios para el funcionamiento del mismo. El inspector o supervisor de obra dará la aprobación.

Unidad de Medida:

La medición será por unidad (UND) de lavadero de dos pozas.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

    - ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE A 2.00 KM DE DISTANCIA DE LA OBRA

Descripción:

Comprende la eliminación de todo el material excedente, procedente de las excavaciones, demolición, al punto de acopio dentro de la obra para su posterior eliminación, el mismo que se realizará a una distancia promedio de 2 Km. y en el lugar autorizado por la supervisión y por la municipalidad local de la zona. La eliminación de material excedente con volquetes se realizará en botaderos autorizados por la Inspección y en ningún caso se realizará en cauces, quebradas y similares, o en lugares donde cause problemas a terceras personas.

Las herramientas básicas para la ejecución de los trabajos son menores: palas, picos, etc. El equipo a utilizar será maquinaria pesada, (excavadora hidráulica sobre Oruga, cargador frontal, volquete, etc.)

Unidad de Medida:

La medición será por metro cúbico (M3) de eliminación de material excedente a 2km.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

  - EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

GENERALIDADES:

Esta Partida comprende la colocación de señales informativas, las cuales se ubicarán de acuerdo al tipo de señalización ya sean de seguridad o identificadoras de ambiente, y sus dimensiones varían de acuerdo al tipo de señalización.

MATERIALES

Toda la Señalación, será fabricada con Laminas Tipo CELTEX, y los materiales están definidos en las especificaciones básicas incluidas en la imagen:

      - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN ADOSADOS A PARED 0.20 x 0.30

Comprende la colocación de señales informativas de Seguridad, estas serán de material arriba mencionado, y se adosaran en los muros y elementos estructurales tal como se especifican en los planos de Seguridad del Expediente técnico. Se deben considerar las señales de salida, siendo las más necesarias para la evacuación y seguridad.

Estas tendrán dimensiones de 0.30x0.20, su ubicación en lugares estratégicos, de acuerdo al Plan de Evacuación y legibles por las personas que hacen uso de estas instalaciones

Unidad de Medida:

La medición será por unidad (Und) de señal colocada.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que se ha considerado en el Valor Referencial. Ejecutado y aprobado por el Supervisor según el metrado y precio unitario correspondiente.

      - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN ADOSADOS A PARED 0.30 X 0.40

La colocación de señales identificativas de Los ambientes principales del establecimiento de salud, serán adosadas a la pared de 0.30x0. 40, las mismas que llevaran una franja de color de 7.5Cm.  Estos ambientes, se encuentran detallados en el plano de señalización del Expediente técnico, así como en el Metrado correspondiente.  Se colocará al castado de la puerta de ingreso a 1.70m de altura.

Unidad de Medida:

La medición será por unidad (Und) de señal colocada.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que se ha considerado en el Valor Referencial. Ejecutado y aprobado por el Supervisor.

    - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTORES

Comprende el suministro y colocación de extintores, de 6 Kg de polvo seco, en lugares que señalan los planos de seguridad del Expediente técnico, los extintores, deben de cumplir con las normas de seguridad del RNE.

Unidad de Medida:

La medición será por unidad (Und) de extintor suministrado y colocado.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que se ha considerado en el Valor Referencial. Ejecutado y aprobado por el Supervisor.

  - INSTALACIONES SANITARIAS

    - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

Descripción

Este rubro comprende el metrado de los aparatos sanitarios de baños, cocinas, lavanderías y de todo ambiente en donde se instalen inodoros, lavatorios, bidé, urinarios, tinas, duchas, lavaderos, etc., de diferentes materiales o características, tales como loza, acero inoxidable, fierro enlozado, granito, cromados, revestidos con mayólicas, etc.

También se incluyen los elementos complementarios al uso del aparato, es decir los accesorios como papeleras, ganchos, jaboneras, etc. y los materiales necesarios para dejar los aparatos y accesorios para su correcto funcionamiento.

      - SUMINISTRO DE APARATO SANITARIO (INODORO)

Descripción

Este rubro comprende el suministro o provisión del aparato sanitario que en este caso se trata del inodoro cuyas características son de losa vitrificada, con tanque bajo, color blanco, de primera clase, de acción sifónica y descarga silenciosa, trampa incorporada. El eje del punto de desagüe será a 0.30 m. del plomo del muro. Se coloca la taza de inodoro en el lugar donde va a ser instalada y se marcan los huecos en los que irán alojados los pernos de sujeción. Estos huecos tendrán una profundidad no menor de 2” y dentro de ellos irán los tarugos de madera. La tubería PVC deberá sobresalir del nivel del piso.

Unidad de medida

La medición será por unidad (Und.) de inodoro suministrado o provisionado en almacenes de la obra y aprobado por el Supervisor de Obra.

Forma de pago

El cómputo se efectuará por cantidad de unidades, figurando en partidas diferentes de acuerdo al tipo de material o características (tipo, clase, grifería, etc.). La unidad incluye todos los materiales necesarios para su correcto funcionamiento.

      - SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/INODORO

Descripción

Este rubro comprende el suministro o provisión de los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento del aparato sanitario en este Ítem comprende: accesorios como papelera de losa y de grifería internos del tanque que serán de PVC, la manija de acción será cromada, el tubo de abasto del inodoro será cromado y flexible, el cuello que unirá el aparato con el piso será de material plástico flexible ideal para tal funcionamiento.

Unidad de medida

La medición será por unidad (Und.) de accesorios para el inodoro suministrado o provisionado en almacenes de la obra y aprobado por el Supervisor de Obra.

Forma de pago

El cómputo se efectuará por cantidad de unidades, figurando en partidas diferentes de acuerdo al tipo de material o características (tipo, clase, grifería, etc.). La unidad incluye todos los materiales necesarios para su correcto funcionamiento.

      - INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

Descripción

Este rubro comprende únicamente el costo de la mano de obra por la instalación del aparato sanitario e incluye los accesorios, pruebas necesarias para el correcto funcionamiento tanto el inodoro, urinario, lavatorios de cara y lavaderos.

Unidad de medida

La medición será por unidad (Und.) de instalación de aparatos sanitarios y accesorios de la mano de obra aprobado por el Supervisor de Obra.

Forma de pago

El cómputo se efectuará por cantidad de unidades, figurando en partidas diferentes de acuerdo al tipo de material características o dificultad en su instalación.

    - SISTEMA DE AGUA FRÍA

Descripción

En este rubro se incluyen las redes de agua fría desde el punto de abastecimiento o conexión domiciliaria hasta los puntos de salida de los aparatos sanitarios.

Se incluye igualmente la instalación del sistema contra incendio y cualquier otro tipo de instalación de tuberías relacionado con el sistema de agua fría.

Como norma general, el metrado no incluye la conexión domiciliaria de agua. En casos de excepción, se considera el número de conexiones y diámetro de cada una.

      - SALIDAS DE AGUA FRÍA

        - SALIDA DE AGUA FRÍA Ø 1/2'' BRONCE

Descripción

Este rubro comprende el suministro e instalación de tuberías, accesorios y todos los materiales necesarios para su instalación dentro de un ambiente a partir del ramal de distribución hasta llegar al punto de salida, donde se conectará posteriormente el aparato sanitario.

Además, quedan incluidos en la unidad, los espacios libres dejados en la albañilería, su posterior relleno con concreto y la mano de obra para la instalación de las tuberías.

Unidad de Medida

La medición será por punto (Pto) instalado inc. Pruebas hidráulicas, aprobado por el Supervisor de Obra.

Forma de medición

Se cancelará de acuerdo a la unidad de medidas y de la forma descrita. Aceptadas por el supervisor, y se pagará de acuerdo al precio unitario ofertado, dicho pago constituye la compensación total por la mano de obra, equipos y herramientas, y cualquier actividad e imprevisto necesario para la completa y correcta ejecución de la partida.

    - REDES DE DISTRIBUCIÓN

      - TUBERÍA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRÍA D=3/4''

Descripción

Este rubro comprende el suministro e instalación de las tuberías de PVC Clase 10 de Dn = 3/4”, y todos los materiales necesarios para su instalación desde el ambiente donde se ubican los aparatos hasta las redes de alimentación.

Además, comprende los canales en la albañilería, la excavación y relleno de zanjas y la mano de obra para la instalación de las tuberías.

En el caso de tuberías de diversos tipos de material deberán figurar como partidas independientes y de acuerdo a su diámetro.

Unidad de Medida

La medición será por metro lineal (ml) instalado inc. Pruebas hidráulicas, aprobado por el Supervisor de Obra.

Forma de medición

Se cancelará de acuerdo a la unidad de medidas y de la forma descrita. Aceptadas por el supervisor, y se pagará de acuerdo al precio unitario ofertado, dicho pago constituye la compensación total por la mano de obra, equipos y herramientas, y cualquier actividad e imprevisto necesario para la completa y correcta ejecución de la partida.

    - REDES DE ALIMENTACIÓN

      - TUBERÍA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRÍA D=1''

Descripción

Este rubro comprende el suministro e instalación de las tuberías de PVC Clase 10 de Diam. Ø 1”, y todos los materiales necesarios para su instalación, desde la conexión domiciliaria o algún tipo almacenamiento de agua hasta las redes de distribución.

Además, comprende los canales en la albañilería, la excavación y relleno de zanjas y la mano de obra para la instalación.

Unidad de Medida

La medición será por metro lineal (ml) instalado inc. Pruebas hidráulicas, aprobado por el Supervisor de Obra.

Forma de medición

Se cancelará de acuerdo a la unidad de medidas y de la forma descrita. Aceptadas por el supervisor, y se pagará de acuerdo al precio unitario ofertado, dicho pago constituye la compensación total por la mano de obra, equipos y herramientas, y cualquier actividad e imprevisto necesario para la completa y correcta ejecución de la partida.

    - ACCESORIOS DE REDES DE AGUA

      - ACCESORIOS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN Y ALIMENTACIÓN

        - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° PVC AGUA C-10 1''

        - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° PVC AGUA C-10 3/4''

        - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC AGUA C-10 1''

        - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC AGUA C-10 3/4''

        - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE BRONCE 1/2''

        - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR PVC AGUA C-10 3/4''

        - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PVC AGUA C-10 3/4''

        - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PVC AGUA C-10 1" A 3/4''

        - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PVC AGUA C-10 3/4" A 1/2''

        - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ABASTO PARA INODORO

        - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMPA PLASTICA C/REGISTRO

        - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION UNIVERSAL PVC 3/4"

Descripción

Este rubro comprende el suministro e instalación de los accesorios según sus características plasmadas en los ítems adjuntos y/o precedentes 1.06.05. ACCESORIOS DE REDES DE AGUA tanto de las redes de distribución como de alimentación; estos accesorios indispensables para el buen funcionamiento de las redes serán ubicados de acuerdo con los planos del expediente técnico, el supervisor verificara la cantidad y la correcta ejecución de esta partida.

Unidad de Medida

La medición será por unidad (Und.) de suministro e instalación de accesorios según los ítems aprobado por el Supervisor de Obra.

Forma de pago

Se cancelará de acuerdo a la unidad de medidas y de la forma descrita. Aceptadas por el supervisor, y se pagará de acuerdo al precio unitario ofertado, dicho pago constituye la compensación total por la mano de obra, equipos y herramientas, y cualquier actividad e imprevisto necesario para la completa y correcta ejecución de la partida.

    - VÁLVULAS

      - VÁLVULA COMPUERTA PESADA DE BRONCE DE 3/4''

Descripción

Comprende el suministro y colocación de todos los mecanismos o elementos de cierre o regulan el paso del agua. El interior de los accesorios y conexiones será totalmente liso y, en el caso de conexiones de bronce, éstas serán del tipo de fundición anti porosa y terminales labrados a máquina. Las válvulas serán esféricas de Ø 3/4”, de material de fabricación bronce pesado, con uniones roscadas, con marca de fábrica en alto relieve y 250 lb/pulg2 de presión de trabajo e irán grabadas en alto relieve en el cuerpo de la válvula. Las válvulas que se instalen en muros irán entre dos uniones universales y estarán alojadas en nichos con suficiente espacio para facilitar su remoción y desmontaje. Las válvulas deben ser de reconocida calidad y fabricados de acuerdo a las normas técnicas vigentes.

Unidad de Medida

La medición será por unidad (Und.) de suministro e instalación de válvula compuerta de bronce 3/4” aprobado por el Supervisor de Obra.

Forma de pago

Se cancelará de acuerdo a la unidad de medidas y de la forma descrita. Aceptadas por el supervisor, y se pagará de acuerdo al precio unitario ofertado, dicho pago constituye la compensación total por la mano de obra, equipos y herramientas, y cualquier actividad e imprevisto necesario para la completa y correcta ejecución de la partida.

    - ALMACENAMIENTO DE AGUA

      - MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE CISTERNA EXISTENTE

      - MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE CISTERNA

Descripción

Estas partidas se refieren a la limpieza, desinfección y adecuación de cisternas, es conveniente ajustarse a la siguiente técnica:

- Vaciar la cisterna dejando una cierta cantidad de agua que permita lavar el fondo, paredes y tapa/techo.

- Luego del lavado, vaciarlo completamente y enjuagar una o más veces, asegurando la eliminación de todo residuo visible. En posible, eliminar el agua por una salida independiente (purga de fondo) para evitar que pase por la tubería de distribución.

- Ingresar agua en el tanque hasta 20-30 cm. de altura y agregar hipoclorito de sodio (generalmente llamado cloro), cuya proporción será de dos litros de cloro por cada 500 litros de capacidad de la cisterna.

- Lavar bien todas las paredes de la cisterna hasta su borde superior, dejando actuar el agua con cloro por lo menos tres horas.

- Eliminar el agua clorada –evitando cualquier uso- haciéndola salir por todas las tuberías de la red interna.

- Una vez vacío, agregar agua y dejarla escurrir por todas las tuberías para que las enjuague, evitando cualquier otro uso.

- Llenar nuevamente la cisterna y deja correr agua por cada una de las tuberías en un lapso de 5 minutos para enjuagar.

- Finalmente puede llenarse la cisterna, para ponerlo en servicio.

Unidad de Medida:

La medición será medida de manera global (GLB).

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor Referencial.

    - DESAGÜE Y VENTILACIÓN

Descripción

En este rubro se incluyen las redes interiores y exteriores de desagüe y de ventilación.

Las redes de evacuación de desagüe comprenden las derivaciones, montantes o bajantes y los colectores. Las tuberías de ventilación están constituidas por tuberías que acometen a la red interna de desagüe cerca de las trampas, estableciendo una comunicación con el aire exterior, y constan igualmente, de derivaciones y columna de ventilación.

      - SALIDA DE DESAGÜE DE PVC 4"

Descripción

Comprende el suministro e instalación de tuberías y accesorios de Ø 4”, y todos los materiales necesarios dentro de un ambiente a partir del ramal de derivación, hasta llegar al punto de entrada del desagüe, donde se conectará posteriormente el aparato sanitario.

Además, quedan incluidos en la unidad, los espacios libres dejados en la albañilería, su posterior relleno con concreto y la mano de obra para la instalación de las tuberías.

Unidad de medida

La medición será por punto de desagüe de PVC Ø 4” realmente colocado.

Forma de pago

Se cancelará de acuerdo a la unidad de medidas y de la forma descrita. Aceptadas por el supervisor, y se pagará de acuerdo al precio unitario ofertado, dicho pago constituye la compensación total por la mano de obra, equipos y herramientas, y cualquier actividad e imprevisto necesario para la completa y correcta ejecución de la partida.

      - SALIDA DE DESAGÜE DE PVC 2"

Descripción

Comprende el suministro e instalación de tuberías y accesorios de Ø 2”, y todos los materiales necesarios dentro de un ambiente a partir del ramal de derivación, hasta llegar al punto de entrada del desagüe, donde se conectará posteriormente el aparato sanitario.

Además, quedan incluidos en la unidad, los espacios libres dejados en la albañilería, su posterior relleno con concreto y la mano de obra para la instalación de las tuberías.

Unidad de medida

La medición será por punto de desagüe de PVC Ø 2” realmente colocado.

Forma de pago

Se cancelará de acuerdo a la unidad de medidas y de la forma descrita. Aceptadas por el supervisor, y se pagará de acuerdo al precio unitario ofertado, dicho pago constituye la compensación total por la mano de obra, equipos y herramientas, y cualquier actividad e imprevisto necesario para la completa y correcta ejecución de la partida.

    - REDES DE DERIVACIÓN

      - TUBERÍA DE DESAGÜE DE PVC SAP D = 4"

Descripción

Este rubro comprende el suministro e instalación de las tuberías de PVC Ø = 4”, y todos los materiales necesarios para su instalación desde el ambiente donde se ubican los aparatos hasta la red de colección.

Se colocarán los tubos en la posición indicada y con la pendiente mínima, como se indica en   planos respectivos.

Además, comprende los canales en la albañilería, la excavación y relleno de zanjas y la mano de obra para la instalación de las tuberías.

Unidad de Medida

La medición será por metro lineal (ml) instalado inc. Pruebas hidráulicas, aprobado por el Supervisor de Obra.

Forma de medición

Se cancelará de acuerdo a la unidad de medidas y de la forma descrita. Aceptadas por el supervisor, y se pagará de acuerdo al precio unitario ofertado, dicho pago constituye la compensación total por la mano de obra, equipos y herramientas, y cualquier actividad e imprevisto necesario para la completa y correcta ejecución de la partida.

      - TUBERÍA DE DESAGÜE DE PVC SAP D = 2"

Descripción

Este rubro comprende el suministro e instalación de las tuberías de PVC Ø = 2”, y todos los materiales necesarios para su instalación desde el ambiente donde se ubican los aparatos hasta la red de colección.

Se colocarán los tubos en la posición indicada y con la pendiente mínima, como se indica en   planos respectivos.

Además, comprende los canales en la albañilería, la excavación y relleno de zanjas y la mano de obra para la instalación de las tuberías.

Unidad de Medida

La medición será por metro lineal (ml) instalado inc. Pruebas hidráulicas, aprobado por el Supervisor de Obra.

Forma de medición

Se cancelará de acuerdo a la unidad de medidas y de la forma descrita. Aceptadas por el supervisor, y se pagará de acuerdo al precio unitario ofertado, dicho pago constituye la compensación total por la mano de obra, equipos y herramientas, y cualquier actividad e imprevisto necesario para la completa y correcta ejecución de la partida.

    - REDES COLECTORAS

      - TUBERÍA DE DESAGÜE DE PVC SAP D = 4"

Descripción

Este rubro comprende el suministro e instalación de las tuberías de PVC Ø = 4”, y todos los materiales necesarios para su instalación desde la red de derivación donde se ubican los aparatos hasta la conexión domiciliaria de alcantarillado.

Se colocarán los tubos en la posición indicada y con la pendiente mínima, como se indica en   planos respectivos.

Además, comprende los canales en la albañilería, la excavación y relleno de zanjas y la mano de obra para la instalación de las tuberías.

Unidad de Medida

La medición será por metro lineal (ml) instalado inc. Pruebas hidráulicas, aprobado por el Supervisor de Obra.

Forma de medición

Se cancelará de acuerdo a la unidad de medidas y de la forma descrita. Aceptadas por el supervisor, y se pagará de acuerdo al precio unitario ofertado, dicho pago constituye la compensación total por la mano de obra, equipos y herramientas, y cualquier actividad e imprevisto necesario para la completa y correcta ejecución de la partida.

    - ACCESORIOS DE REDES DE DESAGÜE

      - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° PVC 4''

      - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° PVC 2''

      - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BRONCE 4''

      - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMIDERO CON TRAMPA P

      - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 4" A 2"

      - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SIMPLE 4"

      - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE 4" A 2"

      - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOMBRERO DE VENTILACIÓN 2''

Descripción

Este rubro comprende el suministro e instalación de los accesorios según sus características plasmadas en los ítems adjuntos y/o precedentes OE.4.5.5 ACCESORIOS DE REDES DE DESAGÜE tanto de las redes de derivación como en las colectoras; estos accesorios indispensables para el buen funcionamiento de las redes serán ubicados de acuerdo a los planos del expediente técnico, el supervisor verificara la cantidad y la correcta ejecución de esta partida.

Unidad de Medida

La medición será por unidad (Und.) de suministro e instalación de accesorios según los ítems aprobado por el Supervisor de Obra.

Forma de pago

Se cancelará de acuerdo a la unidad de medidas y de la forma descrita. Aceptadas por el supervisor, y se pagará de acuerdo al precio unitario ofertado, dicho pago constituye la compensación total por la mano de obra, equipos y herramientas, y cualquier actividad e imprevisto necesario para la completa y correcta ejecución de la partida.

    - CAMARAS DE INSPECCIÓN

      - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO

Descripción

Serán ductos o cuerpos de concreto simple; las dimensiones de la caja de registro de desagüe serán de 12” x 24”. La misma que contará con tapa y estarán ubicadas según se indique en los planos.

Unidad de Medida

La medición será por unidad (UND) de caja de registro de desagüe de 12”x24”.

Forma de Pago

Se cancelará de acuerdo a la unidad de medidas y de la forma descrita. Aceptadas por el supervisor, y se pagará de acuerdo al precio unitario ofertado, dicho pago constituye la compensación total por la mano de obra, equipos y herramientas, y cualquier actividad e imprevisto necesario para la completa y correcta ejecución de la partida.

  - ELÉCTRICAS

    - INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN AULAS PROVISIONALES

Descripción

El Contratista efectuará los trabajos de instalaciones eléctricas provisionales previo a la ejecución de la obra, para ello deberá efectuar las coordinaciones de trabajos de los ambientes culminados, donde podrá ejecutar la parte eléctrica. Todo el trabajo de instalación será visible y adosado, debiendo tener en cuenta que no se deberá presentar exposición de cable, los empalmes deberán ser vulcanizados en todos los puntos de luz y tomacorrientes.

El presente metrado es el resumen de materiales que se ha considerado en la intervención de lo que se debe de instalar en el área de contingencia. Tener siempre en cuenta el procedimiento descrito y las buenas costumbres del experto. Todo trabajo siempre será coordinado por el residente especialista y como siempre el seguro contra todo riesgo de los trabajadores. La red monofásica provisional se hará del medidor existente mediante cable autoportante sostenido por postes de madera. Llegará al tablero TAP provisional y repartirá por circuitos a los ambientes indicados.

Las especificaciones de los cables principales están contenidas en el presente proyecto. Se indica especificaciones de cables THW de lo requerido

Descripción:

Conductores de cobre electrolítico recocido, sólido, cableado ó flexible. Aislamiento de PVC.

Características:

Buena resistencia dieléctrica, resistencia a la humedad, productos químicos, grasas, aceite y al calor hasta la temperatura de servicio. Retardante a la llama.

Debiendo incidir que se deberá tomar las medidas respectivas de seguridad en el trabajo. Al finalizar los trabajos provisionales se energizará y quedará en servicio para los fines del colegio.

Se debe precisar que la acometida eléctrica se tomará desde el punto cercano al cerco del colegio mixto Zarumilla, donde la contratista tramitar el servicio de energía provisional por el lapso que dure la ejecución de la obra, el consumo será a cargo del colegio Arcaya.

Cable concéntrico para acometida será:

Los Tableros serán típicos de TP adosado, que contendrán básicamente:

El pozo a tierra será del tipo típico tal como se indica en las especificaciones.

El poste de madera será necesario para el pase de conductor autoportante de ser necesario al interior del área de contingencia.

SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARTEFACTO BRAQUETE LED PARED EXTERIOR

Aplique de exterior, luz blanca cálida, 1 bombilla Led de 30 W, casquillo E27, protección IP44, color negro

Modelo: adosar en muro (color a coordinar)

Lámparas 		kit exterior tipo braquete contra impactos.

Luminaria 		para adosar en pared con una lámpara led de 30w

Montaje 		en muro de pasillos

Materiales y acabados: cubierta óptica de policarbonato moldeable, estabilizado contra los rayos ultravioletas y sellado con Silicona.

DESCRIPCION: Se refiere a la provisión de mano de obra, materiales y herramientas, para la instalación de luminaria perimetral led 30w.

Alimentación eléctrica a las electrobombas existentes para dotación de agua.

Unidad de Medida:
La medición será global por el suministro y montaje del contenido de materiales para las aulas provisionales del colegio, hasta su energiza miento y operación, quedando listar en acometida con medidor, tableros. Cableado principal, red de iluminación y tomacorriente, iluminac exterior, electrobomba, previa aprobación por el Ing. Inspector. Al finalizar se someterá a pruebas de encendido y funcionamiento.

Forma de pago:

Se cancelará de acuerdo a las unidades consideradas en la partida 01.07.01