# RESUMEN EJECUTIVO

"RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE LA CALLE JORGE HERRERA ENTRE LA CALLE MAYOR NOVOA Y 24 DE JULIO, CALLE MAYOR NOVOA ENTRE LA CALLE BOLÍVAR Y FRANCISCO NAVARRETE; DEL CERCADO DE TUMBES - DISTRITO TUMBES - PROVINCIA TUMBES Y REGIÓN DE TUMBES"

CÓDIGO: 2522625

TUMBES– PERÚ

2022

- NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN

El nombre del presente proyecto se denomina:

“RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE LA CALLE JORGE HERRERA ENTRE LA CALLE MAYOR NOVOA Y 24 DE JULIO, CALLE MAYOR NOVOA ENTRE LA CALLE BOLÍVAR Y FRANCISCO NAVARRETE; DEL CERCADO DE TUMBES - DISTRITO TUMBES - PROVINCIA TUMBES Y REGIÓN DE TUMBES”. Código Único de Inversiones (IRI) 2522625

- PLANO DE UBICACIÓN

  - UBICACIÓN

El Departamento de Tumbes se encuentra localizado en la parte nor occidental del país, en el límite con el país de Ecuador Tumbes limita por el norte con Ecuador y el Océano Pacífico, por el este con Ecuador, por el sur con Piura y Ecuador y por el oeste con el océano Pacífico.

Cuenta también con una superficie territorial de 4,669.20 km2 incluyendo 12 km2 de isla oceánica. Tiene tres provincias: Tumbes, Zarumilla, Contralmirante Villar.

Ubicación Política y Geográfica

El sector del Cercado se encuentra en el distrito Tumbes que constituye una de las tres provincias de la región Tumbes, geográficamente se encuentra ubicado en:

Cuadro N° 01

| Departamento | : TUMBES |
| --- | --- |
| Provincia | : Tumbes |
| Distrito | : Tumbes |
| Sector | : Cercado Tumbes |
| Este | : 560359.66 |
| Norte | : 9605862.03 |

Fuente: Elaboración propia del estudio

Los límites de la zona de influencia:

- Por el Norte: Con el país del ecuador y el Océano Pacífico

- Por el Sur: Con Piura.

- Por el Este. Con el País del ecuador

- Por el Oeste: Con el océano pacifico

    - Ubicación del sector

Jorge Herrera

Mayor Novoa

Cercado de Tumbes

Fuente: Google Earth Pro

    - Ubicación del Proyecto – En coordenadas UTM WGS 84 ZONA 17 SUR

LEYENDA

CALLE JORGE HERRERA

INICIO. E=560224.3830 N=9605964.1666

FIN.     E=560381.9327 N=9606199.0885

CALLE MAYOR NOVOA

INICIO. E=560341.1259 N=9605875.7581

FIN.     E=560488.4019 N=9605776.2776

Fuente: Google Earth Pro

Cuadro N° 02: Tramos Del Proyecto (vías a intervenir)

| VÍA POR INTERVENIR | TRAMO | VÍA TOTAL |
| --- | --- | --- |
| Calle Jorge Herrera | 0+000 – 0+282.87 | 282.87 m |
| VÍA POR INTERVENIR | TRAMO | VÍA TOTAL |
| Calle Mayor Novoa | 0+000 – 0+177.81 | 177.81 m |

FUENTE: Elaboración propia del estudio técnico.

IMAGEN N° 01

CALLE JORGE HERRERA

(DESDE CA. MAYOR NOVOA HASTA CA. 24 DE JULIO)

INICIO. E=560224.3830 N=9605964.1666   FIN. E=560381.9327 N=9606199.0885

Fuente: Elaboración propia del estudio técnico

IMAGEN N° 02

CALLE MAYOR NOVOA

(DESDE CA. BOLIVAR HASTA CA. NAVARRETE)

INICIO. E=560341.1259 N=9605875.7581   FIN. E=560488.4019 N=9605776.2776

Fuente: Elaboración propia del estudio técnico

- ULTIMO ESTADO DE LA INTERVENCIÓN A INTERVENIR

Del evento climatológico, ocurrido con el FEN 2017, que trajo consigo daños severos a la Infraestructura Vial, perjudicando el libre tránsito vehicular y peatonal ya que las calles a intervenir las cuales son la JORGE HERRERA Y MAYOR NOVOA tienen más de 25 años de antigüedad, en la cual en la Jorge Herrera presenta deficiencias en su superficie de rodadura (Adoquines de concreto rectangulares), ya que presenta hundimientos y existen tramos donde el adoquín ha sido destruido en su totalidad producto del FEN 2017, las fallas que se pueden identificar son Abultamiento, ahuellamiento, Desgaste de superficie, falta de confinamiento interno.

Por lo cual se puede deducir que el porcentaje de deterioro de acuerdo a inspección ocular es de 80% aproximadamente. Siendo la principal causa el fenómeno del niño, por consecuencia se ha Elaborado el presente expediente técnico: “RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE LA CALLE JORGE HERRERA ENTRE LA CALLE MAYOR NOVOA Y 24 DE JULIO, CALLE MAYOR NOVOA ENTRE LA CALLE BOLÍVAR Y FRANCISCO NAVARRETE; DEL CERCADO DE TUMBES - DISTRITO TUMBES - PROVINCIA TUMBES Y REGIÓN DE TUMBES”. La vía de acceso presenta deficientes condiciones de Transitabilidad vehicular que afecta directamente a la población del sector del Distrito de Tumbes, además de presentar un pavimento de adoquín completamente deteriorado con huecos, desniveles pronunciados, las cuales carecen de sistema de.

Evacuación de aguas pluviales.; de acuerdo con lo indicado en Ficha Técnicas del MVCS (Informe técnico N° 163-2017/VMVU/PMIB-Salazar).

Por lo expuesto es necesaria su intervención a fin de que se pueda evacuar el arrastre pluvial y de los sedimentos que se genere en la Vía. A continuación, cuadro catastrado y valorizado por el PMIB durante el año 2017.

Sectores catastrados con Daños por PMIB-2017

Como respuesta a los pedidos de la población del cercado de Tumbes que sufren los efectos originados por las vías las cuales se encuentran en condiciones inadecuadas. Lo que dificulta el tránsito vehicular y peatonal por el estancamiento de aguas pluviales en época de verano y por la generación de polvo en época de invierno. Los mayores daños ante la presencia de fenómenos pluviales en las calles de intervención son los altos costos de operación y mantenimiento vehicular por el estancamiento de aguas pluviales, puesto que son vías urbanas principales y con mayor fluidez vehicular, consideras como vías alternas que ayudan a la descongestión vehicular de la AV. Tumbes, vía de mayor fluidez vehicular por ser el panamericano norte que llega hasta el Distrito de Aguas Verdes. Las calles para intervenir como son Calle Jorge Herrera y Calle Mayor Novoa, son calles

que se encuentran ubicadas en la parte baja y alta del Cercado de Tumbes, en épocas de lluvia sirven como discurrimiento de aguas pluviales de la parte alta del Distrito de Tumbes.

ESTADO SITUACIONES DE LAS REDES DE SANEAMIENTO

Las vías por intervenirse cuentan con los servicios básicos como son sistema de agua potable, sistema de alcantarillado. Del cual se solicitó mediante documento a la EPS OTASS concesionaria de la administración del alcantarillado y agua en el Distrito, del cual indica lo siguiente:

Con Oficio N° 587-2020-UESST-GG, de fecha Noviembre del 2021, indica textualmente referente a la intervención de las calles en mención, al respecto precisa lo siguiente:

Las redes de agua potable que son de AC (asbesto cemento) y PVC (Polivinilo de Cloruro) cuya antigüedad es más de 20 años deben ser reemplazadas por tuberías de PVC que cumplan con las especificaciones técnicas de la norma NTP ISO 1452: 2011 o NTP ISO 16422:2012. Si el sistema de agua potable existente cuenta con válvulas de control, grifos contra incendio y otros accesorios, éstos deberán ser considerados para su reposición.

Las redes de alcantarillado de CSN (Concreto Simple Normalizado) y PVC (Polivinilo de Cloruro) cuya antigüedad es mayor a 20 años, deben ser reemplazadas por tuberías de PVC que cumplan con las especificaciones técnicas de las normas NTP ISO 21138:2010.

Es necesario que el cambio de las redes existentes y la instalación de nuevas redes y alcantarillado estén sustentados de acuerdo con los cálculos hidráulicos de acuerdo a toda la normativa vigente en el RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones) Norma OS050 redes de distribución de agua potable para las redes de distribución (presiones mínimas y máximas en la red) y la Norma OS070 redes de aguas residuales para las redes de alcantarillado (cumplimiento de velocidad mínimas y fuerza tractiva).

A continuación, se detallan las redes de agua potable y alcantarillado existente de las siguientes calles:

AGUA POTABLE

| DIRECCIÓN |  |  | DIAM_MM |  | FECHA DE INSTALACIÓN |  | MATERIAL |  | TIPO RED |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calle Mayor Novoa | Desde Calle Bolívar hasta Jr. Sánchez Carrión | 100 |  | 1973 |  | AC |  | Red de Distribución |  |
|  |  | 300 |  | 1985 |  | AC |  | Red Matriz |  |
|  | Desde Jr. Sánchez Carrión hasta Calle Francisco Navarrete | 300 |  | 1985 |  | AC |  | Red Matriz |  |
| Calle Jorge Herrera | Desde Calle 24 de Julio hasta la Calle Mayor Novoa | 90 |  | 1993 |  | PVC |  | Red de Distribución |  |

Leyenda:

AC: Asbesto Cemento

PVC: Polivinilo de Cloruro

ALCANTARILLADO

| DIRECCIÓN |  | DIAM_MM | FECHA DE INSTALACIÓN | MATERIAL | TIPO RED |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calle Mayor Novoa | Desde Calle Francisco Navarrete hasta Calle Bolívar | 200 | 1995 | CSN | Colector Secundario |
| Calle Jorge Herrera | Desde Calle 24 de julio hasta Calle Mayor Novoa | 200 | 1973 | CSN | Colector Secundario |
|  | Desde calle Teniente Astete hasta Calle Mayor Novoa | 200 | 2007 | PVC | Colector Secundario |

Leyenda:

CSN: Concreto simple normalizado

PVC: Polivinilo de Cloruro

El proyecto considera realizar el cambio de redes de agua potable y alcantarillado con sus conexiones domiciliarias de las calles Jorge Herrera y Calle Mayor Novoa.

SOBRE EL ESTADO VIAL Y PEATONAL DE LAS VÍAS

Las estructuras afectadas a intervenir son los siguientes:

Calle Jorge Herrera. - presenta deficiencias en su superficie de rodadura (Adoquines de concreto rectangulares), ya que presenta hundimientos y existen tramos donde el adoquín ha sido destruido en su totalidad producto del FEN 2017, las fallas que se pueden identificar son Abultamiento, ahuellamiento, Desgaste de superficie, falta de confinamiento interno.

Por lo cual se puede deducir que el porcentaje de deterioro de acuerdo a la presencia en campo es de 80% aproximado.

Foto N°01: se puede identificar que las fallas que se presentan, como se observan en la siguiente es deterioro total en tramos, ahuellamiento y desgaste de superficie.

Foto N°02 y 03: se puede identificar que las fallas que se presentan, como se observan en la siguiente imagen es falta de confinamiento, abultamiento, desprendimientos, desgastes entre otros.

Calle Mayor Novoa. - donde se aprecia que el pavimento rígido, presenta perdida de soporte, fisuraciones altas en algunos tramos en la losa de rodadura, asentamientos excesivos en unos tramos, fisuras transversal severidad alta en algunos tramos, fisuras de esquinas en algunos paños, Fisuras múltiples, en algunos paños existente rotura de la losa de rodadura.  producto de FEN 2017.

Por lo cual se puede deducir que el porcentaje de deterioro de acuerdo a la presencia en campo es de 80% aproximado.

Foto N°04: se puede identificar en la siguiente imagen que existentes fisuras de esquina en algunos paños, además de fisuración trasversales media, y desgaste de superficie.

Foto N°05: se puede identificar en la siguiente imagen que existentes agrietamientos, desgaste, asentamientos excesivos, fisuras trasversales entre otros.

SOBRE EL ESTADO DE VEREDAS

Calle Jorge Herrera. – en la calle de mención se ha podido identificar que las veredas existentes se encuentran en buen estado, las cuales no presentan ninguna falla en su superficie que puedan perjudicar el buen tránsito peatonal, además de las veredas se puede ver que los sardineles de separación entre el pavimento y las áreas verdes se encuentran en la misma condición de conservación, por lo cual pretender demolerlas generaría un mayor costo al proyecto y consigo un gasto innecesario. en las siguientes imágenes se puede visualizar el estado actual de lo antes mencionado.

Foto N°06: se puede visualizar que la superficie de las veredas se encuentra en buen estado de conservación.

Foto N°07: se puede visualizar el buen estado de los sardineles entre el pavimento y las áreas verdes.

Foto N°8: se puede visualizar el buen estado de los sardineles de borde de las veredas.

Calle Mayor Novoa. – de la misma forma se ha podido identificar que las veredas existentes se encuentran en buen estado, las cuales no presentan ninguna falla en su superficie que puedan perjudicar el buen tránsito peatonal, además los sardineles de borde de veredas entre el pavimento se encuentran en la misma condición de conservación y se puede ver el mantenimiento del pintado rutinario por parte de la Municipalidad Provincia de Tumbes, por lo cual pretender demolerlas generaría un mayor costo al proyecto y consigo un gasto innecesario. en las siguientes imágenes se puede visualizar el estado actual de lo antes mencionado.

Foto N°9: se puede visualizar que la superficie de las veredas se encuentra en buen estado de conservación.

Foto N°10: se puede visualizar el buen estado de los sardineles de borde de las veredas.

CUADRO RESUMEN DE DIAGNOSTICO

| Resumen del último estado reportado de la infraestructura a intervenir |  |  |  | Comentarios sobre el daño en la infraestructura ante la ocurrencia del Fenómeno del Niño |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPONENTE | COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA |  |
| TRAMO CALLE JORGE HERRERA ENTRE LA CALLE MAYOR NOVOA Y 24 DE JULIO, | PISTAS | M | 282.87 | Ca. Jorge Herrera, presenta deficiencias en su superficie de rodadura bloquetada existente como abultamiento, ahuellamiento, desgaste de superficie, falta de confinamiento interno, tramos asentados donde se empoza el agua de las lluvias. Los daños fueron causados por el Fenómeno del Niño Costero del 2017. Las veredas están en buen estado y operativo motivo por el cual no serán intervenidas. |
|  | VEREDAS | M2 | - |  |
| TRAMO CALLE MAYOR NOVOA ENTRE LA CALLE BOLÍVAR Y FRANCISCO NAVARRETE | PISTAS | M | 177.81 | Ca. Mayor Novoa presenta un pavimento rígido con fisuras múltiples, asentamientos, roturas y desprendimiento de la losa en algunos tramos el porcentaje de deterioro es del 80% aproximadamente. Los daños fueron causados por el Fenómeno del Niño Costero del 2017. Las veredas están en buen estado y operativo motivo por el cual no serán intervenidas. |
|  | VEREDAS | M2 | - |  |

Fuente Elaboración propia

SOBRE INTERVENCIONES REALIZADAS EN TRAMOS CATASTRADOS

En el Informe Técnico N° 163-2017/VMVU/PMIB-Isalazar, se hace mención a las calles: Av. El Ejército, Calle Miraflores, Calle Sánchez Carrión, Calle 24 de Julio, Av. Arica, Calle Alfonso Ugarte de acuerdo a lo descrito en el mencionado informe se indica que dichas calles se encuentran en mal de conservación y la cual han sufrido daños por parte del FEN 2017, posterior a ello se ha evidenciado que las calles mencionadas anteriormente han sido intervenidas por otras entidades y/o se intervendrán en otro proyecto, a continuación, se describe el estado situacional:

Av. El Ejercito (Desde Ca. Inca Yupanqui Hasta Pasaje Lima): La mencionada calle debe ser excluida debió a que surgiría una duplicidad de inversión puesto que la misma se encuentra dentro de la cartera de proyectos del PMIB, específicamente dentro del proyecto denominado: “Reconstrucción y Rehabilitación de Infraestructura Vial Urbana en Tumbes, Ítem 1, Distrito de Tumbes-Tumbes-Tumbes” con CUI 2431423.

- Calle Miraflores (Desde Ca. Salaverry Hasta Calle Cementerio): Esta calle ha sido intervenida recientemente dentro del proyecto denominado: “Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal En Av. Mariscal Castilla, Distrito Tumbes, Provincia Tumbes –Tumbes” con Código ARCC PYV41. Tal como se muestra en la Siguiente Imagen:

Foto N°08: Pavimento en Buenas Condiciones - Calle Miraflores

- Calle Sánchez Carrion (Desde Ca. 24 de Julio): Esta calle ha sido intervenida recientemente por la Municipalidad Provincial de Tumbes a través del proyecto denominado: “Mejoramiento De La Infraestructura Vial Del Pasaje Sánchez Carrión, Distrito De Tumbes, Provincia De Tumbes – Tumbes” – Codigo Unico 2294687, Tal como se muestra en la siguiente imagen:

Foto N°09: Pavimento en Buenas Condiciones - Calle Sánchez Carrión

- Calle 24 de Julio (Frente al Hospital Saúl Garrido): La mencionada calle debe ser excluida debió a que surgiría una duplicidad de inversión puesto que la misma se encuentra dentro del proyecto denominado: “Mejoramiento De Las Calles 24 De Julio, Abad Puell, Av. Arica y prolongación Av. Tarapacá del barrio San José distrito de Tumbes, provincia de Tumbes – Tumbes. Con código ARCC PYV42.

- Av. Arica (Desde Ca. 24 de Julio Hasta Ca. Piura): La mencionada calle debe ser excluida debió a que surgiría una duplicidad de inversión puesto que la misma se encuentra dentro del proyecto denominado: “Mejoramiento De Las Calles 24 De Julio, Abad Puell, Av. Arica y prolongación Av. Tarapacá del barrio San José distrito de Tumbes, provincia de Tumbes – Tumbes. Con código ARCC PYV42.

- Calle Alfonso Ugarte (Desde Ca. Huáscar hasta Ca. Mariscal Castilla): Esta calle ha sido intervenida recientemente por la Municipalidad Provincial de Tumbes y se encuentra en buenas condiciones tal como se muestra en las siguientes Imágenes:

Foto N°010: Pavimento en Buenas Condiciones - Calle Alfonso Ugarte

Foto N°11: Pavimento en Buenas Condiciones - Calle Alfonso Ugarte

Nota: se precisa que solo se intervendrá las vías de tránsito mas no de las de uso peatonal. Ya que están se encuentran en buen estado

- PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LA PROPUESTA.

  - DESCRIPCIÓN.

Se precisa que, de acuerdo al diagnóstico de las vías, producto del fenómeno del 2017, y lo anteriormente mencionado de item 3.00 Descripción de situación actual de la infraestructura se pude concluir que las calles Jorge Herrera y Mayor Novoa. que el porcentaje de deterioro de acuerdo al estado actual en campo es de 80% aproximado de ambas calles

además, se precisa que el metrado considerado en las fichas de daños para las calles Jorge Herrera y mayor Novoa, no cumpliría con el objetivo General de la Interversión, El cual es mejorar la transitabilidad vehicular de dichas calles, ya que se ha podido diagnosticar que los pavimentos no se encuentran en adecuadas condiciones, presentando falla anteriormente señaladas.

Metrado señalado en ficha de daños.

Para Pistas y Saneamiento

Teniéndose como objetivo la protección a la infraestructura a ser implementada con el financiamiento de las intervenciones solicitadas, el Gobierno Regional de Tumbes, responsable de la elaboración del proyecto del Expediente Técnico denominado: “RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE LA CALLE JORGE HERRERA ENTRE LA CALLE MAYOR NOVOA Y 24 DE JULIO, CALLE MAYOR NOVOA ENTRE LA CALLE BOLÍVAR Y FRANCISCO NAVARRETE; DEL CERCADO DE TUMBES - DISTRITO TUMBES - PROVINCIA TUMBES Y REGIÓN DE TUMBES” CUI N° 2522625, ha creído por conveniente, en salvaguarda de aumentar la resiliencia y la protección a la infraestructura proyectada, con la persistencia de la vida útil del proyecto, considerar las siguientes estructuras:

El tipo de Pavimento elegido es el Pavimento rígido, el mismo que tiene las siguientes características:

Pavimento Rígido: dentro de la propuesta técnica considerada en el expediente técnico, es el cambio total de los pavimentos que existen en las calles Jorge Herrera, Mayor Novoa, las cuales están en mal estado y presenta fallas en su superficie. Por lo cual se procederá a la proyección de pavimento rígido, compuesta de una losa de rodadura de e=0.20m con una resistencia a la compresión de f´c=280 kg/cm2, una sub base (Afirmado 50% y Hormigón 50%) de e=0.20m en la calle Mayor Novoa. Adema se ha propuesto el mejoramiento de la sub rasante con material de préstamo hormigón grueso e=0.20 y una capa de Over de 6” a 8” de espesor 0.30m, entre la capa de hormigón y la sub base granular se avisto pertinente la colocación de un geotextil no tejido el cual por causa del nivel freático encontrado de la calle Jorge Herrera ayudaría a estabilizar la sub base mejorando su capacidad de carga.

Se presentan las secciones típicas consideras en el expediente técnico.

se pudo determinar que el diseño final de acuerdo a los esfuerzos producidos por el tipo de tráfico (TP6), determinado mediante el conteo, dando como resultado un ESAL de diseño de 2,788,264.83. y un CBR de la sub rasante de 7%, y las demás variables de la ecuación de AASHTO93, se obtuvo una losa de rodadura de e=0.20m, culla resistencia a la compresión de diseño se optó en 280 kg/cm2, además para las juntas consideradas en el proyecto se tomó en cuenta las recomendación del manual de carreteras suelo geología, geotecnia y pavimento sección suelos y pavimentos R.D.N°10-2014-mtc/14 capitulo XIV (pavimentos rígidos) del ítem 14.30  junta longitudinales y juntas transversales se tomaron las siguientes recomendaciones. en las juntas transversales se tomó en cuenta las recomendaciones del cuadro 14.12 del manual del MTC. ya que nuestro diseño final del espesor de la losa es 0.20m, por lo que se optó en colocar dowel liso h=10cm - varilla lisa ø 1" x 41cm @ 30cm inc/ canastilla electrosoldada, en las juntas longitudinales se tomó en cuenta las recomendaciones del cuadro 14.3.4 del manual del mtc. ya que nuestro diseño final del espesor de la losa es 0.20m, por lo que se optó en colocar barra de amarre corrugada ø 1/2"x95cm @ 76cm inc/ canastilla electrosoldada

Agua Potable y Alcantarillado:

El proyecto planteado en el Cercado de Tumbes del Distrito de Tumbes, consta del (Remplazo de redes de agua potable y Alcantarillado en las calles Jorge Herrera y Mayor Novoa).

Para las redes de agua potable, se ha propuesto el remplazo de las redes con los mismos diámetros existentes, con sus respectivos accesorios, el material de las tuberías serán de PVC que cumpla con la Norma NTP ISO 1452:2011. Se asegurarán la ejecución de los empalmes a las redes existentes, con el fin de evitar las descomposiciones en el sistema existente de agua potable. Además, se consideran la reposición de todos los accesorios que actualmente existen como son: (Válvulas, etc.), los cuales tendrán que cumplir con las Normas técnicas descritas en las especificaciones técnicas.

Se procederá al cambio de las conexiones domiciliarias de agua potable, de acuerdo con el número de lotes que contempla el proyecto.  Cuyos materiales para su empleo deberán cumplir con las normas especificadas en las especificaciones técnicas.

Para las redes de alcantarillado: se propone el cambio de las redes existentes, cámaras de inspección, accesorios, conexiones domiciliarias. Las tuberías serán de PVC UF NTP ISO 4435:2005 (revisada el 2019) SN4 DN 200 - 250 mm, Las cámaras de inspecciones serán de concreto armado los cuales contarán con una tapa de acceso de 0,60 m de diámetro.  Cabe precisar que para el diseño de las redes de alcantarillado se ha tomado como base la Normas OS. 070 REDES AGUAS RESIDUALES.

Se procederá al cambio de las conexiones domiciliarias de agua potable, de acuerdo con el número de lotes que contempla el proyecto.  Cuyos materiales para su empleo deberán cumplir con las normas especificadas en las especificaciones técnicas

Se precisa que para determinar la propuesta técnica se ha coordinado con la unidad ejecutora 002 Servicio de Saneamiento Tumbes (OTASS), quien En primer lugar emitió El OFICIO N° 587-2020-UESST-GG con fecha 05 de noviembre del 2020, cuyo asunto es el estado situacional de redes existentes de agua potable y alcantarillado en el cercado del Distrito de Tumbes, dando como recomendación el cambio de las redes de agua potable y alcantarillado cuya antigüedad es mayor a 20 años, además precisa que las redes deben ser de material de PVC. Remplazando alguna red existente de otro material.  Se anexa el documento en el expediente técnico.

A demás de lo anteriormente señalado el expediente técnico del componente de saneamiento ha sido aprobado por la unidad ejecutora 002 Servicio de Saneamiento Tumbes (OTASS), quien ha emitido la OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE DEL PROYECTO EN MENCIÓN. Mediante el OFICIO N°327-2021-UESST-GG. Se anexa el documento en el expediente técnico.

El planteamiento de este tipo de pavimento y sus componentes, ha comprendido los siguientes aspectos:

Mejores materiales y mejor comportamiento estructural para las características del tránsito a circular por la vía. Se menciona que la calidad del suelo de fundación en las zonas de la Calles Jorge Herrera no es buena y se encuentra en una zona donde el nivel freático se encuentra muy superficial, por lo que se requiere un mejoramiento del suelo.

Diseño tecnológico adecuado a las condiciones ambientales específicas (topografía, clima, intensidad solar, etc.). Además del análisis de los aspectos señalados, han existido razones técnicas y económicas por las cuales se han descartado a priori algunas alternativas de solución, citándose entre ellas: pavimento adoquinado, pavimento de tratamiento bicapa, o pavimento de imprimación reforzada, etc. La concepción de dichas alternativas está sujeta a los estándares generales establecidos por el reglamento nacional de edificaciones, para las características y categorías de las vías intervenidas.

  - OBJETIVOS.

EL OBJETIVO CENTRAL DE LA INVERSIÓN ES REPONER LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA COMO CONSECUENCIA DEL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO DEL AÑO 2017.

El estudio definitivo permitirá contar con la documentación técnica con fines constructivos, el mismo que consta básicamente de especificaciones técnicas, presupuesto de obra, requerimiento de insumos, programación de obra, cálculos estructurales y planos

    - OBJETIVO CENTRAL.

El objetivo central del proyecto consiste en la dotación de una adecuada infraestructura vial para el servicio de transporte vehicular en la zona urbana de la Calle Jorge Herrera y Calle Mayor Novoa del cercado de Tumbes.

    - OBJETIVO ESPECÍFICOS.

- Mejorar las condiciones de transitabilidad vehicular de la zona.

- Generar empleo y desarrollo.

- Reponer la infraestructura básica afectada por las lluvias del año 2017

| INTERVENCIÓN PIRCC |  |  |  | PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA PROPUESTA |  |  |  | DESCRIPCIÓN (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | META FINANCIERA (S/) | COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | META FINANCIERA (S/) |  |
|  |  |  |  | OBRAS PROVISIONALES, PLAN PREVENCION COVID | glb | 1 | 39,958.01 | (*) La entidad plantea la ficha no ha considerado las partidas provisionales como cartel de obra, caseta, mantenimiento del tránsito, monitoreo ambiental, plan para prevención ante COVID en obra actividades necesarias para la implementación de las intervenciones. |
|  |  |  |  | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | glb | 1 | 25,114.46 | (*) La entidad plantea la ficha no ha contemplado la ejecución de estas partidas necesarias para el funcionamiento e implementación de un plan de Seguridad y salud orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos, de igual manera no se considera las actividades relacionadas con la prevención en obra en concordancia con el numeral 18 de anexo de la resolución directoral ejecutiva N° 00061-2020-ARCC/DE. |
|  |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES | glb | 1 | 50,587.72 | (*) La entidad plantea la ficha no ha considerado las partidas relacionadas a actividades preliminares a la construcción tales como la movilización y desmovilización de equipo, transporte de material, demoliciones y trazos preliminares. |
| AV EL EJERCITO | M | 300 | 684,999.00 | PAVIMENTO RÍGIDO CON CONCRETO HIDRAULICO, e= 0.20M, FC= 280 KG/CM2, Subbase e= 0.20m, hormigón e=0.20m y OVER 6” a 8” 0.30 y geo textil) | M | 460.68 | 759,450.71 | (*) La entidad plantea que las longitudes precisadas en ficha son referenciales. |
| CA. MIRAFLORES | M | 350 | 137,004.00 |  |  |  |  | La Entidad ha desarrollado el proyecto, según el tramo de intervención precisado en ficha de daños, corresponde una menor longitud. El mismo que está sustentado por existir intervenciones precedentes ejecutadas mediante: CUI 2431423, intervención IRI PYV 41 con CUI 2376858 y CUI 2294687. Así mismo existe otra intervención pendiente de financiamiento PYV 42 (*) La entidad plantea como solución la reconstrucción de 460.68 metros lineales equivalentes a 3,571.97m2 de pavimento rígido de concreto f’c = 280 kg/cm2, con una carpeta rígida de 20 cm de espesor. Además, contará con una sub base granular de espesor de 20 cm, capa de hormigos e=0.20 y capa Over 6” -8” e=0.30m y el empleo de geotextil con el fin de soportar la carga de los vehículos en el distrito de Tumbes. Además, se realizará marcas horizontales en el pavimento que son las flechas direccionales y los pasos peatonales que comprende un área de 305.95 m2, por último. El pavimento tendrá pendientes que oscilan entre 0.2% y 6% (GESTIÓN DE RIESGOS) |
| CA SANCHEZ CARRIÓN | M | 50 | 19,572.00 |  |  |  |  |  |
| CALLE MAYOR NOVOA | M | 100 | 195,714.00 |  |  |  |  |  |
| CALLE JORGE HERRERA | M | 200 | 456,666.00 |  |  |  |  |  |
| CALLE 24 DE JUNIO | M | 200 | 391,428.00 |  |  |  |  |  |
| AV ARICA | M | 600 | 2,348,568.00 |  |  |  |  |  |
| CA ALFONSO UGARTE | M | 150 | 342,499.50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SEÑALIZACION Y PINTURA | glb | 1 | 13,293.59 | La ficha no ha considerado señalización necesaria la finalidad de proporcionar mayor visibilidad a los conductores y de esta manera contribuir a prevenir accidentes de tránsito. |
|  |  |  |  | LIMPIEZA, BOMBEO DE AGUA | glb | 1 | 15,261.22 | La ficha no ha considerado las obras de arte destinadas al drenaje de la napa freática mientras se realizan las actividades de construcción |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (GESTIÓN DE RIESGOS) |
|  |  |  |  | FLETE TERRESTRE | glb | 1 | 9,787.69 | Se plantea como solución la ejecución de la partida de FLETE TERRESTRE con el fin de coadyuvar a la implementación de las intervenciones, Comprende al transporte de los materiales que no están considerados o cotizados como puestos en obra |
|  |  |  |  | CONTINGENCIAS Y PRELIMINARES A TRABAJOS SANEAMIENTO | glb | 1 | 82,732.13 | La ficha no ha considerado partidas como cambio de redes de agua potable, necesarias de acuerdo a informe emitido por EPSEL, necesarias para la ejecución del proyecto. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (GESTION DE RIESGO) |
|  |  |  |  | RECONSTRUCCIÓPN RED DE AGUA POTABLE | M | 643.53 | 338,719.64 | La ficha no ha considerado partidas como cambio de redes de agua potable, necesarias de acuerdo a informe emitido por OTASS, necesarias para la ejecución del proyecto. La propuesta cuenta con opinión técnica favorable según oficio N°327-2021-UESST-GG |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (GESTIÓN DE RIESGO) |
|  |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO | m | 547.64 | 415,440.31 | La ficha no ha considerado partidas como cambio de redes de alcantarillado, necesarias de acuerdo a informe emitido por OTASS, necesarias para la ejecución del proyecto. La propuesta cuenta con opinión técnica favorable según oficio N°327-2021-UESST-GG |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (GESTIÓN DE RIESGOS) |
| TOTAL |  |  | 4,576,450.50 | TOTAL |  |  | 1,750,345.48 |  |

  - RESUMEN DE METAS DEL PROYECTO

4.03.01 METAS FÍSICAS

COMO METAS CONSIDERADAS PARA EL COMPONENTE DE PAVIMENTO RÍGIDO. SE TIENEN LAS SIGUIENTES METAS.

RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS.

CALLE JORGE HERRERA: TRAMO CA. MAYOR NOVOA HASTA CA. 24 DE JULIO

| Via total | 282.87M – Area 1805.77 m2 |
| --- | --- |
| Sección típica | 6.10 m en promedio y variable en diferentes tramos |
| Losa de rodadura | Concreto f’c=280 kg/cm2 e=0.20m |

Fuente: Elaboración propia del estudio técnico

CALLE MAYOR NOVOA: TRAMO CA. BOLÍVAR HASTA CA. NAVARRETE

| Via total | 177.81M – Area 1766.20 m2 |
| --- | --- |
| Sección típica | 10.20 m en promedio y variable en diferentes tramos |
| Losa de rodadura | Concreto f’c=280 kg/cm2 e=0.20m |

Fuente: Elaboración propia del estudio técnico

COMO METAS CONSIDERADAS PARA EL COMPONENTE DE SANEAMIENTO

(AGUA) POTABLE Y ALCANTARILLADO). SE TIENEN LAS SIGUIENTES METAS.

CAMBIO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE:

En el sistema de agua potable a rehabilitar se están considerando la instalación de tuberías de diámetros de 90mm, (290.50ml) ,160mm (178.11 ml) y 315mm (174.92 ml) PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10, ancho de zanja 0.80-1.00m y una profundidad de 1.50m, en un terreno saturado y normal. Su ubicación será la misma de las redes actualmente existentes.

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA:

En el sistema de agua potable también se considerarán 58 conexiones domiciliarias, 37 und.  de 90mm con salida de 1/2” y 21 und. De 160mm con salida de 1/2", todas con micro medidor.

CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO

- COLECTORES PRINCIPALES DE ALCANTARILLADO

En el sistema de alcantarillado, se van a cambiar los diámetros de los colectores principales de alcantarillado, por unos mayores, que cumplan con la actual demanda ya que el sistema actualmente, está colapsado.

Se utilizarán Tuberías PVC-U UF NTP ISO 4435:2005 (revisada el 2019) SN 4 DN de diámetros de 200mm, 250mm cuya longitud serán:

Respectivamente las cuales serán instaladas en calles Jorge Herrera y Mayor Novoa. En este metrado están incluidos los empalmes, cuyo diámetro será de 200-250mm.

Los anchos de zanja considerados varían en función al diámetro de los colectores, para diámetros de 200 y 250mm El ancho de zanjas será 1.00-1.20 m. Su ubicación será la misma

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO

También se están considerando 60 conexiones domiciliarias.

De estas 39 conexiones domiciliarias se empalmarán al colector principal en la Calle Jorge Herrera cuyo diámetro es 200mm, 21 conexiones domiciliarias se empalmarán al colector principal en la Calle Mayor Novoa cuyo diámetro es 250mm. Se utilizarán Tuberías PVC-U UF NTP ISO 4435:2005 (revisada el 2019) SN 4 DN 160mm

RESUMEN DE METAS:

Pavimento: considera la reconstrucción de 460.68 metros lineales equivalentes a 3,571.97m2 de pavimento rígido de concreto f’c = 280 kg/cm2, con una carpeta rígida de 20 cm de espesor. Además, contará con una sub base granular de espesor de 20 cm, capa de hormigos e=0.20 y capa Over 6” -8” e=0.30m y el empleo de geotextil,

Saneamiento: considera la reconstrucción de red de agua potable 643.53 ml, de tuberia de pvc Ø 90mm, 160mm,315mm NTP ISO 1452 y Reconstrucción de tuberia de red de alcantarillado de pvc Ø 200mm, 250mm NTP ISO 4435.

Conexiones domiciliarias de agua potable: considera la reconstrucción de red de agua potable 643.53 ml, de tuberia de pvc Ø 90mm, 160mm,315mm NTP ISO 1452 y Reconstrucción de tubería de red de alcantarillado de pvc Ø 200mm, 250mm NTP ISO 4435.

Conexiones domiciliarias de agua desagüe: se ha considerado 60 conexiones domiciliarias, Se utilizarán Tuberías PVC-U UF NTP ISO 4435 Ø 160mm.

4.03.02 METAS FINANCIERAS

El presupuesto del proyecto tiene un costo de: S/ 2,517,731.94 (DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON 94/100 SOLES) Incluido IGV 18%, 10% de Gastos Generales y 5% de Utilidad, y 6% de supervisión, siendo los componentes del proyecto:

| Componente | TOTAL (S/) |
| --- | --- |
| EJECUCIÓN DE OBRA- PAVIMENTO RÍGIDO Y SANEAMIENTO (Incluye partidas y costos Covid -19) | 2,375,218.81 |
| SUPERVISIÓN | 142,513.13 |
| TOTAL | 2,517,731.94 |

En anexo se adjunta, el Presupuesto de Obra desagregado a nivel de partidas, subpartidas; los desagregados de gastos generales, supervisión PDF y versión editable.

Nota se precisa que la elaboración del expediente técnico ha sido mediante el recurso de la entidad ejecutora

  - RESUMEN DE ESTUDIOS BÁSICOS

4.04.01 TOPOGRAFÍA

Objetivos

- Reconocimiento de terreno.

- La recopilación de información existente mediante puntos con coordenadas UTM y cotas de terreno.

- Determinar la ubicación de puntos espaciales y de infraestructuras existentes tales como; buzones, postes de alumbrado público, postes de teléfono, cajas de agua y desagüe, árboles, límites de Propiedad, que son de suma importancia para el dibujo de los planos y trazado de las curvas de nivel.

Metas

Con este estudio se obtiene la información de toda el área urbana de influencia, y zonas colindantes por donde se trazaron las rutas de las obras lineales, necesarias para las obras a proyectarse y es resultado de los trabajos desarrollados en forma sistemática tanto en campo como en gabinete.

Como resultado del estudio topográfico se elaboraron los planos a escala, en los diferentes formatos de papel, tanto planos en planta como perfiles longitudinales, secciones transversales y cálculo de movimiento de tierra, con sus respectivas leyendas.

Conclusiones

- Para dar un paso al levantamiento fue necesario la recopilación de información de este proyecto, donde se hizo una visita previa al sitio en la que se pudo constatar que un proyecto como este sería de mucha importancia para la transitabilidad de la población que habita en dicho lugar, ya que este proyecto cumple satisfactoriamente con toda la técnica de construcción para realizarlo y ejecutarlo en tiempo y en forma.

- El levantamiento topográfico fue realizado en el Sector del Barrio San José donde se proyectará: “RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE LA CALLE JORGE HERRERA ENTRE LA CALLE MAYOR NOVOA Y 24 DE JULIO, CALLE MAYOR NOVOA ENTRE LA CALLE BOLÍVAR Y FRANCISCO NAVARRETE; DEL CERCADO DE TUMBES - DISTRITO TUMBES - PROVINCIA TUMBES Y REGIÓN DE TUMBES”.

- Todas las coordenadas con las que se ha trabajo el proyecto son UTM referenciadas al elipsoide WGS-84, y las cotas referidas al nivel medio del mar.

Se precisa que para el proyecto los BM Monumentados. Mas cercanos a las calles donde se intervendrán el proyecto (CALLE JORGE HERRERA Y MAYOR NOVOA), son.

E1-BM1 PLACA- Ubicados en N=9605953.904 E=560218.855 COTA=4.942

UBICACIÓN DE E1-BM1 PLACA MONUMENTADO-

EN CALLE JORGE HERRERA

BM2 PLACA- Ubicados en N=9605801.593 E=560430.698 COTA=17.309

UBICACIÓN DE E1-BM2 PLACA MONUMENTADO-

EN CALLE MAYOR NOVOA

4.04.02 ESTUDIO DE TRAFICO

El estudio de tráfico deberá proporcionar la información del índice medio diario anual (IMDA) para cada tramo vial material de estudio.

El índice medio diario anual para nuestro proyecto se obtuvo mediante el conteo diario por un periodo de 7 días.

para el diseño de la losa de rodadura se tomó en cuenta el ESALs para pavimento rígido de 2,788,264.83 – Calculado de acuerdo   al Tipo de vehículo

4.04.03 ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA

Se recopiló información cartográfica del Instituto Geográfico Nacional (IGN) e información hidrometeorológica del SENAMHI, según los siguientes subcuencas y cuadros:

CUADRO Nº 01.	 ESTACIONES PLUVIOMÉTRICAS

ESTACION PUERTO PIZARRO

Análisis de Precipitaciones:

Se dispuso de los registros de precipitaciones máximas en 24 horas siguientes:

SERIE HISTÓRICA DE PRECIPITACIONES MÁXIMAS DIARIAS

DE LA ESTACIÓN PUERTO PIZARRO

Fuente: SENAMHI

n (tamaño muestral) = 30 años

| Suma (mm) |  | 1874.9 |
| --- | --- | --- |
| Media (mm) |  | 62.5 |
| D.Est. (mm) |  | 42.6 |

Análisis de Intensidades:

Para propósitos de diseño de las respectivas obras de drenaje, los períodos de retorno compatibles con la vida útil correspondiente han sido considerados los siguientes valores:

Para alcantarillas de Concreto			:   25 años

Para badenes de concreto				:   25 años

Para pontones de concreto				:   50 años

Para cunetas de Concreto				:   50 años

INTENSIDADES MÁXIMAS

Cuadro N.º 02

Conclusiones del estudio de Hidrología E Hidráulica

- Dentro del área de influencia del Proyecto, no cuenta con información de caudales (hidrometría) por tal motivo se optó por el cálculo Precipitación- Escorrentía. A partir del registro de precipitación máxima en 24 horas de la estación Puerto Pizarro dada por el SENAMHI.

- Como las mayores precipitaciones pluviales se producen entre los meses de diciembre y abril, se está considerando en temporadas de fenómenos del niño como los ocurridos en años anteriores (1998 y 2017)

- Los cálculos de caudales de diseño para el drenaje pluvial han sido realizados teniendo en cuenta los fenómenos del “Niños” 1997-98 y 2016-2017.

- Los cálculos de diseño para el sistema de drenaje pluvial del presente proyecto se muestran en el siguiente cuadro:

- Los caudales de diseños se realizaron para un periodo de retorno de 20 años.

- el cálculo hidráulico se realizó teniendo en cuenta la topografía, la hidrología y el uso del software Hcanales.

- se determinó que la Calle Jorge Herrera y La Mayor Novoa soportan los caudales de máximas avenidas.

4.04.04 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Objetivos

El presente estudio tiene por objetivo fundamental investigar el subsuelo para la estructura del proyecto, mediante los trabajos de campo realizados a través de calicatas o pozos exploratorios, ensayos de laboratorio estándar y especiales, determinando las principales características físicas y mecánicas del subsuelo de acuerdo a la NTE CE 010 PAVIMENTOS URBANOS, así como los parámetros de resistencia, ante las cargas establecidas, en base a los cuales se determina los perfiles estratigráficos de todo el área, tipo y profundidad del terreno y en este caso particular, las recomendaciones para fines de pavimentación.

Metas

Para determinar las características físicas y mecánicas del terreno, se debe realizar en campo un estudio geotécnico, mediante prospección directa que comprende trabajos de excavaciones a profundidad moderada, para lograr una observación directa del terreno y la extracción de muestras para su análisis en laboratorio.

Con las muestras procedentes de la prospección geotécnica realizada, se hacen los ensayos de laboratorio que permite conocer con bastante aproximación la conformación del suelo y determinar propiedades como son: estado, clasificación y resistencia.

Habiéndose determinado la naturaleza y propiedades del terreno y basados en el resultado de los cálculos de capacidad de soporte CBR, se podrá verificar el tipo y condiciones de soporte indicado por el proyectista.

Conclusiones

Se ha realizado la correspondiente investigación geotécnica con trabajos de campo y ensayos de laboratorio que han permitido definir la estratigrafía del terreno de fundación, características físicas y mecánicas de los suelos predominantes, sus propiedades de resistencia y capacidad de soporte.

- Por la naturaleza de las muestras extraídas en la zona de estudio del Proyecto, podemos decir que, a nivel de fundación, la estratigrafía de manera general corresponde a Arena fina mal graduada en estado saturado.

- El espesor del pavimento de material granular deberá (cumplir con la EG-2013) será diseñado de acuerdo a la capacidad de soporte del suelo, de las condiciones del tráfico, medio ambiente, mediante un procedimiento estandarizado y reconocido en el medio, como el AASHTO.

- El área en estudio se encuentra ubicada dentro de la Zona de Sismicidad N° 4 (Zona de alta sismicidad).

- La estratigrafía de la Calicata N° 1, ubicada en la Calle Jorge Herrera (Entre Ca. Mayor Novoa y Ca. 24 de Julio), de acuerdo a los estudios realizados la Calidad de Soporte (CBR): SUCS (SP-SM), AASHTO (A-2-4(0)), OCH (5.6%), MDS (1.79 gr/cm3).

- La estratigrafía de la Calicata N° 2, ubicada en la Calle Mayor Novoa (Entre Ca. Bolívar y Ca. Navarrete), de acuerdo a los estudios realizados la Calidad de Soporte (CBR): SUCS (CL), AASHTO (A-6 (11)), OCH (12.4%), MDS (1.890 gr/cm3).

- El CBR de diseño promedio para la Calle Jorge Herrera es de 7.00 %

- El CBR de diseño promedio para la Calle Mayor Novoa es de 7.00 %

- Los grados de compactación de la estructura del pavimento deben ser los siguientes:

Sub Base: 		100% mínimo

Sub Rasante:		 95% mínimo

- Según la Norma CE 0.10, las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Pavimentos Urbanos, se debe buscar un material para la Sub Base con un CBR de entre 30 y 40 % y compactada al 100%

- de la máxima densidad seca del Proctor Modificado según ensayos empíricos. Para este proyecto se está considerando una sub base de CBR 40%.

- Según los datos obtenidos del estudio de suelos, se hiso el diseño del pavimento obteniéndose los siguientes resultados:

se pudo determinar que el diseño final de acuerdo a los esfuerzos producidos por el tipo de tráfico (TP6), determinado mediante el conteo, dando como resultado un ESAL de diseño de 2,788,264.83. y un CBR de la sub rasante de 7%, y las demás variables de la ecuación de AASHTO93, se obtuvo una losa de rodadura de e=0.20m, cuya resistencia a la compresión de diseño se optó en 280 kg/cm2, además para las juntas consideradas en el proyecto se tomó en cuenta las recomendación del manual de carreteras suelo geología, geotecnia y pavimento sección suelos y pavimentos R.D.N°10-2014-mtc/14 capitulo XIV (pavimentos rígidos) del ítem 14.30  junta longitudinales y juntas transversales se tomaron las siguientes recomendaciones. en las juntas transversales se tomo en cuenta las recomendaciones del cuadro 14.12 del manual del MTC. ya que nuestro diseño final del espesor de la losa es 0.20m, por lo que se opto en colocar dowel liso h=10cm - varilla lisa ø 1" x 41cm @ 30cm inc/ canastilla electrosoldada, en las juntas longitudinales se tomó en cuenta las recomendaciones del cuadro 14.3.4 del manual del mtc. ya que nuestro diseño final del espesor de la losa es 0.20m, por lo que se optó en colocar barra de amarre corrugada ø 1/2"x95cm @ 76cm inc/ canastilla electrosoldada.

- DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE DE GESTIÓN DE RIESGO.

MARCO LEGAL:

Del Reglamento de la Ley N° 29664, “que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres”, se ha tomado la definición de peligro, “Probabilidad de que un fenómeno físico, potencialmente dañino, de origen natural o inducido por la acción antrópica del hombre, se presente en un lugar específico, con una cierta intensidad y en un periodo de tiempo y frecuencia definidos”.

Además en el Decreto supremo N° 003-2019-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30556, en el CAPITULO II, articulo 5.3… detalla lo siguiente: ”….Es necesario realizar una descripción orientada a incrementar la resiliencia de la infraestructura ante la ocurrencia de desastres ocasionados por fenómenos naturales o eventos climatológicos extremos naturales como lo fue el FEN 2017”…..”.

Ante esta situación la RCC, solicita la presentación del presente informe, en la que la entidad nos comunica las acciones o medidas que contempla la propuesta de solución del proyecto en salvaguarda de aumentar o proveer la resiliencia de las estructuras proyectadas, ante eventos climatológicos extremos, máximas avenidas , fuertes lluvias, etc.; tales como el ocasionado por el FEN 2017;  con estructuras de muros de contención en zonas de laderas, taludes reforzados, muros secos, gaviones, badenes; así como las obras de arte destinadas a la evacuación de las aguas pluviales como canaletas, cunetas; que coadyuven en la protección a la infraestructura a rehabilitar o reconstruir, asegurando los  montos de la inversión (propuesta tecnológica) y la persistencia de la vida útil de las obras proyectadas.

ANTECEDENTES:

Del evento climatológico, ocurrido con el FEN 2017, que trajo consigo daños severos a la Infraestructura Vial, perjudicando el libre tránsito vehicular y peatonal en los departamentos del país; y que de acuerdo a lo indicado en las Fichas Técnicas del MVCS (Pistas, veredas y Saneamiento), dicha infraestructura existente ante de que ocurriera el evento, no presentaba

infraestructura adecuada que ayude a mitigar los embates ocasionados por las fuertes lluvias y máximas avenidas, reportándose infraestructura expuesta a daños, sin presencia de estructura de protección como defensas ribereñas, muros de contención, muros secos, gaviones, badenes, canaletas, cunetas, etc.; que pudieran coadyuvar  en mitigar la fuerza o ímpetu de la naturaleza; ello trajo como consecuencia daños al patrimonio público y privado; menguando la calidad de vida de los pobladores, tanto en el ámbito urbano como rural del país.

OBJETIVO:

Reconstruir infraestructura de protección con un enfoque de Gestión de Riesgos, con el propósito que asegure la propuesta tecnológica a financiar por ARCC, no será vulnerada por factores pluviales Generados por FEN, asegurando de esta forma la continuidad del servicio y, la intervención a financiarse por la RCC.

|  |  | Cuadro N°01: PAVIMENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° |  |  |  | PROGRESIVA | LONG. | TIPO MATERIAL |
|  | CALLE |  | INICIO Y FIN |  | (m) |  |
| 1 | JORGE HERRERA |  | 0+000+282.87 |  | 282.87 | CONCRETO HIDRÁULICO |
| 2 | MAYOR NOVOA |  | 0+000+177.81 |  | 177.81 | CONCRETO HIDRÁULICO |
|  |  | Fuente: Elaboración propia (Proyectista) A continuación, se presenta la situación existente a intervenir, y la situación planteada con el proyecto, a intervenirse con la gestión del enfoque de riesgos: |  |  |  |  |

ACCIONES A SER IMPLEMENTADAS CON EL ENFOQUE DE GESTION DE RIESGOS:

Teniéndose como objetivo la protección a la infraestructura a ser implementada con el financiamiento de las intervenciones solicitadas, el GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES, responsable de la elaboración del proyecto del Expediente Técnico denominado: “RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE LA CALLE JORGE HERRERA ENTRE LA CALLE MAYOR NOVOA Y 24 DE JULIO, CALLE MAYOR NOVOA ENTRE LA CALLE BOLÍVAR Y FRANCISCO NAVARRETE; DEL CERCADO DE TUMBES - DISTRITO TUMBES - PROVINCIA TUMBES Y REGIÓN DE TUMBES”; ha creído por conveniente, en salvaguarda de aumentar la resiliencia y la protección a la infraestructura proyectada y como medida de gestión de riesgo se tomará en cuenta la pendiente natural del pavimento sumado con el bombeo de 2%, para que no solo asegure el libre tránsito de las aguas, sino que se mantenga las condiciones de drenaje sin afectación a la estructura del pavimento, el pavimento proyectado funcionará como vía canal evacuando sus aguas a la calle 24 de julio, la misma que tiene pendiente hacia el punto más bajo ubicada en el barrio San José.

- Construcción pavimento rígido con una losa de rodadura de concreto F’c=280 kg/cm2; e=0.20m,

ESTADO SITUACIONES DE LAS REDES DE SANEAMIENTO: Las vías por intervenirse cuentan con los servicios básicos como son sistema de agua potable, sistema de alcantarillado. Del cual se solicitó mediante documento a la EPS OTASS concesionaria de la administración del alcantarillado y agua en el Distrito, del cual indica lo siguiente:

Con Oficio N° 587-2020-UESST-GG, de fecha Noviembre del 2021, indica textualmente referente a la intervención de las calles en mención, al respecto precisa lo siguiente:

- Las redes de agua potable que son de AC (asbesto cemento) y PVC (Polivinilo de Cloruro) cuya antigüedad es más de 20 años deben ser reemplazadas por tuberías de PVC que cumplan con las especificaciones técnicas de la norma NTP ISO 1452: 2011 o NTP ISO 16422:2012. Si el sistema de agua potable existente cuenta con válvulas de control, grifos contra incendio y otros accesorios, éstos deberán ser considerados para su reposición.

- Las redes de alcantarillado de CSN (Concreto Simple Normalizado) y PVC (Polivinilo de Cloruro) cuya antigüedad es mayor a 20 años, deben ser reemplazadas por tuberías de PVC que cumplan con las especificaciones técnicas de las normas NTP ISO 21138:2010.

- Es necesario que el cambio de las redes existentes y la instalación de nuevas redes y alcantarillado estén sustentados de acuerdo con los cálculos hidráulicos de acuerdo a toda la normativa vigente en el RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones) Norma OS050 redes de distribución de agua potable para las redes de distribución (presiones mínimas y máximas en la red) y la Norma OS070 redes de aguas residuales para las redes de alcantarillado (cumplimiento de velocidad mínimas y fuerza tractiva).

A continuación, se detallan las redes de agua potable y alcantarillado existente de las siguientes calles:

AGUA POTABLE

| DIRECCIÓN |  |  | DIAM_MM |  | FECHA DE INSTALACIÓN |  | MATERIAL |  | TIPO RED |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calle Mayor Novoa | Desde Calle Bolívar hasta Jr. Sánchez Carrión | 100 |  | 1973 |  | AC |  | Red de Distribución |  |
|  |  | 300 |  | 1985 |  | AC |  | Red Matriz |  |
|  | Desde Jr. Sánchez Carrión hasta Calle Francisco Navarrete | 300 |  | 1985 |  | AC |  | Red Matriz |  |
| Calle Jorge Herrera | Desde Calle 24 de Julio hasta la Calle Mayor Novoa | 90 |  | 1993 |  | PVC |  | Red de Distribución |  |

Leyenda:

AC: Asbesto Cemento

PVC: Polivinilo de Cloruro

ALCANTARILLADO

| DIRECCIÓN |  | DIAM_MM | FECHA DE INSTALACIÓN | MATERIAL | TIPO RED |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calle Mayor Novoa | Desde Calle Francisco Navarrete hasta Calle Bolívar | 200 | 1995 | CSN | Colector Secundario |
| Calle Jorge Herrera | Desde Calle 24 de julio hasta Calle Mayor Novoa | 200 | 1973 | CSN | Colector Secundario |
|  | Desde calle Teniente Astete hasta Calle Mayor Novoa | 200 | 2007 | PVC | Colector Secundario |

Leyenda:

CSN: Concreto simple normalizado

PVC: Polivinilo de Cloruro

Ante lo antes mencionado El proyecto considera realizar el cambio de redes de agua potable y alcantarillado con sus conexiones domiciliarias de las calles Jorge Herrera y Calle Mayor Novoa

Situación actual del tramo afectado

FOTO Nº01: En esta imagen se puede apreciar el mal estado de la calle Jorge Herrera

Proyección de la infraestructura con enfoque de Gestión de Riesgos (Situación con Proyecto).

FOTO Nº02: En esta imagen se puede apreciar el mal estado de la calle Mayor Novoa

Foto 01.- proyeccion de las pistas en planta

Foto 02.- proyeccion del sistema de evacuacion pluvial (rasante del pavimento)

Figura 03.- Vista de la Seccion Tranversal del Pavimento

Figura 04.- Vista del flujo de evacuacion de agua pluviales

COMPONENTES CONSIDERADAS POR GESTIÓN DE RIESGOS

| PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA PROPUESTA |  |  |  | DESCRIPCIÓN (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | META FINANCIERA (S/) |  |
| PAVIMENTO RÍGIDO CON CONCRETO HIDRAULICO, e= 0.20M, FC= 280 KG/CM2, Subbase e= 0.20m, hormigón e=0.20m y OVER 6” a 8” 0.30 y geo textil) | M | 460.68 | 759,450.71 | (*) La entidad plantea que las longitudes precisadas en ficha son referenciales. |
|  |  |  |  | La Entidad ha desarrollado el proyecto, según el tramo de intervención precisado en ficha de daños, corresponde una menor longitud. El mismo que está sustentado por existir intervenciones precedentes ejecutadas mediante: CUI 2431423, intervención IRI PYV 41 con CUI 2376858 y CUI 2294687. Así mismo existe otra intervención pendiente de financiamiento PYV 42 (*) La entidad plantea como solución la reconstrucción de 460.68 metros lineales equivalentes a 3,571.97m2 de pavimento rígido de concreto f’c = 280 kg/cm2, con una carpeta rígida de 20 cm de espesor. Además, contará con una sub base granular de espesor de 20 cm, con el fin de soportar la carga de los vehículos en el distrito de Huarochirí. Además, se realizará marcas horizontales en el pavimento que son las flechas direccionales y los pasos peatonales que comprende un área de 305.95 m2, por último. El pavimento tendrá pendientes que oscilan entre 0.2% y 6% |
|  |  |  |  | (GESTIÓN DE RIESGOS) |
| LIMPIEZA, BOMBEO DE AGUA | glb | 1 | 15,261.22 | La ficha no ha considerado las obras de arte destinadas al drenaje de la napa freática mientras se realizan las actividades de construcción GESTIÓN DE RIESGOS) |
| CONTINGENCIAS Y PRELIMINARES A TRABAJOS SANEAMIENTO | glb | 1 | 82,732.13 | La ficha no ha considerado partidas como cambio de redes de agua potable, necesarias de acuerdo a informe emitido por EPSEL, necesarias para la ejecución del proyecto. |
|  |  |  |  | (GESTION DE RIESGO) |
| RECONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE | M | 643.53 | 338,719.64 | La ficha no ha considerado partidas como cambio de redes de agua potable, necesarias de acuerdo a informe emitido por OTASS, Previa ejecución del proyecto de pistas. La propuesta cuenta con opinión técnica favorable según oficio N°327-2021-UESST-GG |
|  |  |  |  | (GESTIÓN DE RIESGO) |
| RECONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO | m | 547.64 | 415,440.31 | La ficha no ha considerado partidas como cambio de redes de alcantarillado, necesarias de acuerdo a informe emitido por OTASS, necesarias previa ejecución del proyecto de pista. La propuesta cuenta con opinión técnica favorable según oficio N°327-2021-UESST-GG |
|  |  |  |  | (GESTIÓN DE RIESGOS) |

DESCRIPCIÓN DE LAS COMPONENTES INCLUIDAS POR GESTIÓN DE RIESGOS

PAVIMENTO RÍGIDO (3571.97 m2 – 460.68 ml)

Por medida de gestión de riesgos a fin de conducir eficientemente el agua proveniente de las lluvias y drenarlas hacia la parte más baja del barrio san Jose del Distrito de Tumbes las cuales son encausadas en la prolongación Tarapacá y llevadas al dren natural de salamanca. Con el fin de evitar que estas vías se deterioren aún más de lo que se encuentran producto de no tener continuidad del sistema de drenaje pluvial es que se proyecta la construcción de pavimento rígido en CALLE JORGE HERRERA – Desde Ca. Mayor Novoa hasta Ca. 24 julio con un área de 1805.77 m2 que corresponde a 282.87 ml de pavimento, CALLE MAYOR NOVOA- Desde la Ca. Bolivar hasta Ca. Navarrete con un área de 1766.20 m2 que corresponde a 177.81 ml de pavimento, De no intervenir dichas vías el agua de la lluvia no tendrá lugar de drenar, generará infiltraciones por debajo del paquete estructural perjudicando a toda la vía y a las viviendas aledañas.

LIMPIEZA, BOMBEO DE AGUA

Dentro del expediente técnico como propuesta de gestión de riesgos se ha considerado los trabajos de limpieza, bombeo de agua producto de que la napa freática encontrada mediante puntos de exploración (Calicatas), se encuentra superficialmente como se muestra en el EMS, lo cual para la construcción de las capas de mejoramiento de sub rasante, es necesario bombear dichas aguas, ya que, al NO hacerlo, no permitiría realizar los trabajos considerados de movimiento de tierras, y pueda poner en riesgo el paquete estructural del pavimento rígido

CONTINGENCIAS Y PRELIMINARES A TRABAJOS SANEAMIENTO

Dentro del expediente técnico como propuesta de gestión de riesgos se ha considerado los trabajos de contingencia y preliminares a trabajos de saneamiento ya que de acuerdo al informe de EPS OTASS Mediante el oficio N° 587-2020-UESST-GG, señala que las redes son antiguas, recomendando su cambio, porque al no ser cambiadas podrían poner en peligro el paquete estructural del pavimento rígido, al ver infiltraciones de los colectores y buzones por la antigüedad de estos, por lo cual se ha contemplado el trazo inicial donde será colocada la tubería, se procederá a la colocación de tuberías de agua y desagüe provisionales con el fin de la continuidad de los servicios durante la ejecución de la obra.

RECONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE

Se procederá al remplazo de las redes de agua potable, conexiones domiciliarias antiguas, a tuberías de PVC de acuerdo a los diámetros especificados en el proyecto, las cuales deberán cumplir con los requisitos de la NTP ISO 1452. antes de proceder a la colocación del relleno de la zanja se procederá a realizar las pruebas hidráulicas necesarias, con el fin de evitar infiltración en los empalmes, accesorios que puedan perjudicar el paquete estructura del pavimento rígido propuesto en el proyecto. Por lo cual estos trabajos serán supervisados y autorizados por la EPS OTASS prestadoras de servicio de agua y saneamiento Tumbes. De acuerdo con La opinión técnica favorable del oficio N°327-2021-UESST-GG

RECONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO

Se procederá al remplazo de las redes de alcantarillado, conexiones domiciliarias antiguas de desagüe, a tuberías de PVC de acuerdo a los diámetros especificados en el proyecto, las cuales deberán cumplir con los requisitos de la NTP ISO 4435. antes de proceder a la colocación del relleno de la zanja se procederá a realizar las pruebas hidráulicas necesarias, con el fin de evitar infiltración en los empalmes, accesorios Buzones, que puedan perjudicar el paquete estructura del pavimento rígido propuesto en el proyecto. Por lo cual estos trabajos serán supervisados y autorizados por la EPS OTASS prestadoras de servicio de agua y saneamiento Tumbes. De acuerdo con La opinión técnica favorable del oficio N°327-2021-UESST-GG

6.00 PRESUPUESTO

6.01 PRESUPUESTO DESAGREGADO DE OBRA

El presupuesto desagregado de obra (valor referencial de obra) asciende a la suma de S/ 2,375,218.81 (DOS MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON 81/100 SOLES), correspondiente a la ejecución de la obra, en donde están incluidos los materiales, mano de obra, herramientas y equipos, gastos generales, la utilidad y el impuesto general a las ventas (IGV 18%); y S/ 142,513.13 (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRECE CON 13/100) de supervisión de obra.

| Componente | TOTAL (S/) |
| --- | --- |
| EJECUCIÓN DE OBRA- PAVIMENTO RÍGIDO Y SANEAMIENTO (Incluye partidas y costos Covid -19) | 2,375,218.81 |
| SUPERVISIÓN | 142,513.13 |
| TOTAL | 2,517,731.94 |

Los detalles del presupuesto desagregado de obra por partida y resumen se

muestran a continuación:

SUB PRESUPUESTO DE PAVIMENTACIÓN

| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio S/. | Parcial S/. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | PAVIMENTO RIGIDO |  |  |  | 913,453.40 |
| 01.01 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  | 65,072.47 |
| 01.01.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRA (5.60x3.40m) | und | 1.00 | 1,184.80 | 1,184.80 |
| 01.01.02 | CASETA PARA ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA | m2 | 50.00 | 93.33 | 4,666.50 |
| 01.01.03 | MANTENIMIENTO DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | mes | 4.00 | 2,450.94 | 9,803.76 |
| 01.01.04 | PLAN DE MONITOREO DE IMPACTO AMBIENTAL | glb | 1.00 | 24,302.95 | 24,302.95 |
| 01.01.05 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |  |  | 25,114.46 |
| 01.01.05.01 | EQUIPO DE PROTECCION COLECCTIVA | glb | 1.00 | 4,022.60 | 4,022.60 |
| 01.01.05.02 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL | glb | 1.00 | 11,519.00 | 11,519.00 |
| 01.01.05.03 | PLAN PARA LA PREVENCION Y CONTROL ANTE LA COVID-19 EN OBRA |  |  |  | 9,572.86 |
| 01.01.05.03.01 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA PERSONAL DE OBRA | mes | 4.00 | 252.00 | 1,008.00 |
| 01.01.05.03.02 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA DIRECCION DE OBRA | mes | 4.00 | 84.00 | 336.00 |
| 01.01.05.03.03 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA PERSONAL DE SALUD | mes | 4.00 | 272.60 | 1,090.40 |
| 01.01.05.03.04 | KIT PARA LAVADO Y DESINFECCION DE PERSONAL | mes | 4.00 | 277.20 | 1,108.80 |
| 01.01.05.03.05 | EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR | glb | 1.00 | 3,150.90 | 3,150.90 |
| 01.01.05.03.06 | IMPLEMENTACION DE AREA DE TRIAJE (CONTROL PREVIO) | glb | 1.00 | 2,878.76 | 2,878.76 |
| 01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 50,587.72 |
| 01.02.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | m2 | 3,571.97 | 2.14 | 7,644.02 |
| 01.02.02 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO | est | 1.00 | 7,760.00 | 7,760.00 |
| 01.02.03 | DEMOLICIONES |  |  |  | 35,183.70 |
| 01.02.03.01 | DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE EN MAL ESTADO. | m2 | 2,285.92 | 14.03 | 32,071.46 |
| 01.02.03.02 | EXTRACCION DE ADOQUIN DE CONCRETO EXISTENTE MANUAL | m2 | 1,286.05 | 2.42 | 3,112.24 |
| 01.03 | PAVIMENTACION |  |  |  | 772,744.30 |
| 01.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 259,356.96 |
| 01.03.01.01 | CORTE CON MAQUINARIA PARA CONFORMACION DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO | m3 | 2,483.19 | 8.03 | 19,940.02 |
| 01.03.01.02 | EXCAVACION MANUAL P/ SARDINEL SUMERGIDO EN LOSA EN PAVIMENTO | m3 | 11.14 | 40.71 | 453.51 |
| 01.03.01.03 | PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB RASANTE EN PAVIMENTO | m2 | 3,571.97 | 4.08 | 14,573.64 |
| 01.03.01.04 | MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE CON MATERIAL DE PRESTAMO OVER DE 6" A 8" E=0.30M | m2 | 1,766.20 | 40.35 | 71,266.17 |
| 01.03.01.05 | MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE CON MATERIAL DE PRESTAMO HORMIGON GRUESO E=0.20M | m2 | 1,766.20 | 17.96 | 31,720.95 |
| 01.03.01.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 270 GR/M2 | m2 | 1,766.20 | 7.74 | 13,670.39 |
| 01.03.01.07 | COLOCACION, CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE (50% AFIRMADO + 50% HORMIGON ) E=0.20M | m2 | 3,571.97 | 16.54 | 59,080.38 |
| 01.03.01.08 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D. PROM 5 KM DE LA OBRA | m3 | 3,846.00 | 12.65 | 48,651.90 |
| 01.03.02 | PAVIMENTO RIGIDO |  |  |  | 382,129.65 |
| 01.03.02.01 | LOSA DE RODADURA, CONCRETO F`C=280 Kg/cm2, e=0.20 m.- CEMENTO TIPO MS | m2 | 3,571.97 | 102.34 | 365,555.41 |
| 01.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE RODADURA | m | 98.98 | 11.27 | 1,115.50 |
| 01.03.02.03 | UÑA EN TERMINO DE LOSA DE 0.20X0.50m CONCRETO F'C=280 KG/CM2 | m3 | 11.14 | 531.56 | 5,921.58 |
| 01.03.02.04 | CURADO DE LOSA DE RODADURA | m2 | 3,571.97 | 2.67 | 9,537.16 |
| 01.03.03 | JUNTAS |  |  |  | 117,964.10 |
| 01.03.03.01 | CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE CONTRACCIÓN e= 6mm | m | 1,643.50 | 21.21 | 34,858.64 |
| 01.03.03.02 | JUNTA TRANSVERSAL CON DOWEL LISO H=10CM - VARILLA LISA Ø 1" X 41CM @ 30CM INC/ CANASTILLA ELECTROSOLDADA | m | 1,004.50 | 61.92 | 62,198.64 |
| 01.03.03.03 | JUNTA LONGITUDINAL- BARRA DE AMARRE CORRUGADA Ø 1/2"X95CM @ 76CM INC/ CANASTILLA ELECTROSOLDADA | m | 639.00 | 23.23 | 14,843.97 |
| 01.03.03.04 | JUNTA DE CONSTRUCCION ASFALTICA E=1" | m | 973.17 | 6.23 | 6,062.85 |
| 01.03.04 | SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PAVIMENTO |  |  |  | 13,293.59 |
| 01.03.04.01 | PINTADO DE FRANJAS EN PAVIMENTO | m2 | 11.10 | 18.13 | 201.24 |
| 01.03.04.02 | PINTADO DE LINEAS DE PASO PEATONAL | m2 | 202.00 | 18.13 | 3,662.26 |
| 01.03.04.03 | PINTADO DE LINEAS DE PARE | m2 | 50.95 | 18.13 | 923.72 |
| 01.03.04.04 | PINTADO DE FLECHAS DIRECCIONALES SEGUN TIPO | m2 | 41.90 | 21.56 | 903.36 |
| 01.03.04.05 | PINTADO DE SARDINEL DE BORDE DE VEREDA EXISTENTE COLOR AMARILLO | m | 885.10 | 8.59 | 7,603.01 |
| 01.04 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  | 25,048.91 |
| 01.04.01 | LIMPIEZA FINAL GENERAL DE LA OBRA | m2 | 3,571.97 | 0.57 | 2,036.02 |
| 01.04.02 | BOMBEO DE AGUA PROVINIENTE DE NIVEL FREATICO | día | 15.00 | 881.68 | 13,225.20 |
| 01.04.03 | TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA | ton | 9.53 | 1,027.04 | 9,787.69 |
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 913,453.40 |  |
|  | GASTOS GENERALES (10.00%) |  |  | 91,345.34 |  |
|  | UTILIDAD (5%) |  |  | 45,672.67 |  |
|  | SUB TOTAL |  |  | 1,050,471.41 |  |
|  | IMPUESTO (18%) |  |  | 189,084.85 |  |
|  | TOTAL PRESUPUESTO |  |  | 1,239,556.26 |  |
|  | SON : UN MILLON DOSCIENTOS TRENTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTISEIS Y 26/100 NUEVOS SOLES |  |  |  |  |

SUB PRESUPUESTO DE SANEAMIENTO (REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO)

| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio S/. | Parcial S/. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO |  |  |  | 836,892.08 |
| 02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 82,732.13 |
| 02.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO, PARA LÍNEAS-REDES | m | 1,127.33 | 1.99 | 2,243.39 |
| 02.01.02 | CERCO DE MALLA HDP DE 1 M ALTURA PARA LÍMITE DE SEGURIDAD DE OBRA | m | 1,127.33 | 3.51 | 3,956.93 |
| 02.01.03 | CONO FIBRA VIDRIO FOSFORESCENTE P/DESVÍO DE TRÁNSITO S/D (PROV. DURANTE OBRA) | und | 14.00 | 32.20 | 450.80 |
| 02.01.04 | TRANQUERA TIPO TIJERA DE 2,40 X 1,20 M PARA SEÑAL PELIGRO (PROV. DURANTE OBRA) | und | 7.00 | 481.19 | 3,368.33 |
| 02.01.05 | PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL SOBRE ZANJA S/D (PROV. DURANTE OBRA) | und | 5.00 | 809.20 | 4,046.00 |
| 02.01.06 | PUENTE DE MADERA PARA PASE VEHICULAR SOBRE ZANJA S/D (PROV. DURANTE OBRA) | und | 2.00 | 3,676.48 | 7,352.96 |
| 02.01.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PROVISIONAL DE PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 7.5 DN 250 MM (INCL. ANILLO +2% DESPERDICIOS), PARA NO INTERRUMPIR SERVICIO DE AGUA | est | 1.00 | 48,025.86 | 48,025.86 |
| 02.01.08 | COLOCACION DE TUBERIA DE PVC-Ø4" SAL PROVISIONAL DE ALCANTARILLADO PARA CONTINUIDAD DEL SERVICIO | est | 1.00 | 13,287.86 | 13,287.86 |
| 02.02 | RED DE AGUA POTABLE |  |  |  | 338,719.64 |
| 02.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 147,953.78 |
| 02.02.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS |  |  |  | 9,019.00 |
| 02.02.01.01.01 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-SATURADO DN 90MM DE 1,50 M PROF. | m | 290.50 | 13.00 | 3,776.50 |
| 02.02.01.01.02 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-NORMAL DN 160-315MM DE 1,50 M PROF. | m | 353.03 | 14.85 | 5,242.50 |
| 02.02.01.02 | REFINE Y CONFORMACIÓN DE ZANJAS |  |  |  | 10,922.35 |
| 02.02.01.02.01 | REFINE Y NIVEL DE ZANJA T-SATURADO P/TUB. DN 90MM PARA TODA PROF. | m | 290.50 | 4.30 | 1,249.15 |
| 02.02.01.02.02 | REFINE Y NIVEL DE ZANJA T-NORMAL P/TUB. DN 160-315MM PARA TODA PROF. | m | 353.03 | 8.03 | 2,834.83 |
| 02.02.01.02.03 | DRENAJE DE ZANJAS C/BOMBEO P/DEPRIMIR NAPA FREÁTICA | m | 290.50 | 23.54 | 6,838.37 |
| 02.02.01.03 | ENTIBADO DE ZANJAS |  |  |  | 16,706.66 |
| 02.02.01.03.01 | ENTIBADO DE ZANJA DE 2.01 HASTA 2.50 m | m | 290.50 | 57.51 | 16,706.66 |
| 02.02.01.04 | CAMA DE APOYO PARA PROTECCION DE TUBERIAS |  |  |  | 41,433.50 |
| 02.02.01.04.01 | CAMA DE OVER E=0.30 ZANJA P/TUB DN 90MM | m | 290.50 | 49.63 | 14,417.52 |
| 02.02.01.04.02 | CAPA DE HORMIGON E=0.20 ZANJA P/TUB DN 90MM | m | 290.50 | 23.24 | 6,751.22 |
| 02.02.01.04.03 | CAMA DE ARENA E=0.10M. ZANJA P/TUB DN 90-315MM | m | 643.53 | 10.52 | 6,769.94 |
| 02.02.01.04.04 | CAMA DE ARENA E=0.20 SCT P/TUBERÍA DN 90-315MM | m | 643.53 | 20.97 | 13,494.82 |
| 02.02.01.05 | RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION ZANJAS |  |  |  | 47,087.09 |
| 02.02.01.05.01 | RELLENO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO DN 90-315MM. 1,50 M PROF. | m | 643.53 | 73.17 | 47,087.09 |
| 02.02.01.06 | ACARREO Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE |  |  |  | 22,785.18 |
| 02.02.01.06.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDEDENTE DE LAS EXCAVACIONES EN ZONA ALEDAÑA | m3 | 919.87 | 12.12 | 11,148.82 |
| 02.02.01.06.02 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D. PROM 5 KM DE LA OBRA | m3 | 919.87 | 12.65 | 11,636.36 |
| 02.02.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA |  |  |  | 90,268.79 |
| 02.02.02.01 | TUBERÍA DE PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 90MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS | m | 290.50 | 23.77 | 6,905.19 |
| 02.02.02.02 | TUBERÍA DE PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 160MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS | m | 178.11 | 60.44 | 10,764.97 |
| 02.02.02.03 | TUBERÍA DE PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 315MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS | m | 174.92 | 393.36 | 68,806.53 |
| 02.02.02.04 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC P/AGUA POTAB. DN 90MM NTP 1452 | m | 290.50 | 3.39 | 984.80 |
| 02.02.02.05 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC P/AGUA POTAB. DN 160MM NTP 1452 | m | 178.11 | 5.43 | 967.14 |
| 02.02.02.06 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC P/AGUA POTAB. DN 315MM NTP 1452 | m | 174.92 | 10.52 | 1,840.16 |
| 02.02.03 | PRUEBAS HIDRAULICAS |  |  |  | 7,413.96 |
| 02.02.03.01 | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA AGUA POTAB. DN 90MM NTP ISO 1452 PN 10 | m | 290.50 | 8.85 | 2,570.93 |
| 02.02.03.02 | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA AGUA POTAB. DN 160MM NTP ISO 1452 PN 10 | m | 178.11 | 10.26 | 1,827.41 |
| 02.02.03.03 | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA AGUA POTAB. DN 315MM NTP ISO 1452 PN 10 | m | 174.92 | 17.24 | 3,015.62 |
| 02.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS |  |  |  | 6,055.35 |
| 02.02.04.01 | TEE REDUC. DE PVC - U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 - DN 90X75MM | und | 2.00 | 50.55 | 101.10 |
| 02.02.04.02 | TEE REDUC. DE PVC - U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 - DN 160X75MM | und | 1.00 | 443.95 | 443.95 |
| 02.02.04.03 | TEE REDUC. DE PVC - U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 - DN 160X110MM | und | 1.00 | 444.90 | 444.90 |
| 02.02.04.04 | TEE REDUC. DE PVC - U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 - DN 315X160MM | und | 2.00 | 706.05 | 1,412.10 |
| 02.02.04.05 | CODO DE PVC-U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 DE 90° DN 160MM | und | 1.00 | 322.95 | 322.95 |
| 02.02.04.06 | CODO DE PVC-U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 DE 11.25° DN 315MM | und | 3.00 | 630.55 | 1,891.65 |
| 02.02.04.07 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE PVC-U UF - DN 90 - 315MM | und | 10.00 | 45.31 | 453.10 |
| 02.02.04.08 | CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA ANCLAJES DE ACCESORIOS DN 90 - 315MM. | und | 10.00 | 98.56 | 985.60 |
| 02.02.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS |  |  |  | 5,344.97 |
| 02.02.05.01 | VÁLVULA CPTA.CC, HO. DÚCTIL CIERRE ELÁST. VÁSTAGO ACERO INOXIDABLE DN 90MM | und | 2.00 | 345.65 | 691.30 |
| 02.02.05.02 | VÁLVULA CPTA.CC, HO. DÚCTIL CIERRE ELÁST. VÁSTAGO ACERO INOXIDABLE DN 160MM | und | 2.00 | 645.25 | 1,290.50 |
| 02.02.05.03 | VÁLVULA CPTA.CC, HO. DÚCTIL CIERRE ELÁST. VÁSTAGO ACERO INOXIDABLE DN 315MM | und | 1.00 | 1,652.55 | 1,652.55 |
| 02.02.05.04 | INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA DN 90 MM INCL. REGISTRO | und | 2.00 | 305.04 | 610.08 |
| 02.02.05.05 | INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA DN 160 MM INCL. REGISTRO | und | 2.00 | 344.77 | 689.54 |
| 02.02.05.06 | INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA DN 315 MM INCL. REGISTRO | und | 1.00 | 411.00 | 411.00 |
| 02.02.06 | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA |  |  |  | 62,397.24 |
| 02.02.06.01 | CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA POTABLE TUB. HDP DN 15 - 90MM. | und | 37.00 | 1,074.75 | 39,765.75 |
| 02.02.06.02 | CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA POTABLE TUB. HDP DN 15 - 160MM. | und | 21.00 | 1,077.69 | 22,631.49 |
| 02.02.07 | RETIRO Y REPOSICION DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE |  |  |  | 14,469.83 |
| 02.02.07.01 | CORTE DE VEREDA P/CONEXIÓN DOMICILIARIA | m2 | 69.60 | 47.94 | 3,336.62 |
| 02.02.07.02 | DEMOLICIÓN DE VEREDA P/CONEXIÓN DOMICILIARIA | m2 | 69.60 | 14.52 | 1,010.59 |
| 02.02.07.03 | RETIRO DE CAJA DOMICILIARIA EXISTENTE (TAPA, CUERPO Y BASAE) | und | 58.00 | 55.20 | 3,201.60 |
| 02.02.07.04 | CONCRETO F'C 175 kg/cm2 PARA VEREDAS E=10cm. (CEMENTO MS) | m2 | 69.60 | 99.44 | 6,921.02 |
| 02.02.08 | EMPALMES A RED EXISTENTES Y OTROS |  |  |  | 4,815.72 |
| 02.02.08.01 | EMPALME C/ INSERCIÓN DE TUBERÍA A LÍNEAS DE AGUA POTABLE DN 75MM | und | 3.00 | 219.33 | 657.99 |
| 02.02.08.02 | EMPALME C/ INSERCIÓN DE TUBERÍA A LÍNEAS DE AGUA POTABLE DN 90MM | und | 1.00 | 227.69 | 227.69 |
| 02.02.08.03 | EMPALME C/ INSERCIÓN DE TUBERÍA A LÍNEAS DE AGUA POTABLE DN 110MM | und | 1.00 | 302.63 | 302.63 |
| 02.02.08.04 | EMPALME C/ INSERCIÓN DE TUBERÍA A LÍNEAS DE AGUA POTABLE DN 160MM | und | 1.00 | 395.03 | 395.03 |
| 02.02.08.05 | EMPALME C/ INSERCIÓN DE TUBERÍA A LÍNEAS DE AGUA POTABLE DN 315MM | und | 2.00 | 1,616.19 | 3,232.38 |
| 02.03 | RED DE ALCANTARILLADO |  |  |  | 415,440.31 |
| 02.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 233,636.08 |
| 02.03.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS |  |  |  | 18,371.28 |
| 02.03.01.01.01 | EXCAVACIONES EN TERRENO NATURAL CON MAQUINA P/BUZÓN | m3 | 63.84 | 12.86 | 820.98 |
| 02.03.01.01.02 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB DN 200-250MM DE 2,01 M A 2,50 M PROF. | m | 144.67 | 28.91 | 4,182.41 |
| 02.03.01.01.03 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB DN 200-250MM DE 2,51 M A 3,00 M PROF. | m | 208.57 | 35.42 | 7,387.55 |
| 02.03.01.01.04 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB DN 200-250MM DE 3,01 M A 3,50 M PROF. | m | 54.82 | 41.83 | 2,293.12 |
| 02.03.01.01.05 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB DN 200-250MM DE 3,51 M A 4.00 M PROF. | m | 70.00 | 48.19 | 3,373.30 |
| 02.03.01.01.06 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB DN 200-250MM DE 4.01 M A 4.50 M PROF. | m | 5.74 | 54.69 | 313.92 |
| 02.03.01.02 | REFINE Y CONFORMACIÓN DE ZANJAS |  |  |  | 8,681.23 |
| 02.03.01.02.01 | REFINE Y NIVEL DE ZANJA P/TUB. DN 200 - 250MM PARA TODA PROF. | m | 483.80 | 3.85 | 1,862.63 |
| 02.03.01.02.02 | DRENAJE DE ZANJAS C/BOMBEO P/DEPRIMIR NAPA FREÁTICA | m | 289.66 | 23.54 | 6,818.60 |
| 02.03.01.03 | ENTIBADO DE ZANJAS |  |  |  | 34,189.03 |
| 02.03.01.03.01 | ENTIBADO DE ZANJA DE 2.01 HASTA 2.50 m | m | 144.67 | 57.51 | 8,319.97 |
| 02.03.01.03.02 | ENTIBADO DE ZANJA DE 2.51 HASTA 3.00 m | m | 208.57 | 61.73 | 12,875.03 |
| 02.03.01.03.03 | ENTIBADO DE ZANJA DE 3.01 HASTA 3.50 m | m | 54.82 | 89.97 | 4,932.16 |
| 02.03.01.03.04 | ENTIBADO DE ZANJA DE 3.51 HASTA 4.00 m | m | 70.00 | 105.61 | 7,392.70 |
| 02.03.01.03.05 | ENTIBADO DE ZANJA DE 4.01 HASTA 4.50 M | m | 5.74 | 116.58 | 669.17 |
| 02.03.01.04 | CAMA DE APOYO PARA PROTECCION DE TUBERIAS |  |  |  | 46,449.51 |
| 02.03.01.04.01 | CAMA DE OVER E=0.30 P/COL. SECUNDARIO DN 200-250mm | m | 289.66 | 44.07 | 12,765.32 |
| 02.03.01.04.02 | CAPA DE HORMIGÓN E=0.20 P/COL.SECUNDARIO DN 200-250MM | m | 289.66 | 23.24 | 6,731.70 |
| 02.03.01.04.03 | CAMA DE ARENA E=0.10M. ZANJA P/TUB DN 200-250mm. | m | 483.80 | 9.28 | 4,489.66 |
| 02.03.01.04.04 | CAMA DE ARENA E=0.30m Sct P/Tubería DN 200-250mm | m | 483.80 | 46.43 | 22,462.83 |
| 02.03.01.05 | RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION ZANJAS |  |  |  | 79,017.77 |
| 02.03.01.05.01 | RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO DN 200-250MM DE 2,01 M A 2,50 M PROF. | m | 144.67 | 123.91 | 17,926.06 |
| 02.03.01.05.02 | RELLENO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO DN 200-250MM DE 2,51 M A 3,00 M PROF. | m | 208.57 | 159.11 | 33,185.57 |
| 02.03.01.05.03 | RELLENO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO DN 200-250MM DE 3,01 M A 3,50 M PROF. | m | 54.82 | 192.01 | 10,525.99 |
| 02.03.01.05.04 | RELLENO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO DN 200-250MM DE 3,51 M A 4.00 M PROF. | m | 70.00 | 226.94 | 15,885.80 |
| 02.03.01.05.05 | RELLENO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO DN 200-250MM DE 4.01 M A 4.50 M PROF. | m | 5.74 | 260.34 | 1,494.35 |
| 02.03.01.06 | ACARREO Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE |  |  |  | 46,927.26 |
| 02.03.01.06.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDEDENTE DE LAS EXCAVACIONES EN ZONA ALEDAÑA | m3 | 1,894.52 | 12.12 | 22,961.58 |
| 02.03.01.06.02 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D. PROM 5 KM DE LA OBRA | m3 | 1,894.52 | 12.65 | 23,965.68 |
| 02.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA |  |  |  | 34,458.00 |
| 02.03.02.01 | TUBERÍA PVC-U SC NTP ISO 4435 SN4 DN 200MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS | m | 289.66 | 50.36 | 14,587.28 |
| 02.03.02.02 | TUBERÍA PVC-U SC NTP ISO 4435 SN4 DN 250MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS | m | 194.13 | 90.29 | 17,528.00 |
| 02.03.02.03 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC P/DESAGÜE DN 200mm | m | 289.66 | 4.71 | 1,364.30 |
| 02.03.02.04 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC P/DESAGÜE DN 250mm. | m | 194.13 | 5.04 | 978.42 |
| 02.03.03 | PRUEBAS HIDRAULICAS |  |  |  | 8,055.26 |
| 02.03.03.01 | PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA P/DESAGÜE PVC-UF NTP ISO 4435, SN 4 DN 200 MM | m | 289.66 | 15.92 | 4,611.39 |
| 02.03.03.02 | PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA P/DESAGÜE PVC-UF NTP ISO 4435, SN 4 DN 250 MM | m | 194.13 | 17.74 | 3,443.87 |
| 02.03.04 | CAMARAS DE INSPECCION (BUZONES) |  |  |  | 49,318.38 |
| 02.03.04.01 | BUZÓN TIPO I Di=1.2m. HASTA 1,50 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER) | und | 1.00 | 3,593.35 | 3,593.35 |
| 02.03.04.02 | BUZÓN TIPO I Di=1.2m. HASTA 2,00 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER) | und | 4.00 | 4,327.99 | 17,311.96 |
| 02.03.04.03 | BUZÓN TIPO I Di=1.2m. HASTA 2,50 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER) | und | 1.00 | 4,913.65 | 4,913.65 |
| 02.03.04.04 | BUZÓN TIPO I Di=1.2m. HASTA 3,00 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER) | und | 1.00 | 6,106.42 | 6,106.42 |
| 02.03.04.05 | BUZÓN TIPO I DI=1.2M. HASTA 4,50 M PROF. (ENCOF.EXTER.E INTER) | und | 2.00 | 8,696.50 | 17,393.00 |
| 02.03.05 | DADO DE ANCLAJE |  |  |  | 1,206.19 |
| 02.03.05.01 | CONCRETO F'C 140 kg/cm2 PARA ANCLAJES Y/O DADOS (CEMENTO MS) | m3 | 3.75 | 321.65 | 1,206.19 |
| 02.03.06 | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE |  |  |  | 54,051.54 |
| 02.03.06.01 | CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA DESAGÜE DN 200x160mm | und | 39.00 | 923.21 | 36,005.19 |
| 02.03.06.02 | CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA DESAGÜE DN 250X160MM | und | 21.00 | 859.35 | 18,046.35 |
| 02.03.07 | RETIRO Y REPOSICION DE CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO |  |  |  | 14,968.80 |
| 02.03.07.01 | CORTE DE VEREDA P/CONEXIÓN DOMICILIARIA | m2 | 72.00 | 47.94 | 3,451.68 |
| 02.03.07.02 | DEMOLICIÓN DE VEREDA P/CONEXIÓN DOMICILIARIA | m2 | 72.00 | 14.52 | 1,045.44 |
| 02.03.07.03 | RETIRO DE CAJA DOMICILIARIA EXISTENTE (TAPA, CUERPO Y BASAE) | und | 60.00 | 55.20 | 3,312.00 |
| 02.03.07.04 | CONCRETO F'C 175 kg/cm2 PARA VEREDAS E=10cm. (CEMENTO MS) | m2 | 72.00 | 99.44 | 7,159.68 |
| 02.03.08 | EMPALMES A BUZON DE SERVICIO Y OTROS |  |  |  | 19,746.06 |
| 02.03.08.01 | EMPALMES DE TUBERÍAS DN 200/250MM A BUZÓN EXISTENTE EN SERVICIO | und | 10.00 | 374.83 | 3,748.30 |
| 02.03.08.02 | DEMOLICIÓN DE BUZONES EXISTENTES | und | 11.00 | 393.69 | 4,330.59 |
| 02.03.08.03 | TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA | ton | 11.36 | 1,027.04 | 11,667.17 |
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 836,892.08 |  |
|  | GASTOS GENERALES (10.00%) |  |  | 83,689.21 |  |
|  | UTILIDAD (5%) |  |  | 41,844.60 |  |
|  | SUB TOTAL |  |  | 962,425.89 |  |
|  | IMPUESTO (18%) |  |  | 173,236.66 |  |
|  | TOTAL PRESUPUESTO |  |  | 1,135,662.55 |  |
|  | SON : UN MILLON CIENTO TRENTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTIDOS Y 55/100 NUEVOS SOLES |  |  |  |  |

RESUMEN DE OBRA

| Descripción | Monto (S/) |
| --- | --- |
| Costo Directo | 1,750,345.48 |
| Gastos Generales | 175,034.55 |
| Utilidad | 87,517.27 |
| Costo Parcial | 2,012,897.30 |
| I.G.V. (18%) | 362,321.51 |
| Costo de Ejecución de Obra | 2,375,218.81 |

6.02 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

6.03 PRESUPUESTO DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN

El presupuesto desagregado de la Supervisión asciende a la suma de S/. 142,513.13 (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRECE CON 13/100), Este costo incluye: gastos por liquidación de obra, personal de apoyo (profesional /técnico), gastos por controles de calidad de obra (in situ/laboratorio).

Los detalles del presupuesto desagregado de la Supervisión se muestran a   continuación:

6.04 COSTOS TOTALES DE LA INVERSIÓN

| Descripción | Monto (S/) |
| --- | --- |
| Costo Directo | 1,750,345.48 |
| Gastos Generales 10.00% | 175,034.55 |
| Utilidad 5.00% | 87,517.27 |
| Costo Parcial | 2,012,897.30 |
| I.G.V. (18%) | 362,321.51 |
| Costo de Ejecución de Obra | 2,375,218.81 |
| Costo de la Supervisión | 142,513.13 |
| Expediente Técnico | 0.00 |
| Costo Total de la Inversión | 2,517,731.94 |

7.00 PLAZO DE EJECUCIÓN

EL plazo de ejecución de la obra: “RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE LA CALLE JORGE HERRERA ENTRE LA CALLE MAYOR NOVOA Y 24 DE JULIO, CALLE MAYOR NOVOA ENTRE LA CALLE BOLÍVAR Y FRANCISCO NAVARRETE; DEL CERCADO DE TUMBES - DISTRITO TUMBES - PROVINCIA TUMBES Y REGIÓN DE TUMBES” ES DE 120 DÍAS CALENDARIOS

Por tanto, los gastos se están considerando para un periodo de 4 meses.

8.00 SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El sistema de contratación de la obra será a Precios Unitarios.

9.00 CRONOGRAMA DE DEMBOLSOS

10.00 CRONOGRAMA VALORIZADO MENSUAL

| CRONOGRAMA VALORIZADO MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBRA | "RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE LA CALLE JORGE HERRERA ENTRE LA CALLE MAYOR NOVOA Y 24 DE JULIO, CALLE MAYOR NOVOA ENTRE LA CALLE BOLIVAR Y FRANCISCO NAVARRETE; DEL CERCADO DE TUMBES - DISTRITO TUMBES - PROVINCIA TUMBES Y REGION DE TUMBES" |  |  |  |  |  |  |  |
| ENTIDAD | GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES | Tiempo Ejecución 120 dias - Calendario |  |  |  |  |  |  |
| LUGAR | TUMBES - TUMBES - TUMBES | Costo a mes de ABRIL 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Item | Descripción | Und. | PRESUPUES. | Ago-22 | Set-22 | Oct-22 | Nov-22 |  |
| 01 | PAVIMENTO RIGIDO |  | 913,453.40 | S/168,244.17 | S/20,352.33 | 158,813.06 | S/566,043.84 |  |
| 01.01 | OBRAS PROVISIONALES |  | 65,072.47 | S/22,540.89 | S.16,151.24 | S.16,689.59 | S.9,690.74 |  |
| 01.01.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRA (5.60x3.40m) | und | 1,184.80 | S/1,184.80 |  |  |  |  |
| 01.01.02 | CASETA PARA ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA | m2 | 4,666.50 | S/.4,666.50 |  |  |  |  |
| 01.01.03 | MANTENIMIENTO DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | mes | 9,803.76 | S/2,762.88 | S.2,673.75 | S.2,762.88 | S.1,604.25 |  |
| 01.01.04 | PLAN DE MONITOREO DE IMPACTO AMBIENTAL | glb | 24,302.95 | S/6,849.01 | S/6,628.08 | S/6,849.01 | S/3,976.85 |  |
| 01.01.05 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  | 25,114.46 | S/7,077.70 | S/6,849.41 | S/7,077.70 | S/4,109.64 |  |
| 01.01.05.01 | EQUIPO DE PROTECCION COLECCTIVA | glb | 4,022.60 | S/1,133.64 | S/1,097.07 | S/1,133.64 | S/658.24 |  |
| 01.01.05.02 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL | glb | 11,519.00 | S/3,246.26 | S/3,141.55 | S/3,246.26 | S/1,884.93 |  |
| 01.01.05.03 | PLAN PARA LA PREVENCION Y CONTROL ANTE LA COVID-19 EN OBRA |  | 9,572.86 | S/2,697.80 | S/2,610.79 | S/2,697.80 | S/1,566.47 |  |
| 01.01.05.03.01 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA PERSONAL DE OBRA | mes | 1,008.00 | S/284.07 | S/274.91 | S/284.07 | S/164.95 |  |
| 01.01.05.03.02 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA DIRECCION DE OBRA | mes | 336.00 | S/94.69 | S/91.64 | S/94.69 | S/54.98 |  |
| 01.01.05.03.03 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA PERSONAL DE SALUD | mes | 1,090.40 | S/307.29 | S/297.38 | S/307.29 | S/178.43 |  |
| 01.01.05.03.04 | KIT PARA LAVADO Y DESINFECCION DE PERSONAL | mes | 1,108.80 | S/312.48 | S/302.40 | S/312.48 | S/181.44 |  |
| 01.01.05.03.05 | EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR | glb | 3,150.90 | S/887.98 | S/859.34 | S/887.98 | S/515.60 |  |
| 01.01.05.03.06 | IMPLEMENTACION DE AREA DE TRIAJE (CONTROL PREVIO) | glb | 2,878.76 | S/811.29 | S/785.12 | S/811.29 | S/471.07 |  |
| 01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES |  | 50,587.72 | S/39,524.83 | S/4,201.09 | S/4,341.13 | S/2,520.66 |  |
| 01.02.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | m2 | 7,644.02 | S/2,154.22 | S/2,084.73 | S/2,154.22 | S/1,250.84 |  |
| 01.02.02 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO | est | 7,760.00 | S/2,186.91 | S/2,116.36 | S/2,186.91 | S/1,269.82 |  |
| 01.02.03 | DEMOLICIONES |  | 35,183.70 | S/35,183.70 |  |  |  |  |
| 01.02.03.01 | DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE EN MAL ESTADO. | m2 | 32,071.46 | S/32,071.46 |  |  |  |  |
| 01.02.03.02 | EXTRACCION DE ADOQUIN DE CONCRETO EXISTENTE MANUAL | m2 | 3,112.24 | S/3,112.24 |  |  |  |  |
| 01.03 | PAVIMENTACION |  | 772,744.30 | S/83,165.56 |  | S/137,782.34 | S/551,796.41 |  |
| 01.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  | 259,356.96 | S/83,165.56 |  | S/137,782.34 | S/38,409.07 |  |
| 01.03.01.01 | CORTE CON MAQUINARIA PARA CONFORMACION DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO | m3 | 19,940.02 | S/19,940.02 |  |  |  |  |
| 01.03.01.02 | EXCAVACION MANUAL P/ SARDINEL SUMERGIDO EN LOSA EN PAVIMENTO | m3 | 453.51 |  |  | S/226.76 | S/226.76 |  |
| 01.03.01.03 | PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB RASANTE EN PAVIMENTO | m2 | 14,573.64 | S/14,573.64 |  |  |  |  |
| 01.03.01.04 | MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE CON MATERIAL DE PRESTAMO OVER DE 6" A 8" E=0.30M | m2 | 71,266.17 |  |  | S/71,266.17 |  |  |
| 01.03.01.05 | MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE CON MATERIAL DE PRESTAMO HORMIGON GRUESO E=0.20M | m2 | 31,720.95 |  |  | S/31,720.95 |  |  |
| 01.03.01.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 270 GR/M2 | m2 | 13,670.39 |  |  | S/10,936.31 | S/2,734.08 |  |
| 01.03.01.07 | COLOCACION, CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE (50% AFIRMADO + 50% HORMIGON ) E=0.20M | m2 | 59,080.38 |  |  | S/23,632.15 | S/35,448.23 |  |
| 01.03.01.08 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D. PROM 5 KM DE LA OBRA | m3 | 48,651.90 | S/48,651.90 |  |  |  |  |
| 01.03.02 | PAVIMENTO RIGIDO |  | 382,129.65 |  |  |  | S/382,129.65 |  |
| 01.03.02.01 | LOSA DE RODADURA, CONCRETO F`C=280 Kg/cm2, e=0.20 m.- CEMENTO TIPO MS | m2 | 365,555.41 |  |  |  | S/365,555.41 |  |
| 01.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE RODADURA | m | 1,115.50 |  |  |  | S/1,115.50 |  |
| 01.03.02.03 | UÑA EN TERMINO DE LOSA DE 0.20X0.50m CONCRETO F'C=280 KG/CM2 | m3 | 5,921.58 |  |  |  | S/5,921.58 |  |
| 01.03.02.04 | CURADO DE LOSA DE RODADURA | m2 | 9,537.16 |  |  |  | S/9,537.16 |  |
| 01.03.03 | JUNTAS |  | 117,964.10 |  |  |  | S/117,964.10 |  |
| 01.03.03.01 | CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE CONTRACCIÓN e= 6mm | m | 34,858.64 |  |  |  | S/34,858.64 |  |
| 01.03.03.02 | JUNTA TRANSVERSAL CON DOWEL LISO H=10CM - VARILLA LISA Ø 1" X 41CM @ 30CM INC/ CANASTILLA ELECTROSOLDADA | m | 62,198.64 |  |  |  | S/62,198.64 |  |
| 01.03.03.03 | JUNTA LONGITUDINAL- BARRA DE AMARRE CORRUGADA Ø 1/2"X95CM @ 76CM INC/ CANASTILLA ELECTROSOLDADA | m | 14,843.97 |  |  |  | S/14,843.97 |  |
| 01.03.03.04 | JUNTA DE CONSTRUCCION ASFALTICA E=1" | m | 6,062.85 |  |  |  | S/6,062.85 |  |
| 01.03.04 | SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PAVIMENTO |  | 13,293.59 |  |  |  | S/13,293.59 |  |
| 01.03.03.01 | PINTADO DE FRANJAS EN PAVIMENTO | m2 | 201.24 |  |  |  | S/201.24 |  |
| 01.03.03.02 | PINTADO DE LINEAS DE PASO PEATONAL | m2 | 3,662.26 |  |  |  | S/3,662.26 |  |
| 01.03.03.03 | PINTADO DE LINEAS DE PARE | m2 | 923.72 |  |  |  | S/923.72 |  |
| 01.03.03.04 | PINTADO DE FLECHAS DIRECCIONALES SEGUN TIPO | m2 | 903.36 |  |  |  | S/903.36 |  |
| 01.03.03.04 | PINTADO DE SARDINEL DE BORDE DE VEREDA EXISTENTE COLOR AMARILLO | m | 7,603.01 |  |  |  | S/7,603.01 |  |
| 01.04 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  | 25,048.91 | S/23,012.89 |  |  | S/2,036.02 |  |
| 01.04.01 | LIMPIEZA FINAL GENERAL DE LA OBRA | m2 | 2,036.02 |  |  |  | S/2,036.02 |  |
| 01.04.02 | BOMBEO DE AGUA PROVINIENTE DE NIVEL FREATICO | día | 13,225.20 | S/13,225.20 |  |  |  |  |
| 01.04.03 | TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA | ton | 9,787.69 | S/9,787.69 |  |  |  |  |
| 02 | REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO |  | S/836,892.08 | S/189,231.72 | S/251,026.16 | 391,550.11 | S/5,084.09 |  |
| 02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  | 82,732.13 | S/24,819.65 | S/27,577.40 | S/28,496.62 | S/1,838.49 |  |
| 02.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO, PARA LÍNEAS-REDES | m | 2,243.39 | S/673.02 | S/747.80 | S/772.72 | S/49.85 |  |
| 02.01.02 | CERCO DE MALLA HDP DE 1 M ALTURA PARA LÍMITE DE SEGURIDAD DE OBRA | m | 3,956.93 | S/1,187.08 | S/1,318.98 | S/1,362.94 | S/87.93 |  |
| 02.01.03 | CONO FIBRA VIDRIO FOSFORESCENTE P/DESVÍO DE TRÁNSITO S/D (PROV. DURANTE OBRA) | und | 450.80 | S/135.24 | S/150.27 | S/155.28 | S/10.02 |  |
| 02.01.04 | TRANQUERA TIPO TIJERA DE 2,40 X 1,20 M PARA SEÑAL PELIGRO (PROV. DURANTE OBRA) | und | 3,368.33 | S/1,010.50 | S/1,122.78 | S/1,160.20 | S/74.85 |  |
| 02.01.05 | PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL SOBRE ZANJA S/D (PROV. DURANTE OBRA) | und | 4,046.00 | S/1,213.80 | S/1,348.67 | S/1,393.62 | S/89.91 |  |
| 02.01.06 | PUENTE DE MADERA PARA PASE VEHICULAR SOBRE ZANJA S/D (PROV. DURANTE OBRA) | und | 7,352.96 | S/2,205.89 | S/2,450.99 | S/2,532.69 | S/163.40 |  |
| 02.01.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PROVISIONAL DE PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 7.5 DN 250 MM (INCL. ANILLO +2% DESPERDICIOS), PARA NO INTERRUMPIR SERVICIO DE AGUA | est | 48,025.86 | S/14,407.76 | S/16,008.62 | S/16,542.24 | S/1,067.24 |  |
| 02.01.08 | COLOCACION DE TUBERIA DE PVC-Ø4" SAL PROVISIONAL DE ALCANTARILLADO PARA CONTINUIDAD DEL SERVICIO | est | 13,287.86 | S/3,986.36 | S/4,429.29 | S/4,576.93 | S/295.29 |  |
| 02.02 | RED DE AGUA POTABLE |  | 338,719.64 | S/12,826.81 | S/164,133.97 | S/158,990.54 | S/2,768.41 |  |
| 02.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  | 147,953.78 | S/12,826.81 | S/74,545.08 | S/60,581.91 |  |  |
| 02.02.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS |  | 9,019.00 | S/3,156.66 | S/5,862.36 |  |  |  |
| 02.02.01.01.01 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-SATURADO DN 90MM DE 1,50 M PROF. | m | 3,776.50 | S/1,321.78 | S/2,454.73 |  |  |  |
| 02.02.01.01.02 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-NORMAL DN 160-315MM DE 1,50 M PROF. | m | 5,242.50 | S/1,834.88 | S/3,407.63 |  |  |  |
| 02.02.01.02 | REFINE Y CONFORMACIÓN DE ZANJAS |  | 10,922.35 | S/3,822.82 | S/7,099.53 |  |  |  |
| 02.02.01.02.01 | REFINE Y NIVEL DE ZANJA T-SATURADO P/TUB. DN 90MM PARA TODA PROF. | m | 1,249.15 | S/437.20 | S/811.95 |  |  |  |
| 02.02.01.02.02 | REFINE Y NIVEL DE ZANJA T-NORMAL P/TUB. DN 160-315MM PARA TODA PROF. | m | 2,834.83 | S/992.19 | S/1,842.64 |  |  |  |
| 02.02.01.02.03 | DRENAJE DE ZANJAS C/BOMBEO P/DEPRIMIR NAPA FREÁTICA | m | 6,838.37 | S/2,393.43 | S/4,444.94 |  |  |  |
| 02.02.01.03 | ENTIBADO DE ZANJAS |  | 16,706.66 | S/5,847.33 | S/10,859.33 |  |  |  |
| 02.02.01.03.01 | ENTIBADO DE ZANJA DE 2.01 HASTA 2.50 m | m | 16,706.66 | S/5,847.33 | S/10,859.33 |  |  |  |
| 02.02.01.04 | CAMA DE APOYO PARA PROTECCION DE TUBERIAS |  | 41,433.50 |  | S/27,938.68 | S/13,494.82 |  |  |
| 02.02.01.04.01 | CAMA DE OVER E=0.30 ZANJA P/TUB DN 90MM | m | 14,417.52 |  | S/14,417.52 |  |  |  |
| 02.02.01.04.02 | CAPA DE HORMIGON E=0.20 ZANJA P/TUB DN 90MM | m | 6,751.22 |  | S/6,751.22 |  |  |  |
| 02.02.01.04.03 | CAMA DE ARENA E=0.10M. ZANJA P/TUB DN 90-315MM | m | 6,769.94 |  | S/6,769.94 |  |  |  |
| 02.02.01.04.04 | CAMA DE ARENA E=0.20 SCT P/TUBERÍA DN 90-315MM | m | 13,494.82 |  |  | S/13,494.82 |  |  |
| 02.02.01.05 | RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION ZANJAS |  | 47,087.09 |  |  | S/47,087.09 |  |  |
| 02.02.01.05.01 | RELLENO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO DN 90-315MM. 1,50 M PROF. | m | 47,087.09 |  |  | S/47,087.09 |  |  |
| 02.02.01.06 | ACARREO Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE |  | 22,785.18 |  | S/22,785.18 |  |  |  |
| 02.02.01.06.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDEDENTE DE LAS EXCAVACIONES EN ZONA ALEDAÑA | m3 | 11,148.82 |  | S/11,148.82 |  |  |  |
| 02.02.01.06.02 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D. PROM 5 KM DE LA OBRA | m3 | 11,636.36 |  | S/11,636.36 |  |  |  |
| 02.02.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA |  | 90,268.79 |  | S/54,161.27 | S/36,107.52 |  |  |
| 02.02.02.01 | TUBERÍA DE PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 90MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS | m | 6,905.19 |  | S/4,143.11 | S/2,762.08 |  |  |
| 02.02.02.02 | TUBERÍA DE PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 160MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS | m | 10,764.97 |  | S/6,458.98 | S/4,305.99 |  |  |
| 02.02.02.03 | TUBERÍA DE PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 315MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS | m | 68,806.53 |  | S/41,283.92 | S/27,522.61 |  |  |
| 02.02.02.04 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC P/AGUA POTAB. DN 90MM NTP 1452 | m | 984.80 |  | S/590.88 | S/393.92 |  |  |
| 02.02.02.05 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC P/AGUA POTAB. DN 160MM NTP 1452 | m | 967.14 |  | S/580.28 | S/386.86 |  |  |
| 02.02.02.06 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC P/AGUA POTAB. DN 315MM NTP 1452 | m | 1,840.16 |  | S/1,104.10 | S/736.06 |  |  |
| 02.02.03 | PRUEBAS HIDRAULICAS |  | 7,413.96 |  |  | S/7,413.96 |  |  |
| 02.02.03.01 | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA AGUA POTAB. DN 90MM NTP ISO 1452 PN 10 | m | 2,570.93 |  |  | S/2,570.93 |  |  |
| 02.02.03.02 | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA AGUA POTAB. DN 160MM NTP ISO 1452 PN 10 | m | 1,827.41 |  |  | S/1,827.41 |  |  |
| 02.02.03.03 | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA AGUA POTAB. DN 315MM NTP ISO 1452 PN 10 | m | 3,015.62 |  |  | S/3,015.62 |  |  |
| 02.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS |  | 6,055.35 |  | S/3,330.46 | S/2,724.93 |  |  |
| 02.02.04.01 | TEE REDUC. DE PVC - U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 - DN 90X75MM | und | 101.10 |  | S/55.61 | S/45.50 |  |  |
| 02.02.04.02 | TEE REDUC. DE PVC - U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 - DN 160X75MM | und | 443.95 |  | S/244.17 | S/199.78 |  |  |
| 02.02.04.03 | TEE REDUC. DE PVC - U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 - DN 160X110MM | und | 444.90 |  | S/244.70 | S/200.21 |  |  |
| 02.02.04.04 | TEE REDUC. DE PVC - U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 - DN 315X160MM | und | 1,412.10 |  | S/776.66 | S/635.45 |  |  |
| 02.02.04.05 | CODO DE PVC-U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 DE 90° DN 160MM | und | 322.95 |  | S/177.62 | S/145.33 |  |  |
| 02.02.04.06 | CODO DE PVC-U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 DE 11.25° DN 315MM | und | 1,891.65 |  | S/1,040.41 | S/851.24 |  |  |
| 02.02.04.07 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE PVC-U UF - DN 90 - 315MM | und | 453.10 |  | S/249.21 | S/203.90 |  |  |
| 02.02.04.08 | CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA ANCLAJES DE ACCESORIOS DN 90 - 315MM. | und | 985.60 |  | S/.542.08 | S/.443.52 |  |  |
| 02.02.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS |  | 5,344.97 |  | S/2,939.74 | S/2,405.25 |  |  |
| 02.02.05.01 | VÁLVULA CPTA.CC, HO. DÚCTIL CIERRE ELÁST. VÁSTAGO ACERO INOXIDABLE DN 90MM | und | 691.30 |  | S/380.22 | S/311.09 |  |  |
| 02.02.05.02 | VÁLVULA CPTA.CC, HO. DÚCTIL CIERRE ELÁST. VÁSTAGO ACERO INOXIDABLE DN 160MM | und | 1,290.50 |  | S/709.78 | S/580.73 |  |  |
| 02.02.05.03 | VÁLVULA CPTA.CC, HO. DÚCTIL CIERRE ELÁST. VÁSTAGO ACERO INOXIDABLE DN 315MM | und | 1,652.55 |  | S/908.90 | S/743.65 |  |  |
| 02.02.05.04 | INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA DN 90 MM INCL. REGISTRO | und | 610.08 |  | S/335.54 | S/274.54 |  |  |
| 02.02.05.05 | INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA DN 160 MM INCL. REGISTRO | und | 689.54 |  | S/379.25 | S/310.29 |  |  |
| 02.02.05.06 | INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA DN 315 MM INCL. REGISTRO | und | 411.00 |  | S/226.05 | S/184.95 |  |  |
| 02.02.06 | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA |  | 62,397.24 |  | S/18,719.18 | S/43,678.07 |  |  |
| 02.02.06.01 | CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA POTABLE TUB. HDP DN 15 - 90MM. | und | 39,765.75 |  | S/11,929.73 | S/27,836.03 |  |  |
| 02.02.06.02 | CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA POTABLE TUB. HDP DN 15 - 160MM. | und | 22,631.49 |  | S/6,789.45 | S/15,842.04 |  |  |
| 02.02.07 | RETIRO Y REPOSICION DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE |  | 14,469.83 |  | S/7,548.81 | 4,152.61 | S/2,768.41 |  |
| 02.02.07.01 | CORTE DE VEREDA P/CONEXIÓN DOMICILIARIA | m2 | 3,336.62 |  | S/3,336.62 |  |  |  |
| 02.02.07.02 | DEMOLICIÓN DE VEREDA P/CONEXIÓN DOMICILIARIA | m2 | 1,010.59 |  | S/1,010.59 |  |  |  |
| 02.02.07.03 | RETIRO DE CAJA DOMICILIARIA EXISTENTE (TAPA, CUERPO Y BASAE) | und | 3,201.60 |  | S/3,201.60 |  |  |  |
| 02.02.07.04 | CONCRETO F'C 175 kg/cm2 PARA VEREDAS E=10cm. (CEMENTO MS) | m2 | 6,921.02 |  |  | S/4,152.61 | S/2,768.41 |  |
| 02.02.08 | EMPALMES A RED EXISTENTES Y OTROS |  | 4,815.72 |  | S/2,889.43 | 1,926.29 |  |  |
| 02.02.08.01 | EMPALME C/ INSERCIÓN DE TUBERÍA A LÍNEAS DE AGUA POTABLE DN 75MM | und | 657.99 |  | S/394.79 | S/263.20 |  |  |
| 02.02.08.02 | EMPALME C/ INSERCIÓN DE TUBERÍA A LÍNEAS DE AGUA POTABLE DN 90MM | und | 227.69 |  | S/136.61 | S/91.08 |  |  |
| 02.02.08.03 | EMPALME C/ INSERCIÓN DE TUBERÍA A LÍNEAS DE AGUA POTABLE DN 110MM | und | 302.63 |  | S/181.58 | S/121.05 |  |  |
| 02.02.08.04 | EMPALME C/ INSERCIÓN DE TUBERÍA A LÍNEAS DE AGUA POTABLE DN 160MM | und | 395.03 |  | S/237.02 | S/158.01 |  |  |
| 02.02.08.05 | EMPALME C/ INSERCIÓN DE TUBERÍA A LÍNEAS DE AGUA POTABLE DN 315MM | und | 3,232.38 |  | S/1,939.43 | S/1,292.95 |  |  |
| 02.03 | RED DE ALCANTARILLADO |  | 415,440.31 | S/151,585.26 | S/59,314.79 | S/204,062.95 | S/477.31 |  |
| 02.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  | 233,636.08 | S/129,059.82 | S/3,095.66 | S/101,480.60 |  |  |
| 02.03.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS |  | 18,371.28 | S/18,371.28 |  |  |  |  |
| 02.03.01.01.01 | EXCAVACIONES EN TERRENO NATURAL CON MAQUINA P/BUZÓN | m3 | 820.98 | S/820.98 |  |  |  |  |
| 02.03.01.01.02 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB DN 200-250MM DE 2,01 M A 2,50 M PROF. | m | 4,182.41 | S/4,182.41 |  |  |  |  |
| 02.03.01.01.03 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB DN 200-250MM DE 2,51 M A 3,00 M PROF. | m | 7,387.55 | S/7,387.55 |  |  |  |  |
| 02.03.01.01.04 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB DN 200-250MM DE 3,01 M A 3,50 M PROF. | m | 2,293.12 | S/2,293.12 |  |  |  |  |
| 02.03.01.01.05 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB DN 200-250MM DE 3,51 M A 4.00 M PROF. | m | 3,373.30 | S/3,373.30 |  |  |  |  |
| 02.03.01.01.06 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB DN 200-250MM DE 4.01 M A 4.50 M PROF. | m | 313.92 | S/313.92 |  |  |  |  |
| 02.03.01.02 | REFINE Y CONFORMACIÓN DE ZANJAS |  | 8,681.23 | S/8,681.23 |  |  |  |  |
| 02.03.01.02.01 | REFINE Y NIVEL DE ZANJA P/TUB. DN 200 - 250MM PARA TODA PROF. | m | 1,862.63 | S/1,862.63 |  |  |  |  |
| 02.03.01.02.02 | DRENAJE DE ZANJAS C/BOMBEO P/DEPRIMIR NAPA FREÁTICA | m | 6,818.60 | S/6,818.60 |  |  |  |  |
| 02.03.01.03 | ENTIBADO DE ZANJAS |  | 34,189.03 | S/34,189.03 |  |  |  |  |
| 02.03.01.03.01 | ENTIBADO DE ZANJA DE 2.01 HASTA 2.50 m | m | 8,319.97 | S/8,319.97 |  |  |  |  |
| 02.03.01.03.02 | ENTIBADO DE ZANJA DE 2.51 HASTA 3.00 m | m | 12,875.03 | S/12,875.03 |  |  |  |  |
| 02.03.01.03.03 | ENTIBADO DE ZANJA DE 3.01 HASTA 3.50 m | m | 4,932.16 | S/4,932.16 |  |  |  |  |
| 02.03.01.03.04 | ENTIBADO DE ZANJA DE 3.51 HASTA 4.00 m | m | 7,392.70 | S/7,392.70 |  |  |  |  |
| 02.03.01.03.05 | ENTIBADO DE ZANJA DE 4.01 HASTA 4.50 M | m | 669.17 | S/669.17 |  |  |  |  |
| 02.03.01.04 | CAMA DE APOYO PARA PROTECCION DE TUBERIAS |  | 46,449.51 | S/20,891.02 | S/3,095.66 | S/22,462.83 |  |  |
| 02.03.01.04.01 | CAMA DE OVER E=0.30 P/COL. SECUNDARIO DN 200-250mm | m | 12,765.32 | S/11,914.30 | S/851.02 |  |  |  |
| 02.03.01.04.02 | CAPA DE HORMIGÓN E=0.20 P/COL.SECUNDARIO DN 200-250MM | m | 6,731.70 | S/6,282.92 | S/448.78 |  |  |  |
| 02.03.01.04.03 | CAMA DE ARENA E=0.10M. ZANJA P/TUB DN 200-250mm. | m | 4,489.66 | S/2,693.80 | S/1,795.86 |  |  |  |
| 02.03.01.04.04 | CAMA DE ARENA E=0.30m Sct P/Tubería DN 200-250mm | m | 22,462.83 |  |  | S/22,462.83 |  |  |
| 02.03.01.05 | RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION ZANJAS |  | 79,017.77 |  |  | S/79,017.77 |  |  |
| 02.03.01.05.01 | RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO DN 200-250MM DE 2,01 M A 2,50 M PROF. | m | 17,926.06 |  |  | S/17,926.06 |  |  |
| 02.03.01.05.02 | RELLENO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO DN 200-250MM DE 2,51 M A 3,00 M PROF. | m | 33,185.57 |  |  | S/33,185.57 |  |  |
| 02.03.01.05.03 | RELLENO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO DN 200-250MM DE 3,01 M A 3,50 M PROF. | m | 10,525.99 |  |  | S/10,525.99 |  |  |
| 02.03.01.05.04 | RELLENO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO DN 200-250MM DE 3,51 M A 4.00 M PROF. | m | 15,885.80 |  |  | S/15,885.80 |  |  |
| 02.03.01.05.05 | RELLENO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO DN 200-250MM DE 4.01 M A 4.50 M PROF. | m | 1,494.35 |  |  | S/1,494.35 |  |  |
| 02.03.01.06 | ACARREO Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE |  | 46,927.26 | S/46,927.26 |  |  |  |  |
| 02.03.01.06.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDEDENTE DE LAS EXCAVACIONES EN ZONA ALEDAÑA | m3 | 22,961.58 | S/22,961.58 |  |  |  |  |
| 02.03.01.06.02 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D. PROM 5 KM DE LA OBRA | m3 | 23,965.68 | S/23,965.68 |  |  |  |  |
| 02.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA |  | 34,458.00 | S/6,891.60 | S/27,566.40 |  |  |  |
| 02.03.02.01 | TUBERÍA PVC-U SC NTP ISO 4435 SN4 DN 200MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS | m | 14,587.28 | S/2,917.46 | S/11,669.82 |  |  |  |
| 02.03.02.02 | TUBERÍA PVC-U SC NTP ISO 4435 SN4 DN 250MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS | m | 17,528.00 | S/3,505.60 | S/14,022.40 |  |  |  |
| 02.03.02.03 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC P/DESAGÜE DN 200mm | m | 1,364.30 | S/272.86 | S/1,091.44 |  |  |  |
| 02.03.02.04 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC P/DESAGÜE DN 250mm. | m | 978.42 | S/195.68 | S/782.74 |  |  |  |
| 02.03.03 | PRUEBAS HIDRAULICAS |  | 8,055.26 |  |  | S/8,055.26 |  |  |
| 02.03.03.01 | PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA P/DESAGÜE PVC-UF NTP ISO 4435, SN 4 DN 200 MM | m | 4,611.39 |  |  | S/4,611.39 |  |  |
| 02.03.03.02 | PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA P/DESAGÜE PVC-UF NTP ISO 4435, SN 4 DN 250 MM | m | 3,443.87 |  |  | S/3,443.87 |  |  |
| 02.03.04 | CAMARAS DE INSPECCION (BUZONES) |  | 49,318.38 |  | S/23,954.65 | S/25,363.73 |  |  |
| 02.03.04.01 | BUZÓN TIPO I Di=1.2m. HASTA 1,50 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER) | und | 3,593.35 |  | S/1,745.34 | S/1,848.01 |  |  |
| 02.03.04.02 | BUZÓN TIPO I Di=1.2m. HASTA 2,00 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER) | und | 17,311.96 |  | S/8,408.67 | S/8,903.29 |  |  |
| 02.03.04.03 | BUZÓN TIPO I Di=1.2m. HASTA 2,50 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER) | und | 4,913.65 |  | S/2,386.63 | S/2,527.02 |  |  |
| 02.03.04.04 | BUZÓN TIPO I Di=1.2m. HASTA 3,00 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER) | und | 6,106.42 |  | S/2,965.98 | S/3,140.44 |  |  |
| 02.03.04.05 | BUZÓN TIPO I DI=1.2M. HASTA 4,50 M PROF. (ENCOF.EXTER.E INTER) | und | 17,393.00 |  | S/8,448.03 | S/8,944.97 |  |  |
| 02.03.05 | DADO DE ANCLAJE |  | 1,206.19 |  | S/585.86 | S/620.33 |  |  |
| 02.03.05.01 | CONCRETO F'C 140 kg/cm2 PARA ANCLAJES Y/O DADOS (CEMENTO MS) | m3 | 1,206.19 |  | S/585.86 | S/620.33 |  |  |
| 02.03.06 | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE |  | 54,051.54 |  |  | S/54,051.54 |  |  |
| 02.03.06.01 | CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA DESAGÜE DN 200x160mm | und | 36,005.19 |  |  | S/36,005.19 |  |  |
| 02.03.06.02 | CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA DESAGÜE DN 250X160MM | und | 18,046.35 |  |  | S/18,046.35 |  |  |
| 02.03.07 | RETIRO Y REPOSICION DE CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO |  | 14,968.80 |  |  | S/14,491.49 | S/477.31 |  |
| 02.03.07.01 | CORTE DE VEREDA P/CONEXIÓN DOMICILIARIA | m2 | 3,451.68 |  |  | S/3,451.68 |  |  |
| 02.03.07.02 | DEMOLICIÓN DE VEREDA P/CONEXIÓN DOMICILIARIA | m2 | 1,045.44 |  |  | S/1,045.44 |  |  |
| 02.03.07.03 | RETIRO DE CAJA DOMICILIARIA EXISTENTE (TAPA, CUERPO Y BASAE) | und | 3,312.00 |  |  | S/3,312.00 |  |  |
| 02.03.07.04 | CONCRETO F'C 175 kg/cm2 PARA VEREDAS E=10cm. (CEMENTO MS) | m2 | 7,159.68 |  |  | S/6,682.37 | S/477.31 |  |
| 02.03.08 | EMPALMES A BUZON DE SERVICIO Y OTROS |  | 19,746.06 | S/15,633.84 | S/4,112.22 |  |  |  |
| 02.03.08.01 | EMPALMES DE TUBERÍAS DN 200/250MM A BUZÓN EXISTENTE EN SERVICIO | und | 3,748.30 | S/749.66 | S/2,998.64 |  |  |  |
| 02.03.08.02 | DEMOLICIÓN DE BUZONES EXISTENTES | und | 4,330.59 | S/3,217.01 | S/1,113.58 |  |  |  |
| 02.03.08.03 | TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA | ton | 11,667.17 | S/11,667.17 |  |  |  |  |
| COSTO DIRECTO TOTAL |  |  | 1,750,345.48 S/. | 357,475.89 S/. | 271,378.49 S/. | 550,363.17 S/. | 571,127.93 S/. |  |
| GASTOS GENERALES (10.00%) |  |  | 175,034.55 S/. | 35,747.59 S/. | 27,137.85 S/. | 55,036.32 S/. | 57,112.79 S/. |  |
| UTILIDAD (5%) |  |  | 87,517.27 S/. | 17,873.79 S/. | 13,568.92 S/. | 27,518.16 S/. | 28,556.40 S/. |  |
| SUB TOTAL |  |  | 2,012,897.30 S/. | 411,097.27 S/. | 312,085.26 S/. | 632,917.65 S/. | 656,797.12 S/. |  |
| IGV (18%) |  |  | 362,321.51 S/. | 73,997.51 S/. | 56,175.35 S/. | 113,925.18 S/. | 118,223.47 S/. |  |
| TOTAL DE PRESUPUESTO - OBRA FISICA |  |  | 2,375,218.81 S/. | 485,094.78 S/. | 368,260.61 S/. | 746,842.83 S/. | 775,020.59 S/. |  |
| SUPERVISION DE OBRA |  |  | 142,513.13 S/. | 34,456.56 S/. | 34,456.57 S/. | 32,800.00 S/. | 40,800.00 S/. |  |
| TOTAL |  |  | 2,517,731.94 S/. | 519,551.34 S/. | 402,717.18 S/. | 779,642.83 S/. | 815,820.59 S/. |  |
| AVANCE EN % |  |  | 100% | 21% | 16% | 31% | 32% |  |
| % ACUMULADO |  |  | 100% | 21% | 37% | 68% | 100% |  |