MEMORIA DESCRIPTIVA

DE SANEAMIENTO

OBRA: “RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE LA CALLE JORGE HERRERA ENTRE LA CALLE MAYOR NOVOA Y 24 DE JULIO, CALLE MAYOR NOVOA ENTRE LA CALLE BOLÍVAR Y FRANCISCO NAVARRETE; DEL CERCADO DE TUMBES - DISTRITO TUMBES - PROVINCIA TUMBES Y REGIÓN DE TUMBES”

Ubicación:		Región		:		Tumbes

Provincia	:		Tumbes.

Distrito		:		Tumbes.

Lugar		:		Cercado de Tumbes.

Fecha	:	            Abril del 2,022.

2.01 ANTECEDENTES

El presente expediente técnico comprende la rehabilitación de las Calles Jorge Herrera y Mayor Novoa. La vía de acceso presenta deficientes condiciones de transitabilidad vehicular que afecta directamente a la población del sector del distrito de tumbes además que las redes existentes ya cumplieron su vida útil por lo cual se recomienda su cambio, ya que al no ser cambiadas no se podrían mejorar sus vías dichas vías, además de presentar un pavimento rígido completamente deteriorado con huecos, desniveles pronunciados, las cuales carecen de sistema de evacuación de aguas pluviales.

Como respuesta a los pedidos de la población del cercado de tumbes que sufren los efectos originados por las vías las cuales se encuentran en condiciones inadecuadas, a nivel de bloquetas de concreto en mal estado. Lo que dificulta el tránsito vehicular y peatonal por el estancamiento de aguas pluviales en época de verano y por la generación de polvo en época de invierno. Los mayores daños ante la presencia de fenómenos pluviales en las calles de intervención, son los altos costos de operación y mantenimiento vehicular por el estancamiento de aguas pluviales, puesto que son vías urbanas principales y con mayor fluidez vehicular, consideras como vías alternas que ayudan a la descongestión vehicular de la AV. Tumbes, vía de mayor fluidez vehicular por ser el panamericano norte que llega hasta el distrito de Aguas Verdes. Las calles a intervenir como son las calles Jorge Herrera y Mayor Novoa, son calles que se encuentran ubicadas en el centro de Tumbes, en épocas de lluvia sirven como discurrimiento de aguas pluviales de la parte alta del distrito de Tumbes.

El Cercado de Tumbes, según las estadísticas de la DIRESA Tumbes, registra altos índices de enfermedades respiratorias lo que permite evidenciar la causalidad entre las enfermedades respiratorias y la contaminación ambiental. Con relación a los daños al patrimonio público y privado, los daños provienen principalmente por el polvo que afectan a las personas y a sus enseres. En cuanto a la accesibilidad, así como la calzada en mal estado de las calles Jorge Herrera y Mayor Novoa, trae como consecuencia las restricciones en el transporte de pasajeros y de carga, dificultando el acceso a los predios y, servicios como son la Institución Educativa 013 Leonardo Rodriguez Arel, etc.

El gobierno Regional de Tumbes, en su afán de mejorar la calidad de vida de sus pobladores y reducir los altos índices de incidencia de enfermedades asociadas a las deficientes condiciones de salubridad, producto de la carencia o insuficiencia de una infraestructura de saneamiento, y a la necesidad de contar con agua en condiciones seguras de potabilidad para la población y una evacuación de las aguas servidas conforme a lo que exige la modernidad, los ha llevado a buscar soluciones que permitan a corto plazo llevar los servicios de agua potable y alcantarillado a las habilitaciones urbanas ubicadas en las partes bajas y aledañas de la ciudad, desarrollo el proyecto denominado: “REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL CERCADO DE TUMBES, DISTRITO TUMBES, PROVINCIA TUMBES Y REGION DE TUMBES”

El Proyecto comprende la implementación del Proyecto Integral de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Cercado de Tumbes, ubicados en el distrito de Tumbes; de tal manera que las mismas dispongan de los sistemas de agua potable y alcantarillado con altos estándares de calidad y económicamente factibles.

2.02	CARACTERÍSTICAS GENERALES.

UBICACIÓN Y ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.

El área de influencia del proyecto, se encuentra ubicado en el distrito de Tumbes e incluye todos los sectores del Cercado de Tumbes, los cuales se encuentran dentro del área de concesión de la EPS OTASS.

Región			:	Tumbes

Departamento		:	Tumbes

Provincia			:	Tumbes

Distrito			:	Tumbes

Localidad			:	Cercado de Tumbes

Región Geográfica		:	Costa

Altitud			:	5.00 m.s.n.m.

Cercado de Tumbes

Jorge Herrera

Mayor Novoa

Ubicación del área de influencia del proyecto.

CALLE JORGE HERRERA                                                      CALLE MAYOR NOVOA

Vista de las calles a intervenir

Área y Perímetro

La extensión que abarca el proyecto de acuerdo con el estudio topográfico es:

Área   = 15,126

Perímetro   = 1,129

Coordenadas UTM de referencia:

DATUM 				WGS84

PROYECCION				UTM

SISTEMA DE COORDENADAS		PLANAS

ZONA UTM				17S	CUADRICULA M

CARTA NACIONAL IGN		8-C

Cuadro Nº01: Coordenadas de poligonal del área de influencia según estudio topográfico:

| VERTICE | ESTE | NORTE |
| --- | --- | --- |
| 1 | 560111.69 | 9605870.17 |
| 2 | 560388.89 | 9606337.56 |
| 3 | 560487.38 | 9606339.90 |
| 4 | 560679.37 | 9606213.68 |
| 5 | 560736.03 | 9606061.44 |
| 6 | 560477.50 | 9605610.05 |

VIAS DE ACCESO

La accesibilidad al distrito de Tumbes y específicamente a los Asentamientos Humanos de las partes bajas, desde la Ciudad de Lima puede realizarse a través de 2 vías: aérea y terrestre.

Vía Aérea

El acceso por vía aérea desde la capital Lima hasta la ciudad de Tumbes dura aproximadamente 1 hora con 45 minutos, partiendo desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez hasta el Aeropuerto Pedro Canga; luego se continúa hacia el sureste y aproximadamente en 30 minutos desde el centro de la Ciudad Tumbes puede llegarse al área de estudio.

Vía Terrestre

Para llegar al Cercado de Tumbes por vía terrestre desde la ciudad de Tumbes, se sigue la carretera Panamericana Norte (Av. Tumbes Norte) hasta la localidad de Tumbes en un tiempo aproximado de 15.0 Minutos. Desde allí hasta el área de estudio la travesía dura unos 2-5 minutos.

Asimismo, es preciso indicar que el área del proyecto cuenta con el servicio de transporte urbano de pasajeros, así como taxis y carros particulares, predominando el servicio de transporte urbano de pasajeros para trasladarse a los diversos puntos de la ciudad en promedio se demora de 10 a 20 minutos.

Empresas de transporte

- Ruta Lima – Tumbes (aéreo)

Empresa de Transportes Aéreo LAN PERU

- Ruta Lima – Tumbes (Terrestre)

Empresa de Transportes Cruz del Sur

Empresa de Transportes Oltursa

Empresa de Transportes Flores

Empresa de Transportes CIVA

Empresa de Transportes Ormeño

Empresa de Transportes Tepsa, etc.

Cuadro Nº 02: Vías de acceso al distrito de Tumbes

| TIPO DE TRANSPORTE | RECORRIDO |  | DISTANCIA (Km.) | TIEMPO DE RECORRIDO HORAS/MIN | VIA DE COMUNICACIÓN | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESDE | HASTA |  |  |  |  |
| POR AVION | Lima | Tumbes | 950.0 | 1H 45 MIN | AEREA |  |
| TERRESTRE | Lima | Tumbes | 1,200 | 22.0 H | CARRETERA ASFALTADA | BUENO |
|  | Tumbes | Tumbes | 14.0 | 30 MIN | CARRETERA ASFALTADA | BUENO |
|  | Tumbes | Área del proyecto | 0.5 | 2 MIN | CARRETERA ADOQUINADO/ PAVIMENTO RIGIDO | REGULAR / MALO |

Fuente: Elaboración Propia

Los pasajes aéreos Lima - Tumbes fluctúan entre US $ 120 y US $ 150/pasajero. Los pasajes por vía terrestre Lima – Tumbes cuestan S/. 92/persona en promedio.

Los pasajes terrestres Tumbes - Tumbes cuestan desde la ciudad de Tumbes S/. 2.00 en microbuses; en taxis cuesta en promedio S/. 3.0.

CLIMA

La ciudad de Tumbes presenta un clima muy diferente al resto del litoral peruano, debido a las corrientes marinas que fluyen a lo largo de la Costa, a saber: la Corriente de Humboldt cuya dirección es de SE a NW y la Corriente del Niño cuyas aguas cálidas proceden de la dirección opuesta constituyendo una corriente ecuatorial.

El clima de la ciudad del distrito de Tumbes puede clasificarse como cálido, húmedo tropical y semi seco tropical, con una temperatura promedio de 27 °C, registrando variantes comprendidas entre 23°C. y 30ºC.

Debido a estos fenómenos y a la morfología de la zona (cordillera alejada de las costas), el clima de Tumbes se asemeja al de la Selva Baja.

El clima de la cuenca puede categorizarse como árido en las zonas planas y monzón tropical en las áreas montañosas. Generalmente, el clima de la región está grandemente influenciado por la Línea de Convergencia Intertropical y por la Corriente de Humboldt.

Así durante los meses de Julio a Setiembre el clima es seco.

En cambio, en los meses de Enero a Marzo el clima es húmedo, cuya humedad relativa presenta valores ligeramente más altos en los meses de Julio a Octubre, y los más bajos durante los meses restantes del año.

GEOLOGÍA Y SUELOS.

El Distrito, se ubica en el extremo Nor-este del territorio peruano, zona sur de la capital del departamento, en la zona de frontera con Ecuador.

La conformación estratigráfica del cuadrángulo geológico de Tumbes (8-c), nos indica que se encuentra en la formación Tumbes, constituido esencialmente sobre depósitos de suelos finos de origen SEDIMENTARIO, HETEROGENEO de unidades geológicas: Era CENOZOICA, Sistema: CUATERNARIO, Serie: RECIENTE; con unidades que van desde las más antiguas – Precámbrico hasta las más modernas Cuaternario, con marcados hiatos principalmente en el triásico y jurásico, estando conformados por las formaciones fluvio-aluvionales con intercalación de niveles lutáceos, algunos bentoníticos, carbonosos y la presencia de niveles tobáceos.

La ocurrencia de fenómenos Geodinámicos externo, está asociado a los periodos de fuertes precipitaciones como las causadas por el Fenómeno del Niño que activan las quebradas existentes y con consecuencia de originar la inestabilidad de los cortes naturales con la consecuencia de deslizamiento de materiales y su acumulación.

La superficie actual del terreno seleccionado se encuentra estable. Sin embargo, cuando se excaven las zanjas o a medida que se profundicen para la construcción de estructuras, pueden estar expuestas al derrumbamiento de las paredes, por lo que se recomienda excavar en forma de talud o con protección tipo (encofrado) y de esta forma evitar pérdidas humanas.

No se han observado fallas geológicas o problemas estructurales cuya existencia afectaría la seguridad de la obra en sí.

TOPOGRAFÍA

El área de estudio correspondiente a los Asentamientos Humanos de las partes altas del distrito de Tumbes se encuentra aproximadamente a 1 km. del cercado de Tumbes, tiene una altitud que varía entre 6 m.s.n.m. y 40 m.s.n.m. Actualmente se encuentra en proceso de habilitación donde existen predios que presentan construcciones por lo cual la topografía ha venido siendo modificada, en general el terreno es accidentado dado que la zona se encuentra en laderas de los cerros interrumpidas por torrenteras entre las cuales se ha conformado semi plataformas donde se han ubicado varios asentamientos.

Desde el punto de vista geomorfológico, en el área en estudio las principales formas geomorfológicas incluyen a la ciudad de Tumbes son 4 unidades entre ellas tenemos: LA LITORAL que corresponde al sector de la playa, comprendida entre la zona de alta y baja marea, cuyo sector está cubierto por arenas que son los sedimentos alineados paralelamente al litoral.- LA LLANURA COSTERA, parte de la costa que se ubica entre el borde del litoral y los flancos occidentales de los Amotapes, que incluye el abanico fluvial y terrazas del rio. La planicie de la costa de Tumbes son características de suelos aluviales, superficie ligeramente erosionado y áreas de manglares MONTAÑAS Y COLINAS, zonas comprendidas entre los 50m. hasta los 3000m. de altura formados por la cordillera de Tahuin, Celica y Chilla, constituida generalmente por rocas Paleozoica. ZONA DEL CRUCE DEL RIO TUMBES, en la actualidad a consecuencia del fenómeno del Niño a sufrido la acumulación de grandes llanuras de inundación originadas por el crecimiento de los caudales y la poca pendiente longitudinal. El relieve de la zona en estudio es de características ondulado con pequeñas quebradas.

Debido a su ubicación en la parte sureste de Tumbes, constituye un área de expansión urbana muy dinámica, cuyo crecimiento no ha sido del todo ordenado; como puede apreciarse de la fotografía satelital de la fig. 1 el relieve es bastante accidentado y se observan áreas verdes, lo cual explica la presencia de zonas en constante erosión.

Figura 1

CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS

En lo referente a las características de las viviendas en el área en estudio, se ha establecido que según el material predominante de construcción, un 20% de las viviendas está construido con material de la región, el 70% de las viviendas es construido con ladrillos de arcilla y el restante 10% con otros materiales.

Por su parte, en cuanto a la tenencia de la vivienda, se conoce que en el área de estudio el 98.9% de los predios es propio, solamente el 0.6% es alquilada y 0.5% corresponde a otra modalidad.

Como se menciona en ítems anteriores, respecto al déficit de cobertura de los servicios de saneamiento, la mayor parte de las viviendas cuentan con servicios de agua potable y alcantarillado, pero este tiene más de 3

0 años de antigüedad y presenta colapso, en los Asentamientos Humanos de las partes altas del distrito de Tumbes, la población almacena el agua en tanques construidos en forma artesanal, la cual alimentan con agua proveniente de la red, en promedio su consumo actual es mínimo de 3 baldes diarios de 20 litros cada uno, además observamos que la disposición final del agua servidas es mediante letrinas con pozo ciego ubicados en sus predios lo cual abarca a más del 90% del total, para el resto de los casos se aprecia que la disposición final es directamente hacia el campo abierto.

EDUCACIÓN

Tumbes registra una tasa de cobertura de la población de 3 a 5 años, que bordea el 80 por ciento y supera con amplitud el promedio nacional.

Alrededor de 3 mil niños de 3 a 5 años que residen en Tumbes no acceden al sistema educativo.

Aproximadamente 2 500 niños y niñas de 6 a 11 años que residen en Tumbes no están matriculados en algún nivel del sistema educativo.

Tumbes registra una tasa de cobertura educativa para la población adolescente que se aproxima a la universalidad. Sin embargo, debe tenerse presente que alrededor de 2 500 mil adolescentes quedan excluidos del sistema educativo.

Según estadísticas del INEI, el 86.91% de los habitantes varones y el 85.84% de las mujeres sabe leer y escribir, siendo el idioma castellano la lengua madre en el 99.75% de los casos y el quechua en el 0.25% restante. Por su parte, en cuanto al nivel educativo alcanzado por la población, el cuadro siguiente muestra que el 39.82% estudió hasta concluir el nivel primario y el 34.09% hasta el nivel secundario.

SALUD

El distrito de Tumbes se encuentra dentro de la jurisdicción de la Microred Tumbes, la misma que está conformado por cuatro establecimientos de salud, dentro del área del proyecto son los siguientes:

- Hospital Apoyo "JAMO"

- C.S. Pampa Grande

- P.S. Puerto Pizarro

- P.S. Andrés Araujo.

Sin embargo, está de acuerdo a su capacidad instalada solamente puede brindar servicios de atención de primer nivel o de baja complejidad, que comprenden actividades de promoción y protección específica, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de las necesidades de salud más frecuentes, no pudiendo atender casos de enfermedades infecciosas intestinales u otras de mayor complejidad, siendo necesario que el Paciente sea derivado al centro de salud Jamo.

Estos Centros de Salud se ubica en un área donde existen redes de agua y alcantarillado; según sus propias estadísticas el mayor número de atendidos provienen de los Asentamientos del distrito de Tumbes, en ella indican la alta incidencia de enfermedades infectocontagiosas como son infecciones a las vías respiratorias, afecciones gastrointestinales, enfermedad de la cavidad bucal y trastornos de la conjuntiva y ojos, debiendo notarse que esta problemática está asociada a las deficientes condiciones de salubridad en que se encuentra la zona en estudio, producto del déficit de cobertura de los servicios de agua y alcantarillado.

ACTIVIDAD ECONÓMICA

La actividad económica más desarrollada es la de servicios y representa el 64,9% del PBI del departamento constituida por el comercio, hotelería, producción de servicios gubernamentales y alquiler de viviendas.

La segunda actividad económica está constituida por los sectores productivos y extractivos conformados por la agricultura, pesquería y minería, representando en conjunto el 22,6% del PBI del total del departamento.

La tercera actividad económica está constituida por los sectores de industria manufacturera y construcción, representando el 7,4% del PBI del departamento.

SERVICIOS PÚBLICOS.

En el área de estudio si cuenta con servicios públicos de energía eléctrica, telefonía, y medios de transporte que lo conectan con el resto de las Ciudades y AA HH y con el centro de la ciudad de Tumbes.

En el área de influencia del Proyecto se pueden captar con regularidad todos los canales de televisión abierta, radios de transmisión local y nacional; hay telefonías móviles Claro y Movistar.

Asimismo, hay accesibilidad, como se mencionó en ítems anteriores, a servicios diversos como son: postas médicas, parroquias, comedores populares, wawahuasi, instituciones educativas, etc.

2.03 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA EXISTENTE

Sistema de Agua Potable Existentes

En la actualidad en el Cercado de Tumbes existe el sistema de distribución de agua potable desde hace más de 30 años que fue fundado.

Generando con el paso de los años una serie de problemas en diferentes aspectos tales como en el sector salud y también en la transitabilidad. Porque al haber precipitaciones pluviales se vuelve una zona inaccesible, todo esto mezclándose con los desechos fecales debido a que cuenta con un sistema de agua y alcantarillado muy antiguo y colapsado.

Actualmente el estado de las redes de agua potable de las Calles Jorge Herrera y Mayor Novoa son de diámetros de (100,150 y 300 mm), siendo de diferentes materiales AC: Abesto Cemento – PVC: Polivinilo de cloruro, tal como hace referencia el informe emitido por la EPS OTASS, con fecha de instalación 1973 y 1993

Redes de Distribución:

Las redes de distribución de este sistema de abastecimiento serán reemplazadas conformadas por tuberías de PVC, con diámetros Nominal de 90 mm, 160 mm y 315 mm diámetros que en la actualidad existen, el material de las tuberías a remplazar serán de PVC que cumpla con la Norma NTP ISO 1452.

ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TUMBES

Sistema de Alcantarillado Existente

Actualmente las calles que contempla el proyecto del Cercado de Tumbes (calle Jorge Herrera y Calle Mayor Novoa); cuentan con un sistema de alcantarillado, intra domiciliario, antiguo y colapsado

Actualmente los colectores principales y secundarios del sector a intervenir constan de tuberías de diámetros de (200mm) cuyo material y antigüedad es variable, tal como hace referencia el informe emitido por la EPS OTASS.

La mayor parte de los habitantes de la zona de estudio tiene en sus viviendas baños completos, al presentarse una red de alcantarillado colapsado y con problemas de rebose, constituyendo focos infecciosos que trae como consecuencia la contaminación del medio ambiente y presencia de malos olores, siendo esta situación causante de diversas enfermedades gastro-intestinales que afectan a los habitantes de este Barrio.

El circuito de contaminación empieza allí, por cuanto las deposiciones son consumidas por animales que conviven junto con el hombre y muchas veces juegan con los niños, quienes se contaminan fácilmente.

Sin embargo, esta zona corresponde al área de drenaje del cercado de Tumbes, al cual se integrará.

Evaluación del Sistema Existente

Las redes existentes se encuentran en mal estado de conservación, sobre todo por falta de Cambio por parte de las mismas EPS; ello se debe a que al pasar el tiempo no se ejecutó antes un proyecto de cambio de redes existentes, es por eso por lo que en base a todo lo mencionado anteriormente se ha constituido este proyecto para mejora de la población del cercado en las Calle Jorge Herrera y Calle Mayor Novoa.

Mediante el cambio de las redes de agua potable y alcantarillado. Para las redes de agua potable, se ha propuesto el remplazo de las redes con los mismos diámetros existentes, con sus respectivos accesorios, el material de las tuberías serán de PVC que cumpla con la Norma NTP ISO 1452:2011. Se asegurarán la ejecución de los empalmes a las redes existentes, con el fin de evitar las descomposiciones en el sistema existente de agua potable. además se consideran la reposición de todos los accesorios que actualmente existen como son: (Válvulas etc.), los cuales tendrán que cumplir con las Normas técnicas descritas en las especificaciones técnicas.

Se procederá al cambio de las conexiones domiciliarias de agua potable, de acuerdo con el número de lotes que contempla el proyecto.  Cuyos materiales para s

u empleo deberán cumplir con las normas especificadas en las especificaciones técnicas.

Para las redes de alcantarillado: se propone el cambio de las redes existentes, cámaras de inspección, accesorios, conexiones domiciliarias. Las tuberías serán de PVC UF NTP ISO 4435:2005 (revisada el 2019) SN4 DN 200 - 250 mm, Las cámaras de inspecciones serán de concreto armado los cuales contarán con una tapa de acceso de 0,60 m de diámetro.  Cabe precisar que para el diseño de las redes de alcantarillado se ha tomado como base la Normas OS. 070 REDES AGUAS RESIDUALES.

2.04 CONSIDERACIONES DE DISEÑO DEL SISTEMA PROPUESTO

2.04.01 DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA.

El proyecto está delimitado por unos sectores a mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado para el Cercado de Tumbes Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes – Tumbes.

2.04.02 ÁMBITO DE INFLUENCIA:

Ámbito de Influencia: Sector “CERCADO DE TUMBES” – CALLE MAYOR NOVOA Y JORGE HERRERA

2.04.03 POBLACIÓN BENEFICIADA Y COBERTURA

Para la red de Agua Potable.

Calle Jorge Herrera

Población beneficiada directamente Domésticos en el año 2021. es de 133 habitantes con una densidad de vivienda de 3.79 hab/lote. Esto corresponde a 35 lotes. A demás se beneficiará 2 lotes de consumo No domestico en la calle Jorge Herrera, se debe tener en cuenta que solo demanda de dos conexiones no domésticas, una social (Empresa de Trans. Flores Hnos) y una estatal (la institución educativa 013 Leonardo Rodríguez Arellano), cabe precisar que La conexión de agua potable del Cuartel de Ingenieros se encuentra ubicada en la Av. Tumbes.

Calle mayor Novoa

Población beneficiada directamente Domésticos en el año 2021. es de 80 habitantes con una densidad de vivienda de 3.79 hab/lote. Esto corresponde a 21 lotes.

Para la red de Alcantarillado.

Calle Jorge Herrera

Población beneficiada directamente, Domésticos en el año 2021 es de 133 habitantes con una densidad de vivienda de 3.79 hab/lote. Cabe precisar que los lotes beneficiarios directos para sistema de alcantarillado en el proyecto son 37, de los cuales de estos 35 son aportes directos Domésticos y 2 No Domésticos. Cabe precisar el lote 006 (Cuartel de Ingenieros) perteneciente a la manzana "32" Actualmente existen 3 conexiones domiciliarias

Cuadro N°03: Proyección de la población (directa) por atender al año 2021-2041 – Ca. Jorge Herrera

| AÑO | PROY. POBLACIONAL | PROY. VIVIENDAS |
| --- | --- | --- |
| 2021 | 133 | 35 |
| 2022 | 135 | 36 |
| 2023 | 138 | 36 |
| 2024 | 141 | 37 |
| 2025 | 144 | 38 |
| 2026 | 147 | 39 |
| 2027 | 150 | 40 |
| 2028 | 153 | 40 |
| 2029 | 156 | 41 |
| 2030 | 159 | 42 |
| 2031 | 163 | 43 |
| 2032 | 166 | 44 |
| 2033 | 169 | 45 |
| 2034 | 173 | 46 |
| 2035 | 176 | 47 |
| 2036 | 180 | 48 |
| 2037 | 184 | 49 |
| 2038 | 188 | 50 |
| 2039 | 191 | 51 |
| 2040 | 195 | 52 |
| 2041 | 199 | 53 |

Fuente: Elaboración propia.

Calle mayor Novoa

Población beneficiada directamente, Domésticos en el año 2021 es de 80 habitantes con una densidad de vivienda de 3.79 hab/lote. Cabe precisar que los lotes beneficiarios directos para sistema de alcantarillado en el proyecto son 21, de los cuales de estos todos son aportes directos Domésticos

Cuadro N°04: Proyección de la población (directa) por atender al año 2041 – Ca. Mayor Novoa

| AÑO | PROY. POBLACIONAL | PROY. VIVIENDAS |
| --- | --- | --- |
| 2021 | 80 | 21 |
| 2022 | 81 | 21 |
| 2023 | 83 | 22 |
| 2024 | 85 | 22 |
| 2025 | 86 | 23 |
| 2026 | 88 | 23 |
| 2027 | 90 | 24 |
| 2028 | 92 | 24 |
| 2029 | 94 | 25 |
| 2030 | 96 | 25 |
| 2031 | 98 | 26 |
| 2032 | 100 | 26 |
| 2033 | 102 | 27 |
| 2034 | 104 | 27 |
| 2035 | 106 | 28 |
| 2036 | 108 | 29 |
| 2037 | 110 | 29 |
| 2038 | 113 | 30 |
| 2039 | 115 | 30 |
| 2040 | 117 | 31 |
| 2041 | 120 | 32 |

Fuente: Elaboración propia.

2.04.04 PARÁMETROS DE DISEÑO:

Los parámetros y criterios de diseño establecidos para el Proyecto se han tomado teniendo en consideración principalmente el Reglamento Nacional de Edificaciones y las recomendaciones de la UNIDAD EJECUTORA 002 – SERVICIOS DE SANEAMIENTO TUMBES – “OTASS”.

CALLE JORGE HERRERA

- Población Inicial: 246 habitantes

- N° viviendas: 65 viv. (Fuente: Plano de lotización de Emucsac - MPT)

- Densidad de viviendas: 3.79 hab/viv. (Fuente: proy. de código SNIP N°346764)

- Periodo de diseño: 20 años (Fuente: Guía de elaboración de expedientes técnicos PNSU)

- Tasa de crecimiento: 2.06 % (Fuente: proy. de código SNIP N°346764)

- Dotación: 220 l/hab*dia (Fuente: RNE)

- Población futura: 370 habitantes (fuente propia - método geométrico)

- k1: 1.3, k2: 2.20 (Fuente: RNE)

- % perdidas: 35% en rede de agua (Fuente: Unidad Ejecutora 002 – Servicios De Saneamiento Tumbes – “OTASS”)

- % Contribución: 80% (Fuente: RNE)

CALLE MAYOR NOVOA

- Población Inicial: 1179 habitantes

- N° viviendas: 311 viv. (Fuente: Plano de lotización de Emucsac - MPT)

- Densidad de viviendas: 3.79 hab/viv. (Fuente: proy. de código SNIP N°346764)

- Periodo de diseño: 20 años (Fuente: Guía de elaboración de expedientes técnicos PNSU)

- Tasa de crecimiento: 2.06 % (Fuente: proy. de código SNIP N°346764)

- Dotación: 220 l/hab*dia (Fuente: RNE)

- Población futura: 1,772 habitantes (fuente propia - método geométrico)

- k1: 1.3, k2: 2.20 (Fuente: RNE)

- % perdidas: 35% en rede de agua (Fuente: Unidad Ejecutora 002 – Servicios De Saneamiento Tumbes – “OTASS”)

- % Contribución: 80% (Fuente: RNE)

Demanda de Agua Potable – Domestico

Cuadro N°05: Caudales de diseño de la Ca. Jorge Herrera, área del proyecto del 2021 al 2041

| Año | N° Lotes | Población | Caudales |  | Caudales de Diseño (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Doméstico (l/s) | No Domestico (l/s) | Promedio (l/s) | Max. Diario | Max. Horario |
| 2,021 | 35 | 133 | 0.338 | 0.904 | 1.91 | 2.48 | 4.20 |
| 2,022 | 36 | 135 | 0.345 | 0.904 | 1.92 | 2.50 | 4.23 |
| 2,023 | 36 | 138 | 0.352 | 0.904 | 1.93 | 2.51 | 4.25 |
| 2,024 | 37 | 141 | 0.359 | 0.904 | 1.94 | 2.53 | 4.28 |
| 2,025 | 38 | 144 | 0.366 | 0.904 | 1.96 | 2.54 | 4.30 |
| 2,026 | 39 | 147 | 0.374 | 0.904 | 1.97 | 2.56 | 4.33 |
| 2,027 | 40 | 150 | 0.382 | 0.904 | 1.98 | 2.57 | 4.35 |
| 2,028 | 40 | 153 | 0.390 | 0.904 | 1.99 | 2.59 | 4.38 |
| 2,029 | 41 | 156 | 0.398 | 0.904 | 2.00 | 2.60 | 4.41 |
| 2,030 | 42 | 159 | 0.406 | 0.904 | 2.02 | 2.62 | 4.43 |
| 2,031 | 43 | 163 | 0.414 | 0.904 | 2.03 | 2.64 | 4.46 |
| 2,032 | 44 | 166 | 0.423 | 0.904 | 2.04 | 2.65 | 4.49 |
| 2,033 | 45 | 169 | 0.431 | 0.904 | 2.06 | 2.67 | 4.52 |
| 2,034 | 46 | 173 | 0.440 | 0.904 | 2.07 | 2.69 | 4.55 |
| 2,035 | 47 | 176 | 0.449 | 0.904 | 2.08 | 2.71 | 4.58 |
| 2,036 | 48 | 180 | 0.459 | 0.904 | 2.10 | 2.73 | 4.61 |
| 2,037 | 49 | 184 | 0.468 | 0.904 | 2.11 | 2.75 | 4.65 |
| 2,038 | 50 | 188 | 0.478 | 0.904 | 2.13 | 2.76 | 4.68 |
| 2,039 | 51 | 191 | 0.488 | 0.904 | 2.14 | 2.78 | 4.71 |
| 2,040 | 52 | 195 | 0.498 | 0.904 | 2.16 | 2.80 | 4.75 |
| 2,041 | 53 | 199 | 0.508 | 0.904 | 2.17 | 2.82 | 4.78 |

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro N°06: Caudales de diseño de la Ca. Mayor Novoa - Jorge Herrera, área del proyecto del 2021 al 2041

| Año | N° Lotes | Población | Caudales | Caudales de Diseño (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Doméstico (l/s) | Promedio (l/s) | Max. Diario | Max. Horario |
| 2,021 | 21 | 80 | 0.203 | 0.31 | 0.41 | 0.69 |
| 2,022 | 21 | 81 | 0.207 | 0.32 | 0.41 | 0.70 |
| 2,023 | 22 | 83 | 0.211 | 0.32 | 0.42 | 0.71 |
| 2,024 | 22 | 85 | 0.215 | 0.33 | 0.43 | 0.73 |
| 2,025 | 23 | 86 | 0.220 | 0.34 | 0.44 | 0.74 |
| 2,026 | 23 | 88 | 0.224 | 0.35 | 0.45 | 0.76 |
| 2,027 | 24 | 90 | 0.229 | 0.35 | 0.46 | 0.78 |
| 2,028 | 24 | 92 | 0.234 | 0.36 | 0.47 | 0.79 |
| 2,029 | 25 | 94 | 0.239 | 0.37 | 0.48 | 0.81 |
| 2,030 | 25 | 96 | 0.243 | 0.37 | 0.49 | 0.82 |
| 2,031 | 26 | 98 | 0.248 | 0.38 | 0.50 | 0.84 |
| 2,032 | 26 | 100 | 0.254 | 0.39 | 0.51 | 0.86 |
| 2,033 | 27 | 102 | 0.259 | 0.40 | 0.52 | 0.88 |
| 2,034 | 27 | 104 | 0.264 | 0.41 | 0.53 | 0.89 |
| 2,035 | 28 | 106 | 0.270 | 0.41 | 0.54 | 0.91 |
| 2,036 | 29 | 108 | 0.275 | 0.42 | 0.55 | 0.93 |
| 2,037 | 29 | 110 | 0.281 | 0.43 | 0.56 | 0.95 |
| 2,038 | 30 | 113 | 0.287 | 0.44 | 0.57 | 0.97 |
| 2,039 | 30 | 115 | 0.293 | 0.45 | 0.59 | 0.99 |
| 2,040 | 31 | 117 | 0.299 | 0.46 | 0.60 | 1.01 |
| 2,041 | 32 | 120 | 0.305 | 0.47 | 0.61 | 1.03 |

Fuente: Elaboración propia.

Demanda de Agua Potable – NO Domestico

Para hallar la demanda de agua potable en la calle Jorge Herrera, se tiene debe tener en cuenta que solo demanda de dos conexiones no domésticas, una social (Empresa de Trans. Flores Hnos) y una estatal (la institución educativa 013 Leonardo Rodríguez Arellano), por lo tanto, se obtiene una demanda total de 0.9044 l/s.

La conexión de agua potable del Cuartel de Ingenieros se encuentra ubicada en la Av. Tumbes; sin embargo, presenta su conexión de desagüe en la Calle Jorge Herrera, por lo tanto, el caudal presentado en el cuadro N°06 es para el aporte directo puntual al colector del proyecto.

Demanda de Alcantarillado

Cuadro N°7: Proyección de la demanda de Alcantarillado – Ca. Jorge Herrera

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro N°8: Proyección de la demanda de Alcantarillado – Ca. Mayor Novoa

Fuente: Elaboración propia.

2.05 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

El proyecto planteado en el Cercado de Tumbes del Distrito de Tumbes, consta del (Remplazo de redes de agua potable y Alcantarillado en las calles Jorge Herrera y Mayor Novoa).

Para las redes de agua potable, se ha propuesto el remplazo de las redes con los mismos diámetros existentes, con sus respectivos accesorios, el material de las tuberías serán de PVC que cumpla con la Norma NTP ISO 1452:2011. Se asegurarán la ejecución de los empalmes a las redes existentes, con el fin de evitar las descomposiciones en el sistema existente de agua potable. Además, se consideran la reposición de todos los accesorios que actualmente existen como son: (Válvulas, etc.), los cuales tendrán que cumplir con las Normas técnicas descritas en las especificaciones técnicas.

Se procederá al cambio de las conexiones domiciliarias de agua potable, de acuerdo con el número de lotes que contempla el proyecto.  Cuyos materiales para su empleo deberán cumplir con las normas especificadas en las especificaciones técnicas.

Para las redes de alcantarillado: se propone el cambio de las redes existentes, cámaras de inspección, accesorios, conexiones domiciliarias. Las tuberías serán de PVC UF NTP ISO 4435:2005 (revisada el 2019) SN4 DN 200 - 250 mm, Las cámaras de inspecciones serán de concreto armado los cuales contarán con una tapa de acceso de 0,60 m de diámetro.  Cabe precisar que para el diseño de las redes de alcantarillado se ha tomado como base la Normas OS. 070 REDES AGUAS RESIDUALES.

Agua potable:

- REHABILITACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE:

En el sistema de agua potable a rehabilitar se están considerando la instalación de tuberías de diámetros de 90mm, (290.50ml) ,160mm (178.11 ml) y 315mm (174.92 ml) PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10, ancho de zanja 0.80-1.00m y una profundidad de 1.50m, en un terreno saturado y normal. Su ubicación será la misma de las redes actualmente existentes.

- CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA:

En el sistema de agua potable también se considerarán 58 conexiones domiciliarias, 37 und.  de 90mm con salida de 1/2” y 21 und. De 160mm con salida de 1/2", todas con micro medidor.

- EMPLAMES

Los puntos de empalme requeridos, para el sistema de agua potable están indicados en los planos (EAP-01 y EAP-02), los cuales tendrán la misma característica de las redes, PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10. Estos empalmes serán de diámetro (75mm,90mm, 110mm, 160mm y 315mm) ancho de zanja 0.80-1.00 m y una profundidad de 1.50m, en un terreno saturado y normal

- VALVULAS Y GRIFOS CONTRA INCENDIO

También se está considerando reponer las 05 válvulas compuerta cuya Norma es NTP 350.102:2001, Su ubicación será la misma que la de los elementos del sistema existente.

Cuadro N°9: Ubicación De Válvulas

| ACCESORIOS (VALVULAS) | UBICACIÓN | COORDENADA "E" | COORDENADA "N" |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) VÁLVULA 90 mm | Calle Jorge.H | 560164,64 | 9606012,84 |
| 2) VÁLVULA 160 mm | Calle Mayor.N | 559949,74 | 9605656,10 |
| 1) VÁLVULA 315 mm | Calle Mayor.N | 559804,82 | 9605747,54 |

Fuente: PLANOS DE DISTRIBUCIÓN DE ACCESORIOS DE AGUA POTABLE CALLE JORGE HERRERA Y MAYOR NOVOA (LAMINA DAAP-01 Y 02)

Nota: coordenadas en sistema UTM WGS84

Cercado de Tumbes

Jorge Herrera

Mayor Novoa

Calles donde se va a Remplazar la red de agua potable

Sistema de alcantarillado:

- COLECTORES PRINCIPALES DE ALCANTARILLADO

En el sistema de alcantarillado, se van a cambiar los diámetros de los colectores principales de alcantarillado, por unos mayores, que cumplan con la actual demanda ya que el sistema actualmente, está colapsado.

Se utilizarán Tuberías PVC-U UF NTP ISO 4435:2005 (revisada el 2019) SN 4 DN de diámetros de 200mm, 250mm cuya longitud serán:

Respectivamente las cuales serán instaladas en calles Jorge Herrera y Mayor Novoa. En este metrado están incluidos los empalmes, cuyo diámetro será de 200-250mm.

Los anchos de zanja considerados varían en función al diámetro de los colectores, para diámetros de 200 y 250mm El ancho de zanjas será 1.00-1.20 m. Su ubicación será la misma que la de las redes existentes, las cuales serán reemplazadas.

Cuadro N° 10: Empalmes En Alcantarillado.

| EMP. | (BZ .EXIST.) | H. BZ EXIST. | BZ. PROY. | H. BZ PROY. | Ø TUB. | COORDENADA "E" (BP) | COORDENADA "N" (BP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° 01 | Bz Ex. | 1.40 | Bz N° 2 | 1.60 | 200 mm | 560312,24 | 9606234,39 |
| N° 02 | BZ.ex | 1.40 | Bz N° 3 | 1.75 | 200 mm | 560152,89 | 9605999,10 |
| N° 03 | BZ.ex. | 1.20 1.20 | Bz N° 7 | 1.55 | 250 mm | 560166,50 | 9605990,14 |
| N° 04 | BZ.ex. | 3.44 | Bz N° 8 | 4.20 | 250 mm | 560043,92 | 9605804,32 |
| N° 05 | BZ.ex. | 1.20 1.20 | Bz N° 9 | 3.00 | 250 mm | 559868,63 | 9605692.67 |

Nota: coordenadas en sistema UTM WGS84

- BUZONES (C. PRINCIPAL)

En el sistema de alcantarillado, se van a cambiar los Colectores que estén dentro del ámbito de influencia directo, que serán de altura variable, según la profundidad de las redes de alcantarillado. La cantidad de buzones proyectados para los colectores principales serán 9 Und, cabe precisar que el buzón N°06 que se encuentran en la Calle 24 de Julio Sera ejecutado en el proyecto de código SNIP N° 319691 y el Buzón N°10 En la Calle Bolivia en el proyecto de código SNIP 346764.

- CONEXIONES DOMICILAIARIAS DE ALCANTARILLADO

También se están considerando 60 conexiones domiciliarias.

De estas 39 conexiones domiciliarias se empalmarán al colector principal en la Calle Jorge Herrera cuyo diámetro es 200mm, 21 conexiones domiciliarias se empalmarán al colector principal en la Calle Mayor Novoa cuyo diámetro es 250mm. Se utilizarán Tuberías PVC-U UF NTP ISO 4435:2005 (revisada el 2019) SN 4 DN 160mm

Cercado de Tumbes

Jorge Herrera

Mayor Novoa

Calle Jorge Herrera y Mayor Novoa donde se va a remplazar las redes de alcantarillado

CUADRO RESUMEN DE METAS

REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE (643.53 ml)

REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO (483.79 ml)

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

COLECTORES DE ALCANTARILLADO

2.06 METAS CONSIDERADO EN EL PROYECTO EL SUB. PRESUPUESTO 02 (REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO)

El Proyecto consiste en la Ejecución de los Trabajos de:

| RESUMEN DE METRADOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obra | “REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL CERCADO DE TUMBES, DISTRITO TUMBES, PROVINCIA TUMBES Y REGION DE TUMBES” |  |  |
| Entidad | : Gobierno Regional de Tumbes |  |  |
| Lugar | : Departamento: Tumbes Provincia: Tumbes Distrito: Tumbes - CERCADO DE TUMBES |  |  |
| Subpresupuesto | CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE Y REDES DE ALCANTARILLADO | fecha | Ene-22 |
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | METRADO |
| 2.00 | REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO |  |  |  |
| 2.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |
| 2.01.01 | Trazo y replanteo del proyecto, para líneas-redes | m | 1,127.33 |  |
| 2.01.02 | Cerco de malla HDP de 1 m altura para límite de seguridad de obra | m | 1,127.33 |  |
| 2.01.03 | Cono fibra vidrio fosforescente p/desvío de tránsito s/d (prov. durante obra) | und | 14.00 |  |
| 2.01.04 | Tranquera tipo tijera de 2,40 x 1,20 m para señal PELIGRO (prov. durante obra) | und | 7.00 |  |
| 2.01.05 | Puente de madera para pase peatonal sobre zanja s/d (prov. durante obra) | und | 5.00 |  |
| 2.01.06 | Puente de madera para pase vehicular sobre zanja s/d (prov. durante obra) | und | 2.00 |  |
| 2.01.07 | Suministro e instalación de tubería provisional de PVC-U UF NTP ISO 1452 PN7.5 DN 250mm (incl. Anillo +2% desperdicios), Para no interrumpir servicio de agua | Est | 1.00 |  |
| 2.01.08 | Colocación de Tubería de PVC-Ø4" SAL Provisional de Alcantarillado para continuidad del Servicio | Est | 1.00 |  |
| 2.02 | RED DE AGUA POTABLE |  |  |  |
| 2.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |
| 2.02.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS |  |  |  |
| 2.02.01.01.01 | Excav. zanja(máq)p/tub t-saturado DN 90mm de 1,50 m prof. | m | 290.50 |  |
| 2.02.01.01.02 | Excav. zanja(máq)p/tub t-normal DN 160-315mm de 1,50 m prof. | m | 353.03 |  |
| 2.02.01.02 | REFINE Y CONFORMACIÓN DE ZANJAS |  |  |  |
| 2.02.01.02.01 | Refine y nivel de zanja t-saturado p/tub. DN 90mm para toda prof. | m | 290.50 |  |
| 2.02.01.02.02 | Refine y nivel de zanja t-normal p/tub. DN 160-315mm para toda prof. | m | 353.03 |  |
| 2.02.01.02.02 | Drenaje de zanjas c/bombeo p/deprimir napa freática | m | 290.50 |  |
| 2.02.01.03 | ENTIBADO DE ZANJAS |  |  |  |
| 2.02.01.03.01 | Entibado de zanja de 2.01 hasta 2.50 m | m | 290.50 |  |
| 2.02.01.04 | CAMA DE APOYO Y PROTECCION PARA TUBERIAS |  |  |  |
| 2.03.01.04.01 | Cama de over E=0.30 zanja p/tub DN 90mm | m | 290.50 |  |
| 2.03.01.04.02 | Capa de hormigon E=0.20 zanja p/tub DN 90mm | m | 290.50 |  |
| 2.03.01.04.03 | Cama de arena E=0.10m. zanja p/tub DN 90-315mm | m | 643.53 |  |
| 2.03.01.04.04 | Cama de arena E=0.20 sct p/tubería DN 90-315mm | m | 643.53 |  |
| 2.02.01.05 | RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION ZANJAS |  |  |  |
| 2.02.01.05.01 | Relleno c/material de prestamo DN 90-315mm. 1,50 m prof. | m | 643.53 |  |
| 2.02.01.06 | ACARREO Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE |  |  |  |
| 2.02.01.06.01 | Acarreo interno, material procededente de las excavaciones en zona aledaña | m3 | 919.87 |  |
| 2.02.01.06.02 | Eliminación de material excedente d. prom 5 km de la obra | m3 | 919.87 |  |
| 2.02.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA |  |  |  |
| 2.02.02.01 | Tubería de PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 90mm incl. anillo + 2% desperdicios | m | 290.50 |  |
| 2.02.02.02 | Tubería de PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 160mm incl. anillo + 2% desperdicios | m | 178.11 |  |
| 2.02.02.03 | Tubería de PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 315mm incl. anillo + 2% desperdicios | m | 174.92 |  |
| 2.02.02.04 | Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN 90mm NTP 1452 | m | 290.50 |  |
| 2.02.02.05 | Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN 160mm NTP 1452 | m | 178.11 |  |
| 2.02.02.06 | Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN 315mm NTP 1452 | m | 174.92 |  |
| 2.02.03 | PRUEBAS HIDRAULICAS |  |  |  |
| 2.02.03.01 | Prueba hidráulica y desinfección de tubería agua potab. DN 90mm NTP ISO 1452 PN 10 | m | 290.50 |  |
| 2.02.03.02 | Prueba hidráulica y desinfección de tubería agua potab. DN 160mm NTP ISO 1452 PN 10 | m | 178.11 |  |
| 2.02.03.03 | Prueba hidráulica y desinfección de tubería agua potab. DN 315mm NTP ISO 1452 PN 10 | m | 174.92 |  |
| 2.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS |  |  |  |
| 2.02.04.01 | TEE REDUC. de PVC - U unión flexible NTP ISO 1452 PN 10 - DN 90x75mm | und | 2.00 |  |
| 2.02.04.02 | TEE REDUC. de PVC - U unión flexible NTP ISO 1452 PN 10 - DN 160x75mm | und | 1.00 |  |
| 2.02.04.03 | TEE REDUC. de PVC - U unión flexible NTP ISO 1452 PN 10 - DN 160x110mm | und | 1.00 |  |
| 2.02.04.04 | TEE REDUC. de PVC - U unión flexible NTP ISO 1452 PN 10 - DN 315x160mm | und | 2.00 |  |
| 2.02.04.05 | Codo de PVC-U unión flexible NTP ISO 1452 PN 10 de 90° DN 160mm | und | 1.00 |  |
| 2.02.04.06 | Codo de PVC-U unión flexible NTP ISO 1452 PN 10 de 11.25° DN 315mm | und | 3.00 |  |
| 2.02.04.07 | Instalación de accesorios de PVC-U UF - DN 90 - 315mm | und | 10.00 |  |
| 2.02.04.08 | Concreto f'c=140 kg/cm2 para anclajes de accesorios DN 90 - 315mm. | und | 10.00 |  |
| 2.02.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS |  |  |  |
| 2.02.05.01 | Válvula cpta.CC, ho.dúctil cierre elást. vástago acero inoxidable DN 90mm | und | 2.00 |  |
| 2.02.05.02 | Válvula cpta.CC, ho.dúctil cierre elást. vástago acero inoxidable DN 160mm | und | 2.00 |  |
| 2.02.05.03 | Válvula cpta.CC, ho.dúctil cierre elást. vástago acero inoxidable DN 315mm | und | 1.00 |  |
| 2.02.05.04 | Instalación de válvula compuerta DN 90 mm incl. Registro | und | 2.00 |  |
| 2.02.05.05 | Instalación de válvula compuerta DN 160 mm incl. Registro | und | 2.00 |  |
| 2.02.05.06 | Instalación de válvula compuerta DN 315 mm incl. Registro | und | 1.00 |  |
| 2.02.06 | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA |  |  |  |
| 2.02.06.01 | Conexiones domiciliarias para agua potable tub. HDP DN 15 - 90mm. | und | 37.00 |  |
| 2.02.06.02 | Conexiones domiciliarias para agua potable tub. HDP DN 15 - 160mm. | und | 21.00 |  |
| 2.02.07 | RETIRO Y REPOSICION DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE |  |  |  |
| 2.02.07.01 | Corte de vereda p/conexión domiciliaria | m2 | 69.60 |  |
| 2.02.07.02 | Demolición de vereda p/conexión domiciliaria | m2 | 69.60 |  |
| 2.02.07.03 | Retiro de caja domiciliaria existente (tapa, cuerpo y basae) | und | 58.00 |  |
| 2.02.07.04 | Concreto f'c 175 kg/cm2 para veredas e=10cm. (Cemento MS) | m2 | 69.60 |  |
| 2.02.08 | EMPALMES A RED EXISTENTES Y OTROS |  |  |  |
| 2.02.08.01 | Empalme c/ inserción de tubería a lineas de agua potable DN 75mm | und | 3.00 |  |
| 2.02.08.02 | Empalme c/ inserción de tubería a lineas de agua potable DN 90mm | und | 1.00 |  |
| 2.02.08.03 | Empalme c/ inserción de tubería a lineas de agua potable DN 110mm | und | 1.00 |  |
| 2.02.08.04 | Empalme c/ inserción de tubería a lineas de agua potable DN 160mm | und | 1.00 |  |
| 2.02.08.05 | Empalme c/ inserción de tubería a lineas de agua potable DN 315mm | und | 2.00 |  |
| 2.03 | RED DE ALCANTARILLADO |  |  |  |
| 2.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |
| 2.03.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS |  |  |  |
| 2.03.01.01.01 | Excavaciones en terreno natural con maquina p/Buzón | m3 | 63.84 |  |
| 2.03.01.01.02 | Excav. zanja(máq)p/tub DN 200-250mm de 2,01 m a 2,50 m prof. | m | 144.67 |  |
| 2.03.01.01.03 | Excav. zanja(máq)p/tub DN 200-250mm de 2,51 m a 3,00 m prof. | m | 208.57 |  |
| 2.03.01.01.04 | Excav. zanja(máq)p/tub DN 200-250mm de 3,01 m a 3,50 m prof. | m | 54.82 |  |
| 2.03.01.01.05 | Excav. zanja(máq)p/tub DN 200-250mm de 3,51 m a 4.00 m prof. | m | 70.00 |  |
| 2.03.01.01.06 | Excav. zanja(máq)p/tub DN 200-250mm de 4.01 m a 4.50 m prof. | m | 5.74 |  |
| 2.03.01.02 | REFINE Y CONFORMACIÓN DE ZANJAS |  |  |  |
| 2.03.01.02.01 | Refine y nivel de zanja p/tub. DN 200 - 250mm para toda prof. | m | 483.80 |  |
| 2.03.01.02.02 | Drenaje de zanjas c/bombeo p/deprimir napa freática | m | 289.66 |  |
| 2.03.01.03 | ENTIBADO DE ZANJAS |  |  |  |
| 2.03.01.03.01 | Entibado de zanja de 2.01 hasta 2.50 m | m | 144.67 |  |
| 2.03.01.03.02 | Entibado de zanja de 2.51 hasta 3.00 m | m | 208.57 |  |
| 2.03.01.03.03 | Entibado de zanja de 3.01 hasta 3.50 m | m | 54.82 |  |
| 2.03.01.03.04 | Entibado de zanja de 3.51 hasta 4.00 m | m | 70.00 |  |
| 2.03.01.03.05 | Entibado de zanja de 4.01 hasta 4.50 m | m | 5.74 |  |
| 2.03.01.04 | CAMA DE APOYO Y PROTECCION PARA TUBERIAS |  |  |  |
| 2.03.01.04.01 | Cama de over E=0.30 p/col.secundario DN 200-250mm | m | 289.66 |  |
| 2.03.01.04.02 | Capa de hormigon E=0.20 p/col.secundario DN 200-250mm | m | 289.66 |  |
| 2.03.01.04.03 | Cama de arena E=0.10m. zanja p/tub DN 200-250mm | m | 483.80 |  |
| 2.03.01.04.04 | Cama de arena E=0.30m sct p/tubería DN 200-250mm | m | 483.80 |  |
| 2.03.01.05 | RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION ZANJAS |  |  |  |
| 2.03.01.05.01 | Relleno c/material de prestamo DN 200-250mm de 2,01 m a 2,50 m prof. | m | 144.67 |  |
| 2.03.01.05.02 | Relleno c/material de prestamo DN 200-250mm de 2,51 m a 3,00 m prof. | m | 208.57 |  |
| 2.03.01.05.03 | Relleno c/material de prestamo DN 200-250mm de 3,01 m a 3,50 m prof. | m | 54.82 |  |
| 2.03.01.05.04 | Relleno c/material de prestamo DN 200-250mm de 3,51 m a 4.00 m prof. | m | 70.00 |  |
| 2.03.01.05.05 | Relleno c/material de prestamo DN 200-250mm de 4.01 m a 4.50 m prof. | m | 5.74 |  |
| 2.03.01.06 | ACARREO Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE |  |  |  |
| 2.03.01.06.01 | Acarreo interno, material procededente de las excavaciones en zona aledaña | m3 | 1,894.52 |  |
| 2.03.01.06.02 | Eliminación de material excedente d. prom 5 km de la obra | m3 | 1,894.52 |  |
| 2.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA |  |  |  |
| 2.03.02.01 | Tubería PVC-U SC NTP ISO 4435 SN4 DN 200mm incl. anillo + 2% desperdicios | m | 289.66 |  |
| 2.03.02.02 | Tubería PVC-U SC NTP ISO 4435 SN4 DN 250mm incl. anillo + 2% desperdicios | m | 194.13 |  |
| 2.03.02.03 | Instalación de tubería de PVC p/desagüe DN 200mm | m | 289.66 |  |
| 2.03.02.04 | Instalación de tubería de PVC p/desagüe DN 250mm | m | 194.13 |  |
| 2.03.03 | PRUEBAS HIDRAULICAS |  |  |  |
| 2.03.03.01 | Prueba hidráulica de tubería p/desagüe pvc-uf ntp iso 4435 SN 4 DN 200 mm | m | 289.66 |  |
| 2.03.03.02 | Prueba hidráulica de tubería p/desagüe pvc-uf ntp iso 4435 SN 4 DN 250 mm | m | 194.13 |  |
| 2.03.04 | CAMARAS DE INSPECCION (BUZONES) |  |  |  |
| 2.03.04.01 | Buzón tipo I Di=1.2m. hasta 1,50 m prof.(encof.exter.e inter) | und | 1.00 |  |
| 2.03.04.02 | Buzón tipo I Di=1.2m. hasta 2,00 m prof.(encof.exter.e inter) | und | 4.00 |  |
| 2.03.04.03 | Buzón tipo I Di=1.2m. hasta 2,50 m prof.(encof.exter.e inter) | und | 1.00 |  |
| 2.03.04.04 | Buzón tipo I Di=1.2m. hasta 3,00 m prof.(encof.exter.e inter) | und | 1.00 |  |
| 2.03.04.05 | Buzón tipo I Di=1.2m. hasta 4,50 m prof.(encof.exter.e inter) | und | 2.00 |  |
| 2.03.05 | DADOS DE ANCLAJE |  |  |  |
| 2.03.05.01 | Concreto f'c 140 kg/cm2 para anclajes y/o dados (Cemento MS) | m3 | 3.75 |  |
| 2.03.06 | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE |  |  |  |
| 2.03.06.01 | Conexiones domiciliarias para desagüe DN 200x160mm | und | 39.00 |  |
| 2.03.06.02 | Conexiones domiciliarias para desagüe DN 250x160mm | und | 21.00 |  |
| 2.03.07 | RETIRO Y REPOSICION DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO |  |  |  |
| 2.03.07.01 | Corte de vereda p/conexión domiciliaria | m2 | 72.00 |  |
| 2.03.07.02 | Demolición de vereda p/conexión domiciliaria | m2 | 72.00 |  |
| 2.03.07.03 | Retiro de caja domiciliaria existente (tapa, cuerpo y basae) | und | 60.00 |  |
| 2.03.07.04 | Concreto f'c 175 kg/cm2 para veredas e=10cm. (Cemento MS) | m2 | 72.00 |  |
| 2.03.08 | EMPALMES A BUZON DE SERVICIO Y OTROS |  |  |  |
| 2.03.08.01 | Empalmes de tuberías DN 200/250mm a buzón existente en servicio | und | 10.00 |  |
| 2.03.08.02 | Demolición de Buzones existentes | und | 11.00 |  |

- 2.07 CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO.

- CUADRO: Costo de inversión del sub presupuesto 02 (REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO)

- MONTO DE INVERSIÓN REFERENCIAL DEL SUB PRESUPUESTO 02 (REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO).

El monto de inversión para la ejecución de la obra, asciende la suma de S/. 1,135,662.55 (SON: UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 55/SOLES). Incluido impuesto 18.00% mas 10.00% de gastos generales y 5.00% de utilidad, los precios referidos al mes de abril 2022.

- 2.08 	SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE OBRA:

El Sistema de contratación será A PRECIOS UNITARIOS.

- 2.09	PLAZO DE EJECUCIÓN:

Será de (120) Ciento Veinte días Calendarios, se entiende sin deducciones por días festivos, feriados comenzando a regir dicho plazo de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de la ley de Contratación del Estado.

- 2.10	 FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Recursos determinados por el GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES.