# RESUMEN EJECUTIVO

"RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"

CÓDIGO: 2522625

TUMBES– PERÚ

2022

- NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN

El nombre del presente proyecto se denomina:

“RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES”. Código Único de Inversiones (IRI) 2522625

- PLANO DE UBICACIÓN

  - UBICACIÓN

El Departamento de Tumbes se encuentra localizado en la parte nor occidental del país, en el límite con el país de Ecuador Tumbes limita por el norte con Ecuador y el Océano Pacífico, por el este con Ecuador, por el sur con Piura y Ecuador y por el oeste con el océano Pacífico.

Cuenta también con una superficie territorial de 4,669.20 km2 incluyendo 12 km2 de isla oceánica. Tiene tres provincias: Tumbes, Zarumilla, Contralmirante Villar.

    - Ubicación Política y Geográfica

El sector del Cercado se encuentra en el distrito Tumbes que constituye una de las tres provincias de la región Tumbes, geográficamente se encuentra ubicado en:

Cuadro N° 01

| Departamento | : TUMBES |
| --- | --- |
| Provincia | : Tumbes |
| Distrito | : Tumbes |
| Sector | : Cercado Tumbes |
| Este | : 560359.66 |
| Norte | : 9605862.03 |

Fuente: Elaboración propia del estudio

Los límites de la zona de influencia:

- Por el Norte: Con el país del ecuador y el Océano Pacífico

- Por el Sur: Con Piura.

- Por el Este. Con el País del ecuador

- Por el Oeste: Con el océano pacifico

      - Ubicación Regional en el mapa del Perú

      - Ubicación Provincial

      - Ubicación Distrital

      - Ubicación del Sector

CA. TARAPACA

PROL. TARAPACA

AV. PIURA

CALLE 24 DE JULIO

AV. ARICA

Intervención PYV 42

Fuente: Google Earth Pro

      - Ubicación del Proyecto – En coordenadas UTM WGS 84 ZONA 17 SUR

LEYENDA

CALLE TARAPACA

INICIO. E=559715.671 N=9605542.267

FIN.     E=559827.736 N=9605706.597

AV. PIURA

INICIO. E=559820.606 N=9605725.510

FIN.     E=559954.989 N=9605632.657

AV. ARICA

INICIO. E=559937.523 N=9605655.712

FIN.     E=560322.239 N=9606233.333

CALLE 24 DE JULIO

INICIO. E=560461.886   N=9606150.044

FIN.     E=560233.810   N=9606305.820

PROLONGACION TARAPACA

INICIO. E=560251.205 N=9606298.885

FIN.     E=560613.277 N=9606860.547

Fuente: Google Earth Pro

Cuadro N° 02: Tramos Del Proyecto (vías a intervenir)

| VÍA POR INTERVENIR | TRAMO | VÍA TOTAL |
| --- | --- | --- |
| Calle Jorge Herrera | 0+000 – 0+282.87 | 282.87 m |
| VÍA POR INTERVENIR | TRAMO | VÍA TOTAL |
| Calle Mayor Novoa | 0+000 – 0+177.81 | 177.81 m |

FUENTE: Elaboración propia del estudio técnico.

IMAGEN N° 01

CALLE TARAPACA

(DESDE CA. BENAVIDEZ HASTA AV. PIURA)

INICIO. E=559715.671 N=9605542.267   FIN. E=559827.736 N=9605706.597

Fuente: Elaboración propia del estudio técnico

IMAGEN N° 02

AV. PIURA

(DESDE CA. TARAPACA HASTA AV. TACNA)

INICIO. E=559820.606 N=9605725.510   FIN. E=559954.989 N=9605632.657

Fuente: Elaboración propia del estudio técnico

IMAGEN N° 03

AV. ARICA

(DESDE AV. PIURA HASTA CA. 24 DE JULIO)

INICIO. E=559937.523 N=9605655.712   FIN. E=560322.239 N=9606233.333

Fuente: Elaboración propia del estudio técnico

IMAGEN N° 04

CALLE 24 DE JULIO

(DESDE AV. TUMBES HASTA PROLONGACION TARAPACA)

INICIO. E=560461.886 N=9606298.885   FIN. E=560233.810 N=9606305.820

Fuente: Elaboración propia del estudio técnico

IMAGEN N° 05

PROLONGACION TARAPACA

(DESDE CA. 24 DE JULIO HASTA CALLE LA MARINA)

INICIO. E=560251.205 N=9606298.885   FIN. E=560613.277 N=9606860.547

Fuente: Elaboración propia del estudio técnico

- ULTIMO ESTADO DE LA INTERVENCIÓN A INTERVENIR

Del evento climatológico, ocurrido con el FEN 2017, que trajo consigo daños severos a la Infraestructura Vial, perjudicando el libre tránsito vehicular y peatonal ya que las calles a intervenir las cuales son la CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA tienen más de 25 años de antigüedad, Ca. Tarapacá, presenta desgaste total de la superficie de la vía, donde en tramos se empoza el agua de las lluvias perjudicando el acceso total vehicular y peatonal. Los daños fueron causados por el Fenómeno del Niño Costero del 2017. Las veredas están en buen estado y operativo motivo por el cual no serán intervenidas. Av. Piura presenta un pavimento rígido con fisuras múltiples, asentamientos, roturas y desprendimiento de la losa en algunos tramos el porcentaje de deterioro es del 80% aproximadamente. Los daños fueron causados por el Fenómeno del Niño Costero del 2017. Las veredas están en buen estado y operativo motivo por el cual no serán intervenidas. Av. Arica, presenta deficiencias en su superficie de rodadura bloquetada existente como abultamiento, ahuellamiento, desgaste de superficie, falta de confinamiento interno, tramos asentados donde se empoza el agua de las lluvias. Los daños fueron causados por el Fenómeno del Niño Costero del 2017. en el centro de la vía existen sardineles discontinuos en mal estado, por lo que se colocará una vereda como separador central de las calzadas, que a la vez permitirá el buen confinamiento del pavimento rígido y una mejor transitabilidad peatonal. Ca. 24 de Julio presenta un pavimento rígido con fisuras múltiples, asentamientos, roturas y desprendimiento de la losa en algunos tramos el porcentaje de deterioro es del 80% aproximadamente. Los daños fueron causados por el Fenómeno del Niño Costero del 2017. Las veredas están en buen estado y operativo motivo por el cual no serán intervenidas. Prolongación Tarapacá, presenta desgaste total de la superficie de la vía, donde en tramos se empoza el agua de las lluvias perjudicando el acceso total vehicular y peatonal, además de una adecuada circulación de aguas pluviales al ser esta en temporadas de lluvias una vía canal la cual encausa el agua pluvial y la dirige al Dren de salamanca. Los daños fueron causados por el Fenómeno del Niño Costero del 2017.

Por lo cual se puede deducir que el porcentaje de deterioro de acuerdo a inspección ocular es de 80% aproximadamente. Siendo la principal causa el fenómeno del niño, por consecuencia se ha Elaborado el presente

expediente técnico: “RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES”. Las vías mencionadas de acceso presentan deficientes condiciones de Transitabilidad vehicular que afecta directamente a la población del sector del Distrito de Tumbes, las cuales carecen de sistema de.

Evacuación de aguas pluviales.; de acuerdo con lo indicado en Ficha Técnicas del MVCS (Informe técnico N° 066-2018/VMVU/PMIB-DHerrera).

Por lo expuesto es necesaria su intervención a fin de que se pueda evacuar el arrastre pluvial y de los sedimentos que se genere en la Vía. A continuación, cuadro catastrado y valorizado por el PMIB durante el año 2018.

Sectores catastrados con Daños por PMIB-2018

Como respuesta a los pedidos de la población del cercado de Tumbes que sufren los efectos originados por las vías las cuales se encuentran en condiciones inadecuadas. Lo que dificulta el tránsito vehicular y peatonal por el estancamiento de aguas pluviales en época de verano y por la generación de polvo en época de invierno. Los mayores daños ante la presencia de fenómenos pluviales en las calles de intervención son los altos costos de operación y mantenimiento vehicular por el estancamiento de aguas

pluviales, puesto que son vías urbanas principales y con mayor fluidez vehicular, consideras como vías alternas que ayudan a la descongestión vehicular de la AV. Tumbes, vía de mayor fluidez vehicular por ser la

panamericana norte que llega hasta el Distrito de Aguas Verdes. Las calles para intervenir como son Calle Tarapacá, Av. Piura, Av. Arica, Calle 24 de Julio, Prolongación Tarapacá, son calles

que se encuentran ubicadas en la parte baja del Cercado de Tumbes, en épocas de lluvia sirven como discurrimiento de aguas pluviales de la parte alta del Distrito de Tumbes.

ESTADO SITUACIONES DE LAS REDES DE SANEAMIENTO

Las vías por intervenirse cuentan con los servicios básicos como son sistema de agua potable, sistema de alcantarillado. Del cual se solicitó mediante documento a la EPS OTASS concesionaria de la administración del alcantarillado y agua en el Distrito, del cual indica lo siguiente:

Con OFICIO N° 230-2021-UESST-GG, de fecha Abril del 2021, indica textualmente referente a la intervención de las calles en mención, al respecto precisa lo siguiente:

- Las redes de agua potable que son de diferente material AC y FF cuya antigüedad es más de 20 años deben ser reemplazadas por tuberías de PVC que cumplan con las especificaciones técnicas de la norma NTP ISO 1452:2011. Si el sistema de agua potable existente cuenta con válvulas de control, grifos contra incendio y otros accesorios, éstos deberán ser considerados para su reposición.

- Las redes de alcantarillado de PVC y CSN cuya antigüedad es mayor a 20 años, deben ser reemplazadas por tuberías de PVC que cumplan con las especificaciones técnicas de las normas vigentes (NTP ISO 4435).

- Es necesario que el cambio de las redes existentes y la instalación de nuevas redes y alcantarillado estén sustentados de acuerdo con los cálculos hidráulicos de acuerdo a toda la normativa vigente en el RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones) Norma OS050 redes de distribución de agua potable para las redes de distribución (presiones mínimas y máximas en la red) y la Norma OS070 redes de aguas residuales para las redes de alcantarillado (cumplimiento de velocidad mínimas y fuerza tractiva).

A continuación, se detallan las redes de agua potable y alcantarillado existente de las siguientes calles:

AGUA POTABLE

| DIRECCIÓN |  | DIAM_MM | FECHA DE INSTALACIÓN | MATERIAL | TIPO_RED |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calle 24 de Julio | Desde Av. Tumbes hasta la prolong. Tarapaca | 110 | 1993 | AC | Red de distribución |
| Prolong Tarata | Desde Av. Piura hasta Ca. Benavides | 100 | 1970 | AC | Red de distribución |
| Av. Piura | Desde Av. Tacna hasta la Av. Arica | 160 | 1975 | AC | Red de distribución |
|  | Desde Av. Arica hasta la prolong Tarata | 160 | 1970 | FF | Red de distribución |
| Av. Arica | Desde Calle 24 de Julio hasta la Av. Piura | 110 | 2000 | PVC | Red de distribución |
| Prolong Tarapacá | Desde Calle 24 de Julio hasta la Pje. Fonavi | 100 | 1993 | AC | Red de distribución |
| Prolong Tarapaca | Desde Pje. Fonavi hasta la Av. La Marina | 100 | 1998 | AC | Red de distribución |
|  | Desde Calle 24 de Julio hasta la Pje. Fonavi | 200 | 1990 | AC | Red de distribución |
|  | Desde Pje. Fonavi hasta Ca. Los Tumpis | 200 | 1998 | AC | Red de distribución |

Leyenda:

AC: Asbesto Cemento

PVC: Polivinilo de Cloruro

FF: Fierro fundido

ALCANTARILLADO

| DIRECCIÓN |  | DIAM_MM | FECHA DE INSTALACIÓN | MATERIAL | TIPO_RED |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calle 24 de Julio | Desde Av. Tumbes hasta la Av. Arica | 200 | 1973 | CSN | Colector Secundario |
|  | Desde Ca. Jorge Herrera hasta la Av. Arica | 250 | 1973 | CSN | Colector Secundario |
|  | Desde Av. Arica hasta la prolong. Tarapaca | 330 | 1973 | CSN | Colector Secundario |
| Prolong Tarata | Desde Av. Piura hasta Ca. Benavides | 400 | 1984 | CSN | Colector Principal |
| Av. Piura | Desde Av. Tacna hasta la Av. Arica | 200 | 1984 | CSN | Colector Secundario |
|  | Desde Av. Arica hasta la prolong Tarata | 200 | 2007 | PVC | Colector Secundario |
|  |  | 300 | 1984 | CSN | Colector Secundario |
| Av. Arica | Desde Calle 24 de Julio hasta la Av. Piura | 200 | 1984 | CSN | Colector Secundario |
|  | Desde Calle 24 de Julio hasta la Av. Tarapacá | 250 | 1984 | FF | Linea de impulsión |
| Prolong Tarapacá | Desde Calle 24 de Julio hasta Av. La Marina | 355 | 1985 | CSN | Colector Principal |

Leyenda:

CSN: Concreto simple normalizado

PVC: Polivinilo de Cloruro

FF: Fierro fundido

Solo se realizará el cambio de redes de agua potable y alcantarillado con sus conexiones domiciliarias de las calles Tarapacá, Av. Piura y Av. Arica; las calles 24 de Julio y prolongación Tarapacá, el cambio de estas redes su ejecución está realizada por otra entidad, cabe indicar que la ejecución de la pavimentación si comprende las 5 calles expuestas en este proyecto.

SOBRE EL ESTADO VIAL Y PEATONAL DE LAS VÍAS

Las estructuras afectadas a intervenir son los siguientes:

CALLE TARAPCA. - presenta desgaste total de la superficie de la vía, donde en tramos se empoza el agua de las lluvias perjudicando el acceso total vehicular y peatonal. Los daños fueron causados por el Fenómeno del Niño Costero del 2017.

Por lo cual se puede deducir que el porcentaje de deterioro de acuerdo a la presencia en campo es de 80% aproximado.

Fotos N°01: se puede identificar el desgaste total de la calzada

en toda la superficie.

AVENIDA PIURA. - donde se aprecia que el pavimento rígido, presenta perdida de soporte, fisuraciones altas en algunos tramos en la losa de rodadura, asentamientos excesivos en unos tramos, fisuras transversal severidad alta en algunos tramos, fisuras de esquinas en algunos paños, Fisuras múltiples, en algunos paños existente rotura de la losa de rodadura.  producto de FEN 2017.

Por lo cual se puede deducir que el porcentaje de deterioro de acuerdo a la presencia en campo es de 80% aproximado.

Fotos N°02: se puede identificar en las siguientes imágenes que existen fisuras de esquina en algunos paños, además de fisuración trasversales media, y desgaste de superficie presentando daños mayores al 80%.

AVENIDA ARICA. - Esta Avenida presenta deficiencias en su superficie de rodadura (Adoquines de concreto rectangulares), ya que presenta hundimientos y existen tramos donde el adoquín ha sido destruido en su totalidad.  producto de FEN 2017.Por lo cual se puede deducir que el porcentaje de deterioro de acuerdo a la presencia en campo es de 80% aproximado.

Fotos N°03: en las imágenes se aprecia el estado actual de la Av. Arica presentando falla por abultamiento, Ahuellamiento, desprendimiento de las bloquetas y/o adoquines vehiculares entre otros, trayendo con si el atascamiento de las aguas pluviales perjudicando el libre tránsito peatonal y vehicular, y desgaste de superficie presentando daños mayores al 80%.

CALLE 24 DE JULIO. - donde se aprecia que el pavimento rígido, presenta perdida de soporte, fisuraciones altas en algunos tramos en la losa de rodadura, asentamientos excesivos en unos tramos, fisuras transversal severidad alta en algunos tramos, fisuras de esquinas en algunos paños, Fisuras múltiples, en algunos paños existente rotura de la losa de rodadura.  producto de FEN 2017.

Por lo cual se puede deducir que el porcentaje de deterioro de acuerdo a la presencia en campo es de 80% aproximado.

Fotos N°04: se puede identificar en las siguientes imágenes que existen fisuras de esquina en algunos paños, además de fisuración trasversales media, y desgaste de superficie presentando daños mayores al 80%.

PROLONGACIÓN TARAPACÁ. - presenta desgaste total de la superficie de la vía, donde en tramos se empoza el agua de las lluvias perjudicando el acceso total vehicular y peatonal. Los daños fueron causados por el Fenómeno del Niño Costero del 2017.

Por lo cual se puede deducir que el porcentaje de deterioro de acuerdo a la presencia en campo es de 100%, además se deberá tener en cuanta que esta vía cumple la función de encausar el agua pluvial proveniente de las sub cuencas de las calles Tarapacá, Av. Piura, Av. Arica, y calle 24 de julio. Y drenarlas a la quebrada natural de salamanca.

Fotos N°05: se puede identificar el desgaste total de la calzada

en toda la superficie.

SOBRE EL ESTADO DE VEREDAS

Calle Tarapacá. – en la calle de mención se ha podido identificar que las veredas existentes se encuentran en buen estado, las cuales no presentan ninguna falla en su superficie que puedan perjudicar el buen tránsito peatonal, además de las veredas se puede ver que los sardineles de separación entre el pavimento y las áreas verdes se encuentran en la misma condición de conservación, por lo cual pretender demolerlas generaría un mayor costo al proyecto y consigo un gasto innecesario. en las siguientes imágenes se puede visualizar el estado actual de lo antes mencionado.

AV. PIURA Y AV. ARICA. – De la misma manera en estas avenidas se ha podido identificar que las veredas existentes se encuentran en buen estado, las cuales no presentan ninguna falla en su superficie que puedan perjudicar el buen tránsito peatonal, además de las veredas se puede ver que los sardineles de separación entre el pavimento y las áreas verdes se encuentran en la misma condición de conservación, por lo cual pretender demolerlas generaría un mayor costo al proyecto y consigo un gasto innecesario. en las siguientes imágenes se puede visualizar el estado actual de lo antes mencionado.

CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACIÓN TARAPACÁ. – De la misma manera en estas calles se ha podido identificar que las veredas existentes se encuentran en buen estado, las cuales no presentan ninguna falla en su superficie que puedan perjudicar el buen tránsito peatonal, además de las veredas se puede ver que los sardineles de separación entre el pavimento y las áreas verdes se encuentran en la misma condición de conservación, por lo cual pretender demolerlas generaría un mayor costo al proyecto y consigo un gasto innecesario. en las siguientes imágenes se puede visualizar el estado actual de lo antes mencionado.

CUADRO RESUMEN DE DIAGNOSTICO

| Resumen del último estado reportado de la infraestructura a intervenir |  |  |  | Comentarios sobre el daño en la infraestructura ante la ocurrencia del Fenómeno del Niño |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPONENTE | COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA |  |
| CALLE TARAPACA - tramo a intervenir es desde Ca. Benavides hasta la Av. Piura | PISTAS | M | 198.93 | Calle Tarapacá: presenta desgaste total de la superficie de la vía, donde en tramos se empoza el agua de las lluvias perjudicando el acceso total vehicular y peatonal. Los daños fueron causados por el Fenómeno del Niño Costero del 2017. Las veredas están en buen estado y operativo motivo por el cual no serán intervenidas. |
|  | VEREDAS | M2 | - |  |
| AV. PIURA-El tramo a intervenir es desde la Ca. Tarata hasta Av. Tacna | PISTAS | M | 163.52 | Av. Piura: donde se aprecia que el pavimento rígido, presenta perdida de soporte, fisuraciones altas en algunos tramos en la losa de rodadura, asentamientos excesivos en unos tramos, fisuras transversal severidad alta en algunos tramos, fisuras de esquinas en algunos paños, Fisuras múltiples, en algunos paños existente rotura de la losa de rodadura. Los daños fueron causados por el Fenómeno del Niño Costero del 2017. Las veredas están en buen estado y operativo motivo por el cual no serán intervenidas. |
|  | VEREDAS | M2 | - |  |
| AV. ARICA-El tramo a intervenir es desde la Av. Piura hasta Ca. 24 de Julio | PISTAS | M | 694.08 | Av. Arica: se aprecia falla por abultamiento, Ahuellamiento, desprendimiento de las bloquetas y/o adoquines vehiculares entre otros, trayendo con si el atascamiento de las aguas pluviales perjudicando el libre tránsito peatonal y vehicular, y desgaste de superficie presentando daños mayores al 80%, además existen sardineles centrales discontinuos que están en mal estado los cuales son insuficiente para la confinación del pavimento, Los daños fueron causados por el Fenómeno del Niño Costero del 2017. Las veredas Laterales están en buen estado y operativo motivo por el cual no serán intervenidas. |
|  | VEREDAS Y RAMPAS | M2 | 3,573.45 |  |
| CALLE 24 DE JULIO- El tramo a intervenir es desde la Av. Tumbes hasta la Prolong. Tarapacá | PISTAS | M | 276.27 | Calle 24 de Julio: donde se aprecia que el pavimento rígido, presenta perdida de soporte, fisuraciones altas en algunos tramos en la losa de rodadura, asentamientos excesivos en unos tramos, fisuras transversal severidad alta en algunos tramos, fisuras de esquinas en algunos paños, Fisuras múltiples, en algunos paños existente rotura de la losa de rodadura. Los daños fueron causados por el Fenómeno del Niño Costero del 2017. Las veredas están en buen estado y operativo motivo por el cual no serán intervenidas. |
|  | VEREDAS | M2 | - |  |
| PROLONGACION TARAPACA-El tramo a intervenir es desde la Ca. 24 de Julio hasta Av. La Marina | PISTAS | M | 668.25 | Prolongacion Tarapaca: presenta desgaste total de la superficie de la vía, donde en tramos se empoza el agua de las lluvias perjudicando el acceso total vehicular y peatonal. Los daños fueron causados por el Fenómeno del Niño Costero del 2017. Las veredas están en buen estado y operativo motivo por el cual no serán intervenidas. |
|  | VEREDAS | M2 | - |  |

Fuente Elaboración propia

SOBRE INTERVENCIONES REALIZADAS EN TRAMOS CATASTRADOS

- En el Informe Técnico N° 066-2018/VMVU/PMIB-DHerrera, se hace mención a las calles 24 de julio (segundo tramo) y la calle Tarata, de acuerdo a lo descrito en el mencionado informe se indica que dichas calles se encuentran en buen estado de conservación y la cual no ha sufrido daños por parte del FEN 2017, a continuación, se muestran las fotos de las mismas:

- Calle 24 de Julio – Segundo tramo (desde Prolongación Tarapacá hasta Tarata):

En este tramo de la calle 24 de julio su superficie de rodadura se encuentra en un buen estado por lo que no será necesario la intervención en este tramo de la calle mencionada.

Pavimento en Buen estado                                               Pavimento en Buen estado

- Av. Tarata (desde 24 de Julio hasta Av. Piura):

En todo el tramo de esta avenida su superficie de rodadura de adoquín se encuentra en buen estado por lo que no será necesario la intervención en esta avenida tal como se aprecia en las siguientes fotos:

Adoquinado en Buen estado	     Adoquinado en Buen estado

Nota: se precisa que solo se intervendrá las vías de tránsito mas no de las de uso peatonal. Ya que están se encuentran en buen estado

Solo se realizará el cambio de redes de agua potable y alcantarillado con sus conexiones domiciliarias de las calles Tarapacá, Av. Piura y Av. Arica; las calles 24 de Julio y prolongación Tarapacá, el cambio de estas redes su ejecución está realizada por otra entidad, cabe indicar que la ejecución de la pavimentación si comprende las 5 calles expuestas en este proyecto.

En el Informe Técnico N° 066-2018/VMVU/PMIB-DHerrera, se hace mención acerca de la no duplicidad de inversiones con respecto al saneamiento y pavimentacion de las calles mencionadas puesto que la competencia directa corresponde a las municipalidades la ejecución del mismo, en tal sentido el Gobierno Regional de Tumbes ha realizado las coordinaciones con el municipio encargado y a fin de no existir duplicidad ha realizado el cierre de las inversiones previstas en el sector involucrado tal como se muestra en las siguientes imágenes:

Inversión Desactivado Permanente Código SNIP 300462

Inversión Cerrado Código SNIP 274188

Además de lo señalado la Municipalidad Provincial de Tumbes a ejecutado el cambio de  las redes de agua potable, alcantarillado, conexiones domiciliarias de la Calle 24 de julio (Entre la Av. Tumbes y prolongación Tarapacá) y Prolongación Tarapacá (Entre la calle 24 de julio y Calle la Marina) mediante el proyecto de cogido SNIP 319691 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL SECTOR VÍA CANAL DEL BARRIO SAN JOSE, PROVINCIA DE TUMBES – TUMBES” en  las cuales a la fecha ya se encuentra en funcionamiento y culminadas, de acuerdo a las ACTAS DE RECEPCIÓN PARCIAL N°05, N°06 Y N°07. Anexadas como documentos complementarios al expediente.

- PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LA PROPUESTA.

  - DESCRIPCIÓN.

Se precisa que, de acuerdo al diagnóstico de las vías, producto del fenómeno del 2017, y lo anteriormente mencionado de item 3.00 Descripción de situación actual de la infraestructura se pude concluir que la calle Tarapacá, Av. Piura, Av. Arica, Calle 24 de Julio y prolongación Tarapacá. que el porcentaje de deterioro de acuerdo al estado actual en campo es de 80% aproximado de ambas calles

además, se precisa que el metrado considerado en las fichas de daños para las calles mencionadas, no cumpliría con el objetivo General de la Interversión, El cual es mejorar la transitabilidad vehicular de dichas calles, ya que se ha podido diagnosticar que los pavimentos no se encuentran en adecuadas condiciones, presentando falla anteriormente señaladas.

Metrado señalado en ficha de daños.

Para Pistas y Saneamiento

Teniéndose como objetivo la protección a la infraestructura a ser implementada con el financiamiento de las intervenciones solicitadas, el Gobierno Regional de Tumbes, responsable de la elaboración del proyecto del Expediente Técnico denominado: “RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACÁ, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACIÓN TARAPACÁ DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES, ha creído por conveniente, en salvaguarda de aumentar la resiliencia y la protección a la infraestructura proyectada, con la persistencia de la vida útil del proyecto, considerar las siguientes estructuras:

El tipo de Pavimento elegido es el Pavimento rígido, el mismo que tiene las siguientes características:

Pavimento Rígido: dentro de la propuesta técnica considerada en el expediente técnico, es el cambio total de los pavimentos que existen en la calle Tarapacá, Av. Piura, Av. Arica, Calle 24 de Julio y Prolongación Tarapacá, las cuales están en mal estado y presenta fallas en su superficie. Por lo cual se procederá a la proyección de pavimento rígido, compuesta de una losa de rodadura de e=0.20m en la Calle Tarapacá, Av. Piura, Calle 24 de Julio y Prolongación Tarapacá con una resistencia a la compresión de f´c=280 kg/cm2, y en la Av. Arica e=0.25m con una resistencia a la compresión de f’c=300 kg/cm2, en todas las vías a intervenir se está incluyendo una sub base (Afirmado 50% y Hormigón 50%) de e=0.20m el mejoramiento de la sub rasante con material de préstamo hormigón grueso e=0.20 y una capa de Over de 6” a 8” de espesor 0.30m, entre la capa de hormigón y la sub base granular se avisto pertinente la colocación de un geotextil no tejido el cual por causa del nivel freático encontrado, ayudaría a estabilizar la sub base mejorando su capacidad de carga.

Se presentan las secciones típicas consideras en el expediente técnico.

se pudo determinar que el diseño final de acuerdo a los esfuerzos producidos por el tipo de tráfico (TP6) y (TP11), determinado mediante el conteo, dando como resultado un ESAL de diseño de 2,788,264.83 y 14,638,759.84. y un CBR de la sub rasante de 5% del diseño, y las demás variables de la ecuación de AASHTO93, se obtuvo una losa de rodadura de e=0.20m y e=0.25m, culla resistencia a la compresión de diseño se optó en 280 kg/cm2 y 300 kg/cm2, además para las juntas consideradas en el proyecto se tomó en cuenta las recomendación del manual de carreteras suelo geología, geotecnia y pavimento sección suelos y pavimentos R.D.N°10-2014-mtc/14 capitulo XIV (pavimentos rígidos) del ítem 14.30  junta longitudinales y juntas transversales se tomaron las siguientes recomendaciones. en las juntas transversales se tomó en cuenta las recomendaciones del cuadro 14.12 del manual del MTC. ya que nuestro diseño final del espesor de la losa es 0.20m, por lo que se opto en colocar dowel liso h=10cm - varilla lisa ø 1" x 41cm @ 30cm inc/ canastilla electrosoldada, en las juntas longitudinales se tomó en cuenta las recomendaciones del cuadro 14.3.4 del manual del mtc. ya que nuestro diseño final del espesor de la losa es 0.20m, por lo que se optó en colocar barra de amarre corrugada ø 1/2"x95cm @ 76cm inc/ canastilla electrosoldada, para la Calle Tarapacá, Av. Piura, Ca. 24 de Julio y prolongación Tarapaca.

Para la losa es 0.25m en la Av. Arica, se optó en colocar dowel liso h=12.5cm - varilla lisa ø 1 1/4" x 46cm @ 30cm inc/ canastilla electrosoldada, en las juntas longitudinales se tomó en cuenta las recomendaciones del cuadro 14.3.4 del manual del mtc. ya que nuestro diseño final del espesor de la losa es 0.25m, por lo que se optó en colocar barra de amarre corrugada ø 5/8"x95cm @ 91cm inc/ canastilla electrosoldada.

- Además, se precisa que dentro del contenido del expediente técnico se ha incluido el INFORME DE CAMBIO DE TECNOLOGÍA, ya que dentro de este se describe el estado actual de la Av. Arica, fallas actuales del pavimento articulado (adoquines de concreto rectangulares) existente, comparativo entre propuesta del informe técnico por parte del PMIB (programa de mejoramiento integral de barrios) y propuesta del expediente técnico elaborado por el Gobierno Regional de Tumbes en la intervención, Teniendo como Objetivo Principal el cambio de tecnología de pavimento articulado, a Pavimento Rígido el cual se ha considerado dentro de la propuesta técnica.

- Se precisa que en la intervención de la Calle Tarapacá, Av. Piura, Av. Arica, Calle 24 de julio y Prolongación Tarapacá, NO EXISTEN INTERFERENCIA DE REDES DE COMUNICACIÓN SUBTERRÁNEAS, que puedan perjudicar el avance normal de la intervención. A demás que se ha comunicado mediante OFICIO N°022-2022/GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES–GGR-GRI-GR , de fecha 18 de octubre 2022, a la empresa MOVISTAR, solicitando estado situacional.

Agua Potable y Alcantarillado:

El proyecto planteado en el Barrio San José del Distrito de Tumbes, consta del (Remplazo de redes de agua potable y Alcantarillado en la calle Tarapacá y la Av. Piura y Arica).

Para las redes de agua potable, se ha propuesto el remplazo de las redes con los mismos diámetros existentes, con sus respectivos accesorios, el material de las tuberías serán de PVC que cumpla con la Norma NTP ISO 1452:2011. Se asegurarán la ejecución de los empalmes a las redes existentes, con el fin de evitar las descomposiciones en el sistema existente de agua potable. además, se consideran la reposición de todos los accesorios que actualmente existen como son: (Válvulas, grifos contra incendios), los cuales tendrán que cumplir con las Normas técnicas descritas en las especificaciones técnicas.

Se procederá al cambio de las conexiones domiciliarias de agua potable, de acuerdo con el número de lotes que contempla el proyecto.  Cuyos materiales para su empleo deberán cumplir con las normas especificadas en las especificaciones técnicas.

Para las redes de alcantarillado: se propone el cambio de las redes existentes, cámaras de inspección, accesorios, conexiones domiciliarias. Las tuberías serán de PVC UF NTP ISO 21138 SN4 DN 200 - 400 mm, Las cámaras de inspecciones serán de concreto armado los cuales contarán con una tapa de acceso de 0,60 m de diámetro.  Cabe precisar que para el diseño de las redes de alcantarillado se ha tomado como base la Normas OS. 070 REDES AGUAS RESIDUALES.

  - OBJETIVOS.

EL OBJETIVO CENTRAL DE LA INVERSIÓN ES REPONER LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA COMO CONSECUENCIA DEL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO DEL AÑO 2017.

El estudio definitivo permitirá contar con la documentación técnica con fines constructivos, el mismo que consta básicamente de especificaciones técnicas, presupuesto de obra, requerimiento de insumos, programación de obra, cálculos estructurales y planos

    - OBJETIVO CENTRAL.

El objetivo central del proyecto consiste en la dotación de una adecuada infraestructura vial para el servicio de transporte vehicular en la zona urbana de la Calle Tarapacá, Av. Piura, Av. Arica, Calle 24 de Julio y Prolongación Tarapacá del Barrio San Jose del cercado de Tumbes.

    - OBJETIVO ESPECÍFICOS.

- Mejorar las condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal de la zona.

- Generar empleo y desarrollo.

- Reponer la infraestructura básica afectada por las lluvias del año 2017

| INTERVENCIÓN PIRCC |  |  |  | PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA PROPUESTA |  |  |  | DESCRIPCIÓN (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | META FINANCIERA (S/) | COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | META FINANCIERA (S/) |  |
|  |  |  |  | OBRAS PROVISIONALES, PLAN PREVENCION COVID | glb | 1 | 86,282.65 | (*) La entidad plantea la ficha no ha considerado las partidas provisionales como cartel de obra, caseta, mantenimiento del tránsito, monitoreo ambiental, plan para prevención ante COVID en obra actividades necesarias para la implementación de las intervenciones. |
|  |  |  |  | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1 | 28,872.60 | (*) La entidad plantea la ficha no ha contemplado la ejecución de estas partidas necesarias para el funcionamiento e implementación de un plan de Seguridad y salud orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos, de igual manera no se considera las actividades relacionadas con la prevención en obra en concordancia con el numeral 18 de anexo de la resolución directoral ejecutiva N° 00061-2020-ARCC/DE. |
|  |  |  |  | DEMOLICIONES, MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN | glb | 1 | 199,250.94 | (*) La entidad plantea la ficha no ha considerado las partidas relacionadas a actividades preliminares a la construcción tales como la movilización y desmovilización de equipo, transporte de material, demoliciones y trazos preliminares actividades necesarias para la implementación de las intervenciones. |
| 24 DE JULIO (RECONS CONCRETO, 3459 m2) | M | 247 | 1,127,965.02 | PAVIMENTO RÍGIDO CON CONCRETO HIDRAULICO, e= 0.20M, FC= 280 KG/CM2, Subbase e= 0.20m, hormigón e=0.20m y OVER 6” a 8” 0.30 y geo textil) | M | 2001.05 | 7,662,538.54 | (*) La entidad plantea que las longitudes precisadas en ficha son referenciales. |
| PROLONGACIÓN TARAPACA (REH, CONCRETO, 4464 m2) | M | 279 | 1,456,112.16 |  |  |  |  | La Entidad ha desarrollado el proyecto, según el tramo de intervención precisado en ficha de daños. El mismo que está sustentado por existir intervenciones precedentes ejecutadas mediante: CUI 2431423, intervención IRI PYV 41 con CUI 2376858 y CUI 2294687. |
| ARICA (REH, ADOQ 21,483 M2) | M | 693 | 700,753.00 |  |  |  |  |  |
| PIURA (REH, CONCRETO 2,534.0) | M | 181 | 82,656.55 |  |  |  |  | (*) La entidad plantea como solución la reconstrucción de 2,001.05 metros lineales equivalentes a 26,715.86 m2 de pavimento rígido de los cuales el tramo ubicado en Av. Arica (11,980.75 m2) empleara concreto f’c = 300 kg/cm2 con una carpeta rígida de 25cm y para Ca. Tarapacá, Piura y 24 de Julio concreto f’c = 280 kg/cm2 (14,735.11 m2), con una carpeta rígida de 20 cm de espesor. Además, contará con una sub base granular de espesor de 20 cm, capa de hormigos e=0.20 y capa Over 6” -8” e=0.30m y el empleo de geotextil con el fin de soportar la carga de los vehículos en el distrito de Tumbes. . El pavimento tendrá pendientes que oscilan entre 0.2% y 6%. Se ha considerado un tramo adicional ubicado en Prolongación Tarapacá entre Ca 24 de Julio y Ca Los Tumpis con el objetivo de otorgar continuidad y encausar el drenaje pluvial de las intervenciones en dirección al Dren Salamanca ( xxx ML= |
| TARAPACA(RECONS, CONCRETO 3,570.0 M2= | m | 255 | 1,164,498.30 |  |  |  |  | (GESTIÓN DE RIESGOS) |
|  |  |  |  | VEREDAS Y RAMPAS | m2 | 3573.45 | 787,318.83 | (*) La ficha no ha considerado estructuras para el confinamiento de la escorrentía superficial importantes para conducir y disponer de las aguas pluviales de forma correcta y evitar el ingreso de lodos y aguas pluviales a viviendas. Por lo que se proyecta la construcción de veredas y rampas de concreto f'c= 175 Kg/cm2 e=0.10 m en 3,573.45 m2 , contará con una capa de afirmado de espesor de 10 cm, capa de hormigón e=0.30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (GESTIÓN DE RIESGOS) |
|  |  |  |  | SEÑALIZACION Y PINTURA | m2 | 960.77 | 22,214.44 | La ficha no ha considerado señalización necesaria la finalidad de proporcionar mayor visibilidad a los conductores y de esta manera contribuir a prevenir accidentes de tránsito. Además, se realizará marcas horizontales en el pavimento que son las flechas direccionales y los pasos peatonales que comprende un área de 960.77 m2. |
|  |  |  |  | LIMPIEZA, BOMBEO DE AGUA | glb | 1 | 97,286.74 | La ficha no ha considerado las obras de arte destinadas al drenaje de la napa freática mientras se realizan las actividades de construcción, siendo actividades necesarias para la implementación de las intervenciones. |
|  |  |  |  | FLETE TERRESTRE | glb | 1 | 90,380.25 | Se plantea como solución la ejecución de la partida de FLETE TERRESTRE con el fin de coadyuvar a la implementación de las intervenciones, Comprende al transporte de los materiales que no están considerados o cotizados como puestos en obra |
|  |  |  |  | CONTINGENCIAS Y PRELIMINARES A TRABAJOS SANEAMIENTO | glb | 1 | 29,550.03 | La ficha no ha considerado partidas preliminares como trazo, acondicionamiento para transitabilidad peatonal por el cambio de redes de saneamiento, de acuerdo a informe emitido por EPSEL, siendo actividades necesarias para la implementación de las intervenciones. |
|  |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE | M | 1959.55 | 985,589.24 | La ficha no ha considerado partidas como cambio de redes de agua potable, necesarias de acuerdo a informe emitido por OTASS, necesarias para la ejecución del proyecto. La propuesta cuenta con opinión técnica favorable según oficio N°629-2020-UESST-GG . Se instalarán 214 conexiones domiciliarias, 14 empalmes a la red proyectada, 07 válvulas compuerta y 01 hidrante contra incendios. Estas metas servirán para mejorar la resiliencia de la pavimentación proyectada por ello se considera como una componente de gestión de riesgos. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (GESTIÓN DE RIESGO) |
|  |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO | m | 1840.78 | 2,261,259.65 | La ficha no ha considerado partidas como cambio de redes de alcantarillado, necesarias de acuerdo a informe emitido por OTASS, necesarias para la ejecución del proyecto. La propuesta cuenta con opinión técnica favorable según oficio N°629-2020-UESST-GG. Se instalaran 33 buzones y 01 buzoneta, 207 conexiones domiciliarias. Estas metas servirán para mejorar la resiliencia de la pavimentación proyectada por ello se considera como una componente de gestión de riesgos. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (GESTIÓN DE RIESGOS) |
| TOTAL |  |  | 4,531,985.03 | TOTAL |  |  | 12,250,543.91 |  |

  - RESUMEN DE METAS DEL PROYECTO

4.03.01 METAS FÍSICAS

COMO METAS CONSIDERADAS PARA EL COMPONENTE DE PAVIMENTO RÍGIDO. SE TIENEN LAS SIGUIENTES METAS.

RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS.

CALLE TARAPACA: DESDE CALLE BENAVIDEZ HASTA AV. PIURA

| Via total | 198.93M – Area 1,345.60 m2 |
| --- | --- |
| Sección típica | 6.80 m en promedio y variable en diferentes tramos |
| Losa de rodadura | Concreto f’c=280 kg/cm2 e=0.20m |

Fuente: Elaboración propia del estudio técnico

AV. PIURA: ENTRE CALLE TARATA AV. TACNA

| Via total | 163.52M – Area 1,392.26 m2 |
| --- | --- |
| Sección típica | 7.35 m en promedio y variable en diferentes tramos |
| Losa de rodadura | Concreto f’c=280 kg/cm2 e=0.20m |

Fuente: Elaboración propia del estudio técnico

AV. ARICA: ENTRE AV. PIURA Y CALLE 24 DE JULIO

| Via total | 694.08M – Area 11,980.75 m2 |
| --- | --- |
| Sección típica | 8.80 m en promedio y variable en diferentes tramos, Doble calazada |
| Losa de rodadura | Concreto f’c=300 kg/cm2 e=0.25m |

Fuente: Elaboración propia del estudio técnico

CALLE 24 DE JULIO: ENTRE AV. TUMBES Y PROLG. TARAPACA

| Via total | 276.27M – Area 3,570.50 m2 |
| --- | --- |
| Sección típica | 12.15 m en promedio y variable en diferentes tramos |
| Losa de rodadura | Concreto f’c=280 kg/cm2 e=0.20m |

Fuente: Elaboración propia del estudio técnico

PROLONGACION TARAPACA: ENTRE CALLE 24 DE JULIO Y CALLE LA MARICA

| Via total | 668.25M – Area 8,426.75 m2 |
| --- | --- |
| Sección típica | 12.00 m en promedio y variable en diferentes tramos |
| Losa de rodadura | Concreto f’c=280 kg/cm2 e=0.20m |

Fuente: Elaboración propia del estudio técnico

COMO METAS CONSIDERADAS PARA EL COMPONENTE DE SANEAMIENTO

(AGUA) POTABLE Y ALCANTARILLADO). SE TIENEN LAS SIGUIENTES METAS.

CAMBIO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE:

considera la reconstrucción de red de agua potable 1959.55 ml, de tubería de pvc Ø 110mm, 160mm,200mm NTP ISO 1452

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA:

se considerarán 214 conexiones domiciliarias, de 110, 160 mm con salida de 1/2”, con tubería de PVC-UF NTP ISO 1452

CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO

- COLECTORES PRINCIPALES DE ALCANTARILLADO

Reconstrucción de tubería de red de alcantarillado de pvc Ø 200mm, 250mm, 315mm, 400mm NTP ISO 4435. Long. 1840.78 ml

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO

se ha considerado 207 conexiones domiciliarias, Se utilizarán Tuberías PVC-U UF NTP ISO 21138 Ø 160mm

4.03.02 METAS FINANCIERAS

El presupuesto del proyecto tiene un costo de: S/ 17,280,635.62 (DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 62/100 SOLES) Incluido IGV 18%, 10% de Gastos Generales y 5% de Utilidad, y 3.95% de supervisión, siendo los componentes del proyecto:

| Componente | TOTAL (S/) |
| --- | --- |
| EJECUCIÓN DE OBRA- PAVIMENTO RÍGIDO Y SANEAMIENTO (Incluye partidas y costos Covid -19) | 16,623,988.09 |
| SUPERVISIÓN | 656,647.53 |
| TOTAL | 17,280,635.62 |

En anexo se adjunta, el Presupuesto de Obra desagregado a nivel de partidas, subpartidas; los desagregados de gastos generales, supervisión PDF y versión editable.

Nota se precisa que la elaboración del expediente técnico ha sido mediante el recurso de la entidad ejecutora

  - RESUMEN DE ESTUDIOS BÁSICOS

4.04.01 TOPOGRAFÍA

Objetivos

- Reconocimiento de terreno.

- La recopilación de información existente mediante puntos con coordenadas UTM y cotas de terreno.

- Determinar la ubicación de puntos espaciales y de infraestructuras existentes tales como; buzones, postes de alumbrado público, postes de teléfono, cajas de agua y desagüe, árboles, límites de Propiedad, que son de suma importancia para el dibujo de los planos y trazado de las curvas de nivel.

Metas

Con este estudio se obtiene la información de toda el área urbana de influencia, y zonas colindantes por donde se trazaron las rutas de las obras lineales, necesarias para las obras a proyectarse y es resultado de los trabajos desarrollados en forma sistemática tanto en campo como en gabinete.

Como resultado del estudio topográfico se elaboraron los planos a escala, en los diferentes formatos de papel, tanto planos en planta como perfiles longitudinales, secciones transversales y cálculo de movimiento de tierra, con sus respectivas leyendas.

Conclusiones

- Para dar un paso al levantamiento fue necesario la recopilación de información de este proyecto, donde se hizo una visita previa al sitio en la que se pudo constatar que un proyecto como este sería de mucha importancia para la transitabilidad de la población que habita en dicho lugar, ya que este proyecto cumple satisfactoriamente con toda la técnica de construcción para realizarlo y ejecutarlo en tiempo y en forma.

- El levantamiento topográfico fue realizado en el Sector del Barrio San José donde se proyectará la intervención IRI: “RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES”.

- Todas las coordenadas con las que se ha trabajo el proyecto son UTM referenciadas al elipsoide WGS-84, y las cotas referidas al nivel medio del mar.

Se precisa que para el proyecto los BM Monumentados. Mas cercanos a las calles donde se intervendrán el proyecto (CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLES 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA), son.

-BM0 PLACA- Ubicado en N=9605603.9360 E=559986.7622 COTA=5.2610

UBICACIÓN BM0 PLACA MONUMENTADO-

ENTRE AV. TACNA Y AV. ARICA

BM1 PLACA- Ubicados en N=9605645.8486 E=559930.5198 COTA=5.2870

UBICACIÓN DE BM1 PLACA MONUMENTADO-

EN AV. PIURA CON INTERSECCION AV. ARICA

BM2 PLACA- Ubicados en N= 9605720.4327 E= 559836.8324 COTA=5.1000

UBICACIÓN DE BM2 PLACA MONUMENTADO-

EN AV. PIURA CON INTERSECCION CALLE TARAPCA

4.04.02 ESTUDIO DE TRAFICO

El estudio de tráfico deberá proporcionar la información del índice medio diario anual (IMDA) para cada tramo vial material de estudio. Los resultados del conteo Vehicular en la Av. Arica, se tomó a través de la estación 1 (E1)- Ubicada en la intersección de la Av. Arica y Calles ABAD PUELL siendo su coordenada de esta E=560045.862 N= 9605799.795.

Para el IMDA, de la calle Tarapacá, Av. Piura, Calle 24 de julio y prolongación Tarapacá, se tomo en cuenta la estación de los resultados del conteo Vehicular en la Av. Piura, a través de la estación 2 (E2)- Ubicada en la intersección de la Av. Piura y Calle Tarata siendo su coordenada de esta E= 559818.463 N= 9605722.728. por ver ser vías de similitud volumen vehicular.

E1

E2

ESTACIONES DE CONTEO VEHICULAR – AV. ARICA, Y AV. PIURA

El índice medio diario anual para nuestro proyecto se obtuvo mediante el conteo diario por un periodo de 7 días. Las 24 horas

RESUMEN

para el diseño de la losa de rodadura se tomó en cuenta el ESALs para pavimento rígido de 2,788,264.83 – Calculado de acuerdo a la ecuación de conversión a Eje equivalentes, al Tipo de vehículo, En la Calle Tarapacá, Av. Piura, Calle 24 de Julio y Prolongación Tarapacá, las cuales tiene un menor volumen de tránsito.

para el diseño de la losa de rodadura en la Av. Arica se tomó en cuenta el ESALs para pavimento rígido de 14,638,759.84 – Calculado de acuerdo a la ecuación de conversión a Eje equivalentes, al Tipo de vehículo, se entiende que la cantidad   elevada de ESALs , en la Av. Arica,  se debe al alto volumen de tránsito, además que en dicha Avenida existente agencias de transportes, como son el DORADO, EL SOL, TURELA, SHALOM, y agencia de carga, trayecto de que por la vía circulen vehículos pesados. De más de dos ejes

4.04.03 ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA

Se recopiló información cartográfica del Instituto Geográfico Nacional (IGN) e información hidrometeorológica del SENAMHI, según los siguientes subcuencas y cuadros:

Imagen 07:  Sub Cuenca delimitada en contraste con el plano.
Fuente: Autoría Propia

Imagen 08:  Sub Cuenca delimitada
Fuente: Autoría Propia

En la imagen anterior se puede apreciar la cuenca delimitada y en ella todos los afluentes que aportan caudal al punto de entrega.

#### CAUCE PRINCIPAL

Imagen 09:  Cauce principal de la Sub Cuenca
Fuente: Autoría Propia

Tal como se muestra, se ha indicado el recorrido del cauce principal, el cual es el resultado del modelamiento digital de la cuenca en estudio, de este cauce se espera extraer todas las características necesarias, las cuales se indicarán más adelante.

Imagen 10:  Relieve topográfico de la Sub Cuenca
Fuente: Autoría Propia

Imagen 11:  Microcuencas de aporte en la Sub Cuenca
Fuente: Autoría Propia

En la imagen superior se puede apreciar las Microcuencas que componen la red de drenaje de la Sub Cuenca que abarca todo el cauce principal de la vía canal.

Imagen 12:  Microcuenca – Calle Tarapacá
Fuente: Autoría Propia

Imagen 13:  Microcuenca – Calle Piura
Fuente: Autoría Propia

Imagen 14:  Microcuenca – Av. Arica MC1
Fuente: Autoría Propia

Imagen 15:  Microcuenca – Av. Arica MC2
Fuente: Autoría Propia

Imagen 16:  Microcuenca – Av. Arica Princ.
Fuente: Autoría Propia

Imagen 17:  Microcuenca – Calle 24 de Julio MC1 y Principal
Fuente: Autoría Propia

Imagen 18:  Microcuenca –MC2 Prolongación Tarapacá
Fuente: Autoría Propia

Imagen 19:  Microcuenca –MC1 Prolongación Tarapacá
Fuente: Autoría Propia

Imagen 19:  Microcuenca –Sub Cuenca Prolongación Tarapacá
Fuente: Autoría Propia

#### PERFIL LONGITUDINAL DEL CAUCE PRINCIPAL

Imagen 20:  Perfil Longitudinal - Microcuenca –Sub Cuenca Prolongación Tarapacá
Fuente: Autoría Propia

En la imagen superior, se puede apreciar el perfil longitudinal del cauce principal de la cuenca en estudio, esta información nos será de utilidad para la obtención de los algunos de principales parámetros de la cuenca en estudio, tal como pendiente media del cauce.

#### CURVA HIPSOMÉTRICA

| UNI_ID | CnvMin | CnvMax | Srf_Crv | PrcTtl | PrcLmtInf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.49 | 100 |
| 2 | 1 | 2 | 0.16 | 17.99 | 99.51 |
| 3 | 2 | 3 | 0.38 | 43.47 | 81.53 |
| 4 | 3 | 4 | 0.1 | 11.67 | 38.05 |
| 5 | 4 | 5 | 0.03 | 3.83 | 26.38 |
| 6 | 5 | 6 | 0.02 | 1.82 | 22.56 |
| 7 | 6 | 7 | 0.01 | 1.59 | 20.74 |
| 8 | 7 | 8 | 0.01 | 1.47 | 19.15 |
| 9 | 8 | 9 | 0.01 | 1.4 | 17.68 |
| 10 | 9 | 10 | 0.01 | 1.39 | 16.29 |
| 11 | 10 | 11 | 0.01 | 1.4 | 14.9 |
| 12 | 11 | 12 | 0.01 | 1.47 | 13.5 |
| 13 | 12 | 13 | 0.01 | 1.44 | 12.03 |
| 14 | 13 | 14 | 0.02 | 1.83 | 10.59 |
| 15 | 14 | 15 | 0.02 | 1.82 | 8.76 |
| 16 | 15 | 16 | 0.02 | 2 | 6.94 |
| 17 | 16 | 17 | 0.02 | 2.2 | 4.95 |
| 18 | 17 | 18 | 0.01 | 1.49 | 2.74 |
| 19 | 18 | 19 | 0.01 | 1.22 | 1.25 |
| 20 | 19 | 20 | 0 | 0.03 | 0.03 |

Tabla 01:  Curva Hipsométrica - Microcuenca –Sub Cuenca Prolongación Tarapacá

Fuente: Autoría Propia

Gráfica 01:  Curva hipsométrica - Microcuenca –Sub Cuenca Prolongación Tarapacá
Fuente: Autoría Propia

El software nos devuelve resultados para la construcción de la curva hipsométrica de la cuenca, estos datos han sido ordenado y anexados al estudio en formato Excel XLS.

Imagen 21:  Curva Hipsométrica - Microcuenca –Sub Cuenca Prolongación Tarapacá
Fuente: Autoría Propia

#### PARÁMETROS MORFOMÉTRICOS DE LA SUBCUENCA

Imagen 22:  Parámetros - Microcuenca –Sub Cuenca Prolongación Tarapacá
Fuente: Autoría Propia

Tal como como se describió en el punto anterior, los resultados obtenidos directamente del software Terrset V18.21 se muestran en el cuadro inferior, como lo son los parámetros más relevantes e importantes del análisis de la cuenca en estudio.

Tabla 02:  Resumen de parámetros - Microcuencas
Fuente: Autoría Propia

#### Clima y Meteorología

El clima, definido como los procesos de intercambio de calor y humedad entre la tierra y la atmósfera a través de un largo período de tiempo, constituye un aspecto importante en el presente estudio.

Los elementos de base utilizados en la evaluación del clima son los diversos elementos meteorológicos (temperatura, precipitación, evaporación, humedad relativa, vientos, entre otros), cuyos registros están a cargo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI); y eventualmente las mismas empresas que instalan y operan sus estaciones climatológicas.

Las características climáticas expresadas a través de sus diversos elementos, tienen marcadas diferencias en el tiempo y el espacio. Por esta razón es importante conocer la variación temporal de los parámetros, llegando de esta forma a determinar los meses de máximas, mínimas y meses de transición, si el período de análisis es un año. Si el período de análisis es mayor, se puede determinar los años húmedos, secos o promedios. Una representación numérica y/o gráfica facilita la comprensión de dicha variación

    - Información Disponible

La información básica para la caracterización del clima y la meteorología del área de estudio, proviene de registros de estaciones climáticas y pluviométricas a cargo del SENAMHI (Anexo 01). La estación que se encuentra cercana al área de estudio es la de El Tigre.

Imagen 23:  Ubicación de la Estación – El Tigre
Fuente: Autoría Propia

Cuadro Nº 01: Información Meteorológica de la Estación El Tigre

Tabla 03:  Precipitaciones máximas mensuales anuales.
Fuente: Senamhi

### Precipitación

Es una componente fundamental del ciclo hidrológico y se toma como el inicio de los análisis de las componentes. La precipitación es un parámetro dependiente de la variación altitudinal.

La zona del proyecto, por encontrarse en la sierra central del país, tiene un régimen de precipitaciones estacional, en el que se esperan meses lluviosos (época de avenidas) a medida que se acerca el verano, y períodos prolongados de meses secos al concluir esta estación (época de estiaje).

Para la determinación de la precipitación total mensual y anual se ha hecho el análisis de los datos de la estación El Tigre cuyos registros a nivel mensual se pueden apreciar en el Cuadro Nº 02.

Cuadro Nº 02: Precipitación Total Mensual y Anual (mm) - Estación El Tigre

Tabla 04:  Precipitaciones máximas mensuales anuales.
Fuente: Senamh

Utilizando la metodología mencionada, se ha obtenido los caudales de máximas avenidas para periodos de retorno de 10,25,50 y 500 años, resultados que se muestran en el Cuadro Nº I.1

Tabla 16:  Hidrograma unitario
Fuente: Autoría propia

TIRANTE HIDRÁULICO:

Imagen 38:  Calle Tarapacá y Av Piura.
Fuente: Autoría Propia

Se visualiza que el tirante promedio en la Calle Tarapacá es de 0.15 m.

Imagen 39:  Calle Tarapacá y Av Piura.
Fuente: Estudio de preinversión a nivel de perfil del proyecto “drenaje pluvial urbano de la ciudad de Tumbes

En el modelo brindado por el Estudio de preinversión a nivel de perfil del proyecto “drenaje pluvial urbano de la ciudad de Tumbes se observan tirantes de 0.03 y 0.05 m

Imagen 40:  Avenida Piura y Avenida Arica.
Fuente: Autoría Propia

En la Avenida Piura, el tirante de Agua promedio llega a una altura de 0.12m, y en la intersección con la Av. Arica llega hasta 0.22m.

Imagen 41:  Avenida Piura y Avenida Arica.
Fuente: Estudio de preinversión a nivel de perfil del proyecto “drenaje pluvial urbano de la ciudad de Tumbes

En la Avenida Piura el tirante promedio es de 0.14m, siendo los valores 0.09 m, 0.013 y 0.015 los predominantes, en la intersección con la Av Arica el tirante es de 0.13 m.

Imagen 42:  Inicio de Av Arica tramo MC 1.
Fuente: Autoría Propia

Los valores del tirante oscilan entre 0.21m, 0.26m y 0.31m.

Imagen 43:  Inicio de Av Arica tramo MC 1.
Fuente: Estudio de preinversión a nivel de perfil del proyecto “drenaje pluvial urbano de la ciudad de Tumbes

Los valores del tirante oscilan entre 0.05m, 0.08m, 0.18m.

Imagen 44:  Calle 24 de Julio, Avenida Arica y Prolongación Tarapacá
Fuente: Autoría Propia

Los valores del tirante en la Calle 24 de Julio oscilan entre 0.11m, 0.46m, 0.64m.

Imagen 45:  Calle Tarapacá y Av Piura.
Fuente: Estudio de preinversión a nivel de perfil del proyecto “drenaje pluvial urbano de la ciudad de Tumbes

Los valores del tirante en la Calle 24 de Julio oscilan entre 0.03m, 0.47m, 0.51m.

Imagen 46:  Prolongación Tarapacá y 24 de Julio
Fuente: Autoría Propia

Los valores del tirante en la Prolongación Tarapacá oscilan entre 0.20m, 0.18m  y 0.30m.

Imagen 47:  Calle Tarapacá y Av Piura.
Fuente: Estudio de preinversión a nivel de perfil del proyecto “drenaje pluvial urbano de la ciudad de Tumbes

Los valores del tirante en la Prolongación Tarapacá oscilan entre 0.35m, 0.47m y 0.67m.

Imagen 48:  Calle 24 de Julio – Velocidades Máximas.
Fuente: Propia

Las velocidades máximas no superan los 3 m/s en la sección de la vía.

Imagen 48:  Calle 24 de Julio – Régimen de Flujo
Fuente: Propia

Los valores para el número de Froude oscilan entre 0.32 y 0.67 en la mayor parte de la vía, siendo en la intersección con Prolongación Tarapacá el valor de 1.45.

### CONCLUSIONES.

- Se determinaron los niveles de agua máximos y mínimos, los cuales se han comparado con los establecidos por el Estudio de Preinversión a nivel de perfil del proyecto “Drenaje pluvial urbano de la ciudad de Tumbes, siendo la más resaltante en cuanto a valores refiere, la calle 24 de Julio, que en el estudio actual presenta valores entre 0.11m, 0.46m, 0.64m y para el proyecto de Drenaje, son 0.03m, 0.47m, 0.51m.

- Basado en los estudios realizados, no se han encontrado zonas vulnerables a desbordamiento por eventos de máximas avenidas extraordinarias, se debe tener en cuenta que en la prolongación Tarapacá el tirante máximo alcanzado por el N.A.M.E. es de 0.30m el cual difiere y es mucho menor que los muros de encauzamiento de la vía canal, los cuales tienen una altura promedio de 1.00m.

- El cajón hidráulico de las vías en estudio, en la zona de tirantes máximos ubicada en la calle 24 de Julio, intersección con Prolongación Tarapacá y Avenida Arica, tiene un muro de encauzamiento con una altura de 0.75 m en la actualidad, a lo largo de toda la sección de la calle, este, evitará el desbordamiento frente a cargas de máximas avenidas extraordinarias y la posibilidad de una inundación.

- La dirección de flujo de la cuenca va desde el Suroeste hasta el Noreste.

- Los empalmes son: Av Trapacá con Av Piura cota 5.005msnm, Av Piura con Av Arica, cota 4.73msnm, Av Arica con 24 de Julio en la Cota 3.80mnsm, Av 24 de Julio con Prolongación Tarapacá con cota 3.65 msnm.

- Las velocidades con la que fluyen los caudales en la sección de la vía no son suficientes para erosionar el concreto o causar daño permanente a la infraestructura vial.

- Dados los valores obtenidos, que son en su mayoría menor a la unidad, exceptuando el valor de 1.45, se puede establecer que el régimen de flujo es Subcrítico en la mayor parte de la sección del pavimento,

### RECOMENDACIONES

- Para el control de inundaciones es imperativo mantener las secciones y pendientes según la propuesta técnica tomada como referencia para el estudio.

- Para obtener valores mucho más cercanos a lo ideal las estaciones pluviométricas deberán estar adecuadamente calibradas.

- para el funcionamiento continuo de una correcta evacuación de aguas pluvial provenientes de las Microcuencas de la Calle Tarapacá, Av. Piura, Av. Arica, Calle 24 de julio , se requiere la intervención de una transición adicional de 389.25 ml, a la considerada en el Informe técnico N° 066-2018/VMVU/PMIB-DHerrera , la cual empezaría desde la Calle 24 de Julio y empalmaría hasta la Calle los Tumpis. En la Prolongación Tarapacá

4.04.04 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Objetivos

El presente estudio tiene por objetivo fundamental investigar el subsuelo para la estructura del proyecto, mediante los trabajos de campo realizados a través de calicatas o pozos exploratorios, ensayos de laboratorio estándar y especiales, determinando las principales características físicas y mecánicas del subsuelo de acuerdo a la NTE CE 010 PAVIMENTOS URBANOS, así como los parámetros de resistencia, ante las cargas establecidas, en base a los cuales se determina los perfiles estratigráficos de todo el área, tipo y profundidad del terreno y en este caso particular, las recomendaciones para fines de pavimentación.

Metas

Para determinar las características físicas y mecánicas del terreno, se debe realizar en campo un estudio geotécnico, mediante prospección directa que comprende trabajos de excavaciones a profundidad moderada, para lograr una observación directa del terreno y la extracción de muestras para su análisis en laboratorio.

Con las muestras procedentes de la prospección geotécnica realizada, se hacen los ensayos de laboratorio que permite conocer con bastante aproximación la conformación del suelo y determinar propiedades como son: estado, clasificación y resistencia.

Habiéndose determinado la naturaleza y propiedades del terreno y basados en el resultado de los cálculos de capacidad de soporte CBR, se podrá verificar el tipo y condiciones de soporte indicado por el proyectista.

Conclusiones

- Se ha realizado la correspondiente investigación geotécnica con trabajos de campo y ensayos de laboratorio que han permitido definir la estratigrafía del terreno de fundación, características físicas y mecánicas de los suelos predominantes, sus propiedades de resistencia y capacidad de soporte.

- Por la naturaleza de las muestras extraídas en la zona de estudio del Proyecto, podemos decir que, a nivel de fundación, la estratigrafía de manera general corresponde a Arena fina mal graduada en estado saturado.

- El espesor del pavimento de material granular deberá (cumplir con la EG-2013) será diseñado de acuerdo a la capacidad de soporte del suelo, de las condiciones del tráfico, medio ambiente, mediante un procedimiento estandarizado y reconocido en el medio, como el AASHTO.

- El área en estudio se encuentra ubicada dentro de la Zona de Sismicidad N° 4 (Zona de alta sismicidad).

- La estratigrafía de la Calicata N° 2 y 3, ubicada en AV. Arcia (Entre la Av. Arica y calle 24 de julio), de acuerdo a los estudios realizados la Calidad de Soporte (CBR): SUCS (GM-GC-GP), AASHTO (A-1-b – A 3 (0)), OCH (5.6%), MDS (1.79 gr/cm3).

- La estratigrafía de la Calicata N° 8 Y 9, ubicada en la prolongación Tarapacá (Entre Ca. 24 de julio y calle la Marina), de acuerdo a los estudios realizados la Calidad de Soporte (CBR): SUCS (CL-SP), AASHTO (A-6 (11)), OCH (12.4%), MDS (1.890 gr/cm3).

- El CBR de diseño promedio para la Calle Arica es de 5.00 %

- El CBR de diseño promedio para, Ca. Tarapacá, Av. Piura, Ca. 24 de julio y prolongación Tarapacá es de 5.00 %

- Los grados de compactación de la estructura del pavimento deben ser los siguientes:

Sub Base: 			100% mínimo

Sub Rasante:		 95% mínimo

- Según la Norma CE 0.10, las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Pavimentos Urbanos, se debe buscar un material para la Sub Base con un CBR de entre 30 y 40 % y compactada al 100%

- de la máxima densidad seca del Proctor Modificado según ensayos empíricos. Para este proyecto se está considerando una sub base de CBR 40%.

- Según los datos obtenidos del estudio de suelos, se hiso el diseño del pavimento obteniéndose los siguientes resultados:

Para la Av. Arica se requirió una losa de rodadura de e=25cm de concreto f’c=300 kg/cm2.

Para la Ca. Tarapacá, Av. Piura, Ca. 24 de julio y prolongación Tarapacá se requirió una losa de rodadura de e=20cm de concreto f’c=280 kg/cm2

- se pudo determinar que el diseño final en la Av. Arica. de acuerdo a los esfuerzos producidos por el tipo de tráfico (TP11), determinado mediante el conteo, dando como resultado un ESAL de diseño de 14,638,759.84 y un CBR de la sub rasante de 5%, y las demás variables de la ecuación de AASHTO93, se obtuvo una losa de rodadura de e=0.25m, cuya resistencia a la compresión de diseño se optó en 300 kg/cm2, además para las juntas consideradas en el proyecto se tomó en cuenta las recomendación del manual de carreteras suelo geología, geotecnia y pavimento sección suelos y pavimentos R.D.N°10-2014-mtc/14 capitulo XIV (pavimentos rígidos) del ítem 14.30  junta longitudinales y juntas transversales se tomaron las siguientes recomendaciones. en las juntas transversales se tomó en cuenta las recomendaciones del cuadro 14.12 del manual del MTC. ya que nuestro diseño final del espesor de la losa es 0.25m, por lo que se optó en colocar dowel liso h=12.5cm - varilla lisa ø 1 1/4" x 46cm @ 30cm inc/ canastilla electrosoldada, en las juntas longitudinales se tomó en cuenta las recomendaciones del cuadro 14.3.4 del manual del mtc. ya que nuestro diseño final del espesor de la losa es 0.25m, por lo que se optó en colocar barra de amarre corrugada ø 5/8"x95cm @ 91cm inc/ canastilla electrosoldada.

- se pudo determinar que el diseño final en la Ca. Tarapacá, Av. Piura, Ca. 24 de Julio y Prolongación Tarapacá de acuerdo a los esfuerzos producidos por el tipo de tráfico (TP6), determinado mediante el conteo, dando como resultado un ESAL de diseño de 2,788,264.83. y un CBR de la sub rasante de 5%, y las demás variables de la ecuación de AASHTO93, se obtuvo una losa de rodadura de e=0.20m, cuya resistencia a la compresión de diseño se optó en 280 kg/cm2, además para las juntas consideradas en el proyecto se tomó en cuenta las recomendación del manual de carreteras suelo geología, geotecnia y pavimento sección suelos y pavimentos R.D.N°10-2014-mtc/14 capitulo XIV (pavimentos rígidos) del ítem 14.30  junta longitudinales y juntas transversales se tomaron las siguientes recomendaciones. en las juntas transversales se tomó en cuenta las recomendaciones del cuadro 14.12 del manual del MTC. ya que nuestro diseño final del espesor de la losa es 0.20m, por lo que se optó en colocar dowel liso h=10cm - varilla lisa ø 1" x 41cm @ 30cm inc/ canastilla electrosoldada, en las juntas longitudinales se tomó en cuenta las recomendaciones del cuadro 14.3.4 del manual del mtc. ya que nuestro diseño final del espesor de la losa es 0.20m, por lo que se optó en colocar barra de amarre corrugada ø 1/2"x95cm @ 76cm inc/ canastilla electrosoldada.

- DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE DE GESTIÓN DE RIESGO.

MARCO LEGAL:

Del Reglamento de la Ley N° 29664, “que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres”, se ha tomado la definición de peligro, “Probabilidad de que un fenómeno físico, potencialmente dañino, de origen natural o inducido por la acción antrópica del hombre, se presente en un lugar específico, con una cierta intensidad y en un periodo de tiempo y frecuencia definidos”.

Además en el Decreto supremo N° 003-2019-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30556, en el CAPITULO II, articulo 5.3… detalla lo siguiente: ”….Es necesario realizar una descripción orientada a incrementar la resiliencia de la infraestructura ante la ocurrencia de desastres ocasionados por fenómenos naturales o eventos climatológicos extremos naturales como lo fue el FEN 2017”…..”.

Ante esta situación la RCC, solicita la presentación del presente informe, en la que la entidad nos comunica las acciones o medidas que contempla la propuesta de solución del proyecto en salvaguarda de aumentar o proveer la resiliencia de las estructuras proyectadas, ante eventos climatológicos extremos, máximas avenidas , fuertes lluvias, etc.; tales como el ocasionado por el FEN 2017;  con estructuras de muros de contención en zonas de laderas, taludes reforzados, muros secos, gaviones, badenes; así como las obras de arte destinadas a la evacuación de las aguas pluviales como canaletas, cunetas; que coadyuven en la protección a la infraestructura a rehabilitar o reconstruir, asegurando los  montos de la inversión (propuesta tecnológica) y la persistencia de la vida útil de las obras proyectadas.

ANTECEDENTES:

Del evento climatológico, ocurrido con el FEN 2017, que trajo consigo daños severos a la Infraestructura Vial, perjudicando el libre tránsito vehicular y peatonal en los departamentos del país; y que de acuerdo a lo indicado en las Fichas Técnicas del MVCS (Pistas, veredas y Saneamiento), dicha infraestructura existente ante de que ocurriera el evento, no presentaba infraestructura adecuada que ayude a mitigar los embates ocasionados por las fuertes lluvias y máximas avenidas, reportándose infraestructura expuesta a daños, sin presencia de estructura de protección como defensas ribereñas, muros de contención, muros secos, gaviones, badenes, canaletas, cunetas, etc.; que pudieran coadyuvar en mitigar la fuerza o ímpetu de la naturaleza; ello trajo como consecuencia daños al patrimonio público y privado; menguando la calidad de vida de los pobladores, tanto en el ámbito urbano como rural del país.

OBJETIVO:

Reconstruir infraestructura de protección con un enfoque de Gestión de Riesgos, con el propósito que asegure la propuesta tecnológica a financiar por ARCC, no será vulnerada por factores pluviales Generados por FEN, asegurando de esta forma la continuidad del servicio y, la intervención a financiarse por la RCC.

ACCIONES A SER IMPLEMENTADAS CON EL ENFOQUE DE GESTION DE RIESGOS:

Teniéndose como objetivo la protección a la infraestructura a ser implementada con el financiamiento de las intervenciones solicitadas, el GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES, responsable de la elaboración del proyecto del Expediente Técnico denominado: “RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES”; ha creído por conveniente, en salvaguarda de aumentar la resiliencia y la protección a la infraestructura proyectada y como medida de gestión de riesgo se tomará en cuenta la pendiente natural del pavimento sumado con el bombeo de 2%, para que no solo asegure el libre tránsito de las aguas, sino que se mantenga las condiciones de drenaje sin afectación a la estructura del pavimento, el pavimento proyectado funcionará como vía canal evacuando sus aguas a la calle 24 de julio, la misma que tiene pendiente hacia el punto más bajo ubicada en el barrio San José.

| N° |  | PROGRESIVA |  | LONG. | TIPO MATERIAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CALLE/AV/ PROLONGACIÓN |  | INICIO Y FIN | (m) |  |
| 1 | CA. TARAPACA |  | 0+000+198.93 | 198.93 | CONCRETO HIDRÁULICO |
| 2 | AV. PIUA |  | 0+000+163.52 | 163.52 | CONCRETO HIDRÁULICO |
| 3 | AV. ARICA |  | 0+000+694.08 | 694.08 | CONCRETO HIDRÁULICO |
| 4 | CA. 24 DE JULIO |  | 0+000+276.27 | 276.27 | CONCRETO HIDRÁULICO |
| 5 | PROLONG. TARAPACA |  | 0+000+668.25 | 668.25 | CONCRETO HIDRÁULICO |

Fuente: Elaboración propia (Proyectista).

A continuación, se presenta la situación existente a intervenir, y la situación planteada con el proyecto, a intervenirse con la gestión del enfoque de riesgos:

- Construcción pavimento rígido con una losa de rodadura de concreto F’c=280 kg/cm2; e=0.20m; en las calles: Tarapacá, Piura, 24 de Julio y prolongación Tarapacá.

- Construcción pavimento rígido con una losa de rodadura de concreto F’c=300 kg/cm2; e=0.25m; en la avenida Arica.

ESTADO SITUACIONES DE LAS REDES DE SANEAMIENTO: Las vías por intervenirse cuentan con los servicios básicos como son sistema de agua potable, sistema de alcantarillado. Del cual se solicitó mediante documento a la EPS OTASS concesionaria de la administración del alcantarillado y agua en el Distrito, del cual indica lo siguiente:

Con OFICIO N° 230-2021-UESST-GG, de fecha Abril del 2021, indica textualmente referente a la intervención de las calles en mención, al respecto precisa lo siguiente:

Las redes de agua potable que son de diferente material AC y FF cuya antigüedad es más de 20 años deben ser reemplazadas por tuberías de PVC que cumplan con las especificaciones técnicas de la norma NTP ISO 1452:2011. Si el sistema de agua potable existente cuenta con válvulas de control, grifos contra incendio y otros accesorios, éstos deberán ser considerados para su reposición.

Las redes de alcantarillado de PVC y CSN cuya antigüedad es mayor a 20 años, deben ser reemplazadas por tuberías de PVC que cumplan con las especificaciones técnicas de las normas vigentes (NTP ISO 4435).

Es necesario que el cambio de las redes existentes y la instalación de nuevas redes y alcantarillado estén sustentados de acuerdo con los cálculos hidráulicos de acuerdo a toda la normativa vigente en el RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones) Norma OS050 redes de distribución de agua potable para las redes de distribución (presiones mínimas y máximas en la red) y la Norma OS070 redes de aguas residuales para las redes de alcantarillado (cumplimiento de velocidad mínimas y fuerza tractiva).

A continuación, se detallan las redes de agua potable y alcantarillado existente de las siguientes calles:

AGUA POTABLE

| DIRECCIÓN |  | DIAM_MM | FECHA DE INSTALACIÓN | MATERIAL | TIPO_RED |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calle 24 de Julio | Desde Av. Tumbes hasta la prolong. Tarapaca | 110 | 1993 | AC | Red de distribución |
| Prolong Tarata | Desde Av. Piura hasta Ca. Benavides | 100 | 1970 | AC | Red de distribución |
| Av. Piura | Desde Av. Tacna hasta la Av. Arica | 160 | 1975 | AC | Red de distribución |
|  | Desde Av. Arica hasta la prolong Tarata | 160 | 1970 | FF | Red de distribución |
| Av. Arica | Desde Calle 24 de Julio hasta la Av. Piura | 110 | 2000 | PVC | Red de distribución |
| Prolong Tarapacá | Desde Calle 24 de Julio hasta la Pje. Fonavi | 100 | 1993 | AC | Red de distribución |
| Prolong Tarapaca | Desde Pje. Fonavi hasta la Av. La Marina | 100 | 1998 | AC | Red de distribución |
|  | Desde Calle 24 de Julio hasta la Pje. Fonavi | 200 | 1990 | AC | Red de distribución |
|  | Desde Pje. Fonavi hasta Ca. Los Tumpis | 200 | 1998 | AC | Red de distribución |

Leyenda:

AC: Asbesto Cemento

PVC: Polivinilo de Cloruro

FF: Fierro fundido

ALCANTARILLADO

| DIRECCIÓN |  | DIAM_MM | FECHA DE INSTALACIÓN | MATERIAL | TIPO_RED |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calle 24 de Julio | Desde Av. Tumbes hasta la Av. Arica | 200 | 1973 | CSN | Colector Secundario |
|  | Desde Ca. Jorge Herrera hasta la Av. Arica | 250 | 1973 | CSN | Colector Secundario |
|  | Desde Av. Arica hasta la prolong. Tarapaca | 330 | 1973 | CSN | Colector Secundario |
| Prolong Tarata | Desde Av. Piura hasta Ca. Benavides | 400 | 1984 | CSN | Colector Principal |
| Av. Piura | Desde Av. Tacna hasta la Av. Arica | 200 | 1984 | CSN | Colector Secundario |
|  | Desde Av. Arica hasta la prolong Tarata | 200 | 2007 | PVC | Colector Secundario |
|  |  | 300 | 1984 | CSN | Colector Secundario |
| Av. Arica | Desde Calle 24 de Julio hasta la Av. Piura | 200 | 1984 | CSN | Colector Secundario |
|  | Desde Calle 24 de Julio hasta la Av. Tarapacá | 250 | 1984 | FF | Linea de impulsión |
| Prolong Tarapacá | Desde Calle 24 de Julio hasta Av. La Marina | 355 | 1985 | CSN | Colector Principal |

Leyenda:

CSN: Concreto simple normalizado

PVC: Polivinilo de Cloruro

FF: Fierro fundido

Ante lo antes mencionado El proyecto considera realizar el cambio de redes de agua potable y alcantarillado con sus conexiones domiciliarias de la calle Tarapacá, Av. Piura, Av. Arica.

Situación actual de los tramos afectados

FOTO Nº 01: En esta imagen se puede apreciar el mal estado de la calle Tarapacá presentando desgaste total de la losa de rodadura.

FOTO Nº 02: En estas imágenes se puede apreciar el mal estado de la Av. Piura, la cual su losa de rodadura presenta desprendimiento, asentamiento de paños los cuales trae con si el atascamiento de agua pluviales.

FOTO Nº 03: en las imágenes se aprecia el estado actual de la Av. Arica presentando falla por abultamiento, Ahuellamiento, desprendimiento entre otros, trayendo con si el atascamiento de las aguas pluviales perjudicando el libre transito peatonal y vehicular.

FOTO Nº 04: En esta imagen se puede apreciar el mal estado de la calle 24 de Julio

FOTO Nº 05: En esta imagen se puede apreciar el mal estado de la Prolong. Tarapacá, presentando degaste total de la calzada de la vía.

Proyección de la infraestructura con enfoque de Gestión de Riesgos (Situación con Proyecto).

Figura 01.- proyeccion de las Vias a pavimentar con concreto Rigido

PROL. TARAPACA

CA. 24 DE JULIO

AV. ARICA

AV. PIURA

CA. TARAPACA

Figura 02.- proyeccion del sistema de evacuacion pluvial (rasante del pavimento)

CA. TARAPACA

CA. 24 DE JULIO

AV. PIURA

AV. ARICA

CA. TARAPACA

Figura 03.- Vista de la Seccion Tranversal del Pavimento – Ca. Tarapacá

Figura 04.- Vista de la Seccion Tranversal del Pavimento – Av. Piura

Figura 05.- Vista de la Seccion Tranversal del Pavimento – Av. Arica

Figura 06.- Vista de la Seccion Tranversal del Pavimento – Ca. 24 de Julio

Figura 07.- Vista de la Seccion Tranversal del Pavimento – Prolong. Tarapacá

Figura 08.- Vista del flujo de evacuacion de agua pluviales

LEYENDA

TRANSICION A CONSIDERAR – ENTRE CALLE 24 DE JULIO Y CALLE LOS TUMPIS DE 389.25 ML, EN LA PROLONGACION TARAPACA

PUNTO EVACUACIÓN

Se presisa que dentro del catrastro de daños de acuerdo con lo indicado en el (Informe técnico N° 066-2018/VMVU/PMIB-DHerrera) solo se a considerado la intervencion en la Prolongacion Tarapaca entre la Calle la Marina y Calle los Tumpis, con una longitud de 279 ml. y un area estimada de 4,464.00 m2, siendo esto insuficiente, ya que por la intervencion de la solucion y para el funcionamiento continuo de una correcta evacuacion de aguas pluvial probenientes de las Microcuencas de la Calle Tarapaca, Av. Piura, Av. Arica, Calle 24 de julio que se menciona en el estudio de  HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA que conforma el expediente tecnico, se requiere la intervencion de una transicion adicional de 389.25 ml a la considerada en el Informe tecnico antes señalado, la cual empesaria desde la Calle 24 de Julio y empalmaria hasta la Calle los Tumpis.

siendo la intervencion total en la Prolongacion Tarapaca de  668.25ml con area de 8,426.75 m2  desde la Calle 24 de Julio hasta la Calle la Marina.

COMPONENTES CONSIDERADAS POR GESTIÓN DE RIESGOS

| PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA PROPUESTA |  |  |  | DESCRIPCIÓN (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | META FINANCIERA (S/) |  |
| PAVIMENTO RÍGIDO CON CONCRETO HIDRAULICO, e= 0.20M, FC= 280 KG/CM2, Subbase e= 0.20m, hormigón e=0.20m y OVER 6” a 8” 0.30 y geo textil) | M | 2,001.05 | 7,662,538.54 | (*) La entidad plantea que las longitudes precisadas en ficha son referenciales. |
|  |  |  |  | La Entidad ha desarrollado el proyecto, según el tramo de intervención precisado en ficha de daños. El mismo que está sustentado por existir intervenciones precedentes ejecutadas mediante: CUI 2431423, intervención IRI PYV 41 con CUI 2376858 y CUI 2294687. (*) La entidad plantea como solución la reconstrucción de 2,001.05 metros lineales equivalentes a 26,715.86 m2 de pavimento rígido de los cuales el tramo ubicado en Av. Arica (11,980.75 m2) empleara concreto f’c = 300 kg/cm2 con una carpeta rígida de 25cm y para Ca. Tarapacá, Piura y 24 de Julio concreto f’c = 280 kg/cm2 (14,735.11 m2), con una carpeta rígida de 20 cm de espesor. Además, contará con una sub base granular de espesor de 20 cm, capa de hormigos e=0.20 y capa Over 6” -8” e=0.30m y el empleo de geotextil con el fin de soportar la carga de los vehículos en el distrito de Tumbes. El pavimento tendrá pendientes que oscilan entre 0.2% y 6%. Se ha considerado un tramo adicional ubicado en Prolongación Tarapacá entre Ca 24 de Julio y Ca Los Tumpis con el objetivo de otorgar continuidad y encausar el drenaje pluvial de las intervenciones en dirección al Dren Salamanca ( xxx ML=. |
|  |  |  |  | (GESTIÓN DE RIESGOS) |
| VEREDA Y RAMPAS | m2 | 3,573.45 | 787,318.83 | (*) La ficha no ha considerado estructuras para el confinamiento de la escorrentía superficial importantes para conducir y disponer de las aguas pluviales de forma correcta y evitar el ingreso de lodos y aguas pluviales a viviendas. Por lo que se proyecta la construcción de veredas y rampas de concreto f'c= 175 Kg/cm2 e=0.10 m en 3,573.45 m2, contará con una capa de afirmado de espesor de 10 cm, capa de hormigón e=0.30 GESTIÓN DE RIESGOS) |
| RECONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE | M | 1,959.55 | 985,589.24 | a ficha no ha considerado partidas como cambio de redes de agua potable, necesarias de acuerdo a informe emitido por OTASS, necesarias para la ejecución del proyecto. La propuesta cuenta con opinión técnica favorable según oficio N°629-2020-UESST-GG. Se instalarán 214 conexiones domiciliarias, 14 empalmes a la red proyectada, 07 válvulas compuerta y 01 hidrante contra incendios. Estas metas servirán para mejorar la resiliencia de la pavimentación proyectada por ello se considera como una componente de gestión de riesgos. |
|  |  |  |  | (GESTIÓN DE RIESGO) |
| RECONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO | M | 1,840.78 | 2,261,259.65 | La ficha no ha considerado partidas como cambio de redes de alcantarillado, necesarias de acuerdo a informe emitido por OTASS, necesarias para la ejecución del proyecto. La propuesta cuenta con opinión técnica favorable según oficio N°629-2020-UESST-GG. Se instalarán 33 buzones y 01 buzoneta, 207 conexiones domiciliarias. Estas metas servirán para mejorar la resiliencia de la pavimentación proyectada por ello se considera como una componente de gestión de riesgos. |
|  |  |  |  | (GESTIÓN DE RIESGO) |

DESCRIPCIÓN DE LAS COMPONENTES INCLUIDAS POR GESTIÓN DE RIESGOS

PAVIMENTO RÍGIDO (26,715.86 m2 – 2,001.05 ml)

Por medida de gestión de riesgos a fin de conducir eficientemente el agua proveniente de las lluvias y drenarlas hacia la parte más baja del Barrio San José del Distrito de Tumbes las cuales son encausadas en la prolongación Tarapacá y llevadas al dren natural de salamanca. Con el fin de evitar que estas vías se deterioren aún más de lo que se encuentran producto de no tener continuidad del sistema de drenaje pluvial, es que se proyecta la construcción de pavimentos rígidos en las siguientes vías: la CALLE TARAPACA – Desde Ca. Benavides hasta la Av. Piura con un área de 1,345.60 m2 que corresponde a 199.93 ml de pavimento, la AV. PIURA – Desde la Ca. Tarata hasta Av. Tacna con un área de 1,392.26 m2 que corresponde a 163.52 ml de pavimento, la AV. ARICA – Desde la Av. Piura hasta Ca. 24 de Julio con un área de 11,980.75 m2 que corresponde a 694.08 ml de pavimento, la CALLE 24 DE JULIO – Desde la Av. Tumbes hasta la Prolong. Tarapacá con un área de 3,570.50 m2 que corresponde a 276.27 ml de pavimento, y la PROLONG. TARAPACA – Desde la Ca. 24 de Julio hasta Av. La Marina con un área de 8,426.75 m2 que corresponde a 668.25 ml de pavimento.

De no intervenir dichas vías el agua de la lluvia no tendrá lugar de drenar, generará infiltraciones por debajo del paquete estructural perjudicando a toda la vía y a las viviendas aledañas.

VEREDA Y RAMPAS (3,573.45 m2)

Por medida de gestión de riesgos a fin de confinar la calzada del pavimento en la Av. Arica y además de conducir eficientemente el agua proveniente de las lluvias y drenarlas hacia la parte más baja del Barrio San José del Distrito de Tumbes las cuales son encausadas en la prolongación Tarapacá y llevadas al dren natural de salamanca. Es necesario considerar una vereda central en dicha avenida, con un área de 3,573.45 m2, además que esta permitirá mejor el tránsito peatonal.

De no intervenir en la construcción de la vereda central en la avenida Arica el agua de la lluvia no tendrá lugar de drenar, generará infiltraciones por debajo del paquete estructural del pavimento rígido, perjudicando a toda la vía y a las viviendas aledañas.

RECONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE

Se procederá al remplazo de las redes de agua potable, conexiones domiciliarias antiguas, a tuberías de PVC de acuerdo a los diámetros especificados en el proyecto, las cuales deberán cumplir con los requisitos de la NTP ISO 1452. antes de proceder a la colocación del relleno de la zanja se procederá a realizar las pruebas hidráulicas necesarias, con el fin de evitar infiltración en los empalmes, accesorios que puedan perjudicar el paquete estructura del pavimento rígido propuesto en el proyecto. Por lo cual estos trabajos serán supervisados y autorizados por la EPS OTASS prestadoras de servicio de agua y saneamiento Tumbes. De acuerdo con La opinión técnica favorable del OFICIO N° 629-2020-UESST-GG.

RECONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO

Se procederá al remplazo de las redes de alcantarillado, conexiones domiciliarias antiguas de desagüe, a tuberías de PVC de acuerdo a los diámetros especificados en el proyecto, las cuales deberán cumplir con los requisitos de la NTP ISO 4435; antes de proceder a la colocación del relleno de la zanja se procederá a realizar las pruebas hidráulicas necesarias, con el fin de evitar infiltración en los empalmes, accesorios y buzones, que puedan perjudicar el paquete estructura del pavimento rígido propuesto en el proyecto. Por lo cual, estos trabajos serán supervisados y autorizados por la EPS OTASS prestadoras de servicio de agua y saneamiento Tumbes. De acuerdo con La opinión técnica favorable del OFICIO N° 629-2020-UESST-GG.

6.00 PRESUPUESTO

6.01 PRESUPUESTO DESAGREGADO DE OBRA

El presupuesto desagregado de obra (valor referencial de obra) asciende a la suma de S/ 16,623,988.09 (DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 09/100 SOLES), correspondiente a la ejecución de la obra, en donde están incluidos los materiales, mano de obra, herramientas y equipos, gastos generales, la utilidad y el impuesto general a las ventas (IGV 18%); y S/ 656,647.53 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 53/100) de supervisión de obra.

| Componente | TOTAL (S/) |
| --- | --- |
| EJECUCIÓN DE OBRA- PAVIMENTO RÍGIDO Y SANEAMIENTO (Incluye partidas y costos Covid -19) | 16,623,988.09 |
| SUPERVISIÓN | 656,647.53 |
| TOTAL | 17,280,635.62 |

Los detalles del presupuesto desagregado de obra por partida y resumen se

muestran a continuación:

SUB PRESUPUESTO DE PAVIMENTACIÓN

| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio (S/.) | Parcial (S/.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | PAVIMENTO RIGIDO |  |  |  | 8,974,144.99 |
| 01.01 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  | 115,155.25 |
| 01.01.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRA (5.60x3.40m) | und | 1.00 | 1,185.16 | 1,185.16 |
| 01.01.02 | CASETA PARA ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA | m2 | 60.00 | 93.42 | 5,605.20 |
| 01.01.03 | MANTENIMIENTO DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | mes | 10.00 | 2,450.94 | 24,509.40 |
| 01.01.04 | PLAN DE MONITOREO DE IMPACTO AMBIENTAL | glb | 1.00 | 35,060.00 | 35,060.00 |
| 01.01.05 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |  |  | 48,795.49 |
| 01.01.05.01 | EQUIPO DE PROTECCION COLECCTIVA | glb | 1.00 | 5,732.60 | 5,732.60 |
| 01.01.05.02 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL | glb | 1.00 | 23,140.00 | 23,140.00 |
| 01.01.05.03 | PLAN PARA LA PREVENCION Y CONTROL ANTE LA COVID-19 EN OBRA |  |  |  | 19,922.89 |
| 01.01.05.03.01 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA PERSONAL DE OBRA | mes | 10.00 | 630.00 | 6,300.00 |
| 01.01.05.03.02 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA DIRECCION DE OBRA | mes | 10.00 | 126.00 | 1,260.00 |
| 01.01.05.03.03 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA PERSONAL DE SALUD | mes | 10.00 | 272.60 | 2,726.00 |
| 01.01.05.03.04 | KIT PARA LAVADO Y DESINFECCION DE PERSONAL | mes | 10.00 | 277.20 | 2,772.00 |
| 01.01.05.03.05 | EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR | glb | 1.00 | 3,982.80 | 3,982.80 |
| 01.01.05.03.06 | IMPLEMENTACION DE AREA DE TRIAJE (CONTROL PREVIO) | glb | 1.00 | 2,882.09 | 2,882.09 |
| 01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 199,250.94 |
| 01.02.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | m2 | 31,465.86 | 2.14 | 67,336.94 |
| 01.02.02 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO | est | 1.00 | 13,600.00 | 13,600.00 |
| 01.02.03 | DEMOLICIONES |  |  |  | 118,314.00 |
| 01.02.03.01 | DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE EN MAL ESTADO. | m2 | 4,962.76 | 14.03 | 69,627.52 |
| 01.02.03.02 | EXTRACCION DE ADOQUIN DE CONCRETO EXISTENTE MANUAL | m2 | 16,730.75 | 2.91 | 48,686.48 |
| 01.03 | PAVIMENTACION |  |  |  | 7,684,752.98 |
| 01.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 2,986,368.78 |
| 01.03.01.01 | CORTE CON MAQUINARIA PARA CONFORMACION DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO | m3 | 23,465.66 | 8.03 | 188,429.25 |
| 01.03.01.02 | EXCAVACION MANUAL P/ UÑA EN LOSA EN PAVIMENTO | m3 | 28.29 | 46.41 | 1,312.94 |
| 01.03.01.03 | PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB RASANTE EN PAVIMENTO | m2 | 26,715.86 | 4.08 | 109,000.71 |
| 01.03.01.04 | MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE CON MATERIAL DE PRESTAMO OVER DE 6" A 8" E=0.30M | m2 | 26,715.86 | 40.35 | 1,077,984.95 |
| 01.03.01.05 | MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE CON MATERIAL DE PRESTAMO HORMIGON GRUESO E=0.20M | m2 | 26,715.86 | 17.96 | 479,816.85 |
| 01.03.01.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 300 GR/M2 | m2 | 26,715.86 | 10.41 | 278,112.10 |
| 01.03.01.07 | COLOCACION, CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE (50% AFIRMADO + 50% HORMIGON ) E=0.20M | m2 | 26,715.86 | 16.54 | 441,880.32 |
| 01.03.01.08 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D. PROM 5 KM DE LA OBRA | m3 | 32,397.76 | 12.65 | 409,831.66 |
| 01.03.02 | PAVIMENTO RIGIDO |  |  |  | 3,600,297.33 |
| 01.03.02.01 | LOSA DE RODADURA, CONCRETO F`C=280 Kg/cm2, e=0.20 m.- CEMENTO TIPO MS | m2 | 14,735.11 | 114.38 | 1,685,401.88 |
| 01.03.02.02 | LOSA DE RODADURA, CONCRETO F'C=300/ KG/CM2, e=0.25m. - CEMENTO TIPO MS | m2 | 11,980.75 | 152.34 | 1,825,147.46 |
| 01.03.02.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE RODADURA | m | 251.46 | 12.80 | 3,218.69 |
| 01.03.02.04 | UÑA EN TERMINO DE LOSA DE 0.20X0.50m CONCRETO F'C=280 KG/CM2 | m3 | 28.29 | 537.22 | 15,197.95 |
| 01.03.02.05 | CURADO DE LOSA DE RODADURA | m2 | 26,715.86 | 2.67 | 71,331.35 |
| 01.03.03 | JUNTAS |  |  |  | 1,075,872.43 |
| 01.03.03.01 | CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE CONTRACCIÓN e= 6mm | m | 14,116.78 | 21.21 | 299,416.90 |
| 01.03.03.02 | JUNTA TRANSVERSAL CON DOWEL LISO H=10CM - VARILLA LISA Ø 1" X 41CM @ 30CM INC/ CANASTILLA ELECTROSOLDADA | m | 4,087.00 | 61.92 | 253,067.04 |
| 01.03.03.03 | JUNTA TRANSVERSAL CON DOWEL LISO H=12.5CM - VARILLA LISA Ø 1 1/4" X 46 CM @ 30CM INC/ CANASTILLA ELECTROSOLDADA | m | 3,428.00 | 93.33 | 319,935.24 |
| 01.03.03.04 | JUNTA LONGITUDINAL- BARRA DE AMARRE CORRUGADA H=10 CM Ø 1/2"X95CM @ 76CM INC/ CANASTILLA ELECTROSOLDADA | m | 3,576.78 | 24.14 | 86,343.47 |
| 01.03.03.05 | JUNTA LONGITUDINAL- BARRA DE AMARRE CORRUGADA H=12.5 CM Ø 5/8"X95CM @ 91CM INC/ CANASTILLA ELECTROSOLDADA | m | 3,025.00 | 27.22 | 82,340.50 |
| 01.03.03.06 | JUNTA DE CONSTRUCCION ASFALTICA E=1" | m | 5,572.00 | 6.24 | 34,769.28 |
| 01.03.04 | SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PAVIMENTO |  |  |  | 22,214.44 |
| 01.03.04.01 | PINTADO DE FRANJAS EN PAVIMENTO | m2 | 84.90 | 21.56 | 1,830.44 |
| 01.03.04.02 | PINTADO DE LINEAS DE PASO PEATONAL | m2 | 646.00 | 21.56 | 13,927.76 |
| 01.03.04.03 | PINTADO DE LINEAS DE PARE | m2 | 98.27 | 21.56 | 2,118.70 |
| 01.03.04.04 | PINTADO DE FLECHAS DIRECCIONALES SEGUN TIPO | m2 | 131.60 | 32.96 | 4,337.54 |
| 01.04 | VEREDAS, RAMPAS Y SARDINELES DE CONFINAMIENTO |  |  |  | 787,318.83 |
| 01.04.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 275,062.11 |
| 01.04.01.01 | EXCAVACION MANUAL P/VEREDAS, RAMPAS Y SARDINELES | m3 | 1,538.20 | 46.41 | 71,387.86 |
| 01.04.01.02 | PERFILADO NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE DE VEREDAS, RAMPAS | m2 | 3,573.45 | 5.79 | 20,690.28 |
| 01.04.01.03 | COLOCACION, NIVELACION Y COMPACTACION DE CAPA DE HORMIGON E=0.30M | m2 | 3,573.45 | 34.56 | 123,498.43 |
| 01.04.01.04 | COLOCACION, NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE AFIRMADO E=0.10M | m2 | 3,573.45 | 9.84 | 35,162.75 |
| 01.04.01.05 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D. PROM 5 KM DE LA OBRA | m3 | 1,922.75 | 12.65 | 24,322.79 |
| 01.04.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 444,118.38 |
| 01.04.02.01 | VEREDAS Y RAMPAS DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 ACABADO SEMI PULIDO INC/ BRUÑAS | m2 | 3,573.45 | 64.80 | 231,559.56 |
| 01.04.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS | m | 1,364.00 | 12.12 | 16,531.68 |
| 01.04.02.03 | SARDINEL DE CONFINAMIENTO DE 0.20X0.60M DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, INC/ ENCOFRADO | m | 395.00 | 94.15 | 37,189.25 |
| 01.04.02.04 | SADINEL DE CONFINAMIENTO EN VEREDAS DE 0.20X0.40M DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, INC/ ENCOFRADO | m | 2,398.58 | 61.98 | 148,663.99 |
| 01.04.02.05 | CURADO DE LOSA DE VEREDAS | m2 | 3,810.45 | 2.67 | 10,173.90 |
| 01.04.03 | JUNTAS |  |  |  | 9,045.00 |
| 01.04.03.01 | JUNTA ASFALTICA EN VEREDAS E=1" | m | 1,340.00 | 6.75 | 9,045.00 |
| 01.04.04 | OTROS |  |  |  | 59,093.34 |
| 01.04.04.01 | PINTADO DE BORDE DE SARDINEL EN VEREDAS CON PINTURA DE TRAFICO | m2 | 2,702.29 | 18.13 | 48,992.52 |
| 01.04.04.02 | TARRAJEO DE SARDINEL DE CONFINAMIENTO DE 0.20X0.60M, PROP: 1 :4 | m | 399.00 | 19.70 | 7,860.30 |
| 01.04.04.03 | REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE | und | 6.00 | 117.20 | 703.20 |
| 01.04.04.04 | REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE | und | 6.00 | 256.22 | 1,537.32 |
| 01.05 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  | 187,666.99 |
| 01.05.01 | LIMPIEZA FINAL GENERAL DE LA OBRA | m2 | 31,465.86 | 0.57 | 17,935.54 |
| 01.05.02 | BOMBEO DE AGUA PROVINIENTE DE NIVEL FREATICO | día | 90.00 | 881.68 | 79,351.20 |
| 01.05.03 | TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA | ton | 85.74 | 1,054.12 | 90,380.25 |
|  | COSTO DIRECTO |  |  |  | 8,974,144.99 |
|  | GASTOS GENERALES (10.00%) |  |  |  | 897,414.5 |
|  | UTILIDAD (5%) |  |  |  | 448,707.25 |
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 10,320,266.74 |
|  | IMPUESTO (18%) |  |  |  | 1,857,648.01 |
|  | TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 12,177,914.75 |

SUB PRESUPUESTO DE SANEAMIENTO (REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO)

| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio (S/.) | Parcial (S/.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO |  |  |  | 3,276,398.92 |
| 02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 29,550.03 |
| 02.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO, PARA LÍNEAS-REDES | m | 3,800.32 | 1.97 | 7,486.63 |
| 02.01.02 | CERCO DE MALLA HDP DE 1 M ALTURA PARA LÍMITE DE SEGURIDAD DE OBRA | m | 1,840.77 | 3.51 | 6,461.10 |
| 02.01.03 | CONO FIBRA VIDRIO FOSFORESCENTE P/DESVÍO DE TRÁNSITO S/D (PROV. DURANTE OBRA) | und | 12.00 | 42.25 | 507.00 |
| 02.01.04 | TRANQUERA TIPO TIJERA DE 2,40 X 1,20 M PARA SEÑAL PELIGRO (PROV. DURANTE OBRA) | und | 6.00 | 481.19 | 2,887.14 |
| 02.01.05 | PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL SOBRE ZANJA S/D (PROV. DURANTE OBRA) | und | 6.00 | 809.20 | 4,855.20 |
| 02.01.06 | PUENTE DE MADERA PARA PASE VEHICULAR SOBRE ZANJA S/D (PROV. DURANTE OBRA) | und | 2.00 | 3,676.48 | 7,352.96 |
| 02.02 | RED DE AGUA POTABLE |  |  |  | 985,589.24 |
| 02.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 410,383.80 |
| 02.02.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS |  |  |  | 25,474.15 |
| 02.02.01.01.01 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-SATURADO DN 110-200MM DE 1,50 M PROF. | m | 1,959.55 | 13.00 | 25,474.15 |
| 02.02.01.02 | REFINE Y CONFORMACIÓN DE ZANJAS |  |  |  | 35,565.84 |
| 02.02.01.02.01 | REFINE Y NIVEL DE ZANJA T-SATURADO P/TUB. DN 110-200MM PARA TODA PROF. | m | 1,959.55 | 4.03 | 7,896.99 |
| 02.02.01.02.02 | DRENAJE DE ZANJAS C/BOMBEO P/DEPRIMIR NAPA FREÁTICA | m | 1,959.55 | 14.12 | 27,668.85 |
| 02.02.01.03 | CAMA DE APOYO PARA PROTECCION DE TUBERIAS |  |  |  | 131,035.11 |
| 02.02.01.03.01 | CAMA DE OVER E=0.30 ZANJA P/TUB DN 110-200MM | m | 1,959.55 | 34.62 | 67,839.62 |
| 02.02.01.03.02 | CAMA DE ARENA E=0.10M. ZANJA P/TUB DN 110-200MM | m | 1,959.55 | 8.13 | 15,931.14 |
| 02.02.01.03.03 | CAMA DE ARENA E=0.20 SCT P/TUBERÍA DN 110-200MM | m | 1,959.55 | 24.12 | 47,264.35 |
| 02.02.01.04 | RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION ZANJAS |  |  |  | 137,854.34 |
| 02.02.01.04.01 | RELLENO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO DN 110-200MM. 1,50 M PROF. | m | 1,959.55 | 70.35 | 137,854.34 |
| 02.02.01.05 | ACARREO Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE |  |  |  | 80,454.36 |
| 02.02.01.05.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDEDENTE DE LAS EXCAVACIONES EN ZONA ALEDAÑA | m3 | 3,004.27 | 14.13 | 42,450.34 |
| 02.02.01.05.02 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D. PROM 5 KM DE LA OBRA | m3 | 3,004.27 | 12.65 | 38,004.02 |
| 02.02.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA |  |  |  | 196,640.10 |
| 02.02.02.01 | TUBERÍA DE PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 110MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS | m | 1,692.73 | 82.88 | 140,293.46 |
| 02.02.02.02 | TUBERÍA DE PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 160MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS | m | 231.11 | 171.58 | 39,653.85 |
| 02.02.02.03 | TUBERÍA DE PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 200MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS | m | 35.71 | 270.87 | 9,672.77 |
| 02.02.02.04 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC P/AGUA POTAB. DN 110MM NTP 1452 | m | 1,692.73 | 3.43 | 5,806.06 |
| 02.02.02.05 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC P/AGUA POTAB. DN 160MM NTP 1452 | m | 231.11 | 4.27 | 986.84 |
| 02.02.02.06 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC P/AGUA POTAB. DN 200MM NTP 1452 | m | 35.71 | 6.36 | 227.12 |
| 02.02.03 | PRUEBAS HIDRAULICAS |  |  |  | 18,849.76 |
| 02.02.03.01 | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA AGUA POTAB. DN 110MM NTP ISO 1452 PN 10 | m | 1,692.73 | 9.48 | 16,047.08 |
| 02.02.03.02 | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA AGUA POTAB. DN 160MM NTP ISO 1452 PN 10 | m | 231.11 | 10.33 | 2,387.37 |
| 02.02.03.03 | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA AGUA POTAB. DN 200MM NTP ISO 1452 PN 10 | m | 35.71 | 11.63 | 415.31 |
| 02.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS |  |  |  | 12,971.84 |
| 02.02.04.01 | TEE DE PVC - U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 - DN 110MM | und | 2.00 | 191.96 | 383.92 |
| 02.02.04.02 | TEE DE PVC - U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 - DN 160MM | und | 4.00 | 405.55 | 1,622.20 |
| 02.02.04.03 | CODO DE PVC-U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 DE 90° DN 110MM | und | 3.00 | 189.61 | 568.83 |
| 02.02.04.04 | CODO DE PVC-U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 DE 90° DN 160MM | und | 1.00 | 396.90 | 396.90 |
| 02.02.04.05 | REDUCCIÓN DE PVC-U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 DN 160-110MM | und | 5.00 | 399.25 | 1,996.25 |
| 02.02.04.06 | ACOPLE METÁLICO DE AMPLIO RANGO PARA TUBERÍA DN100MM (R=110/127,8) | und | 9.00 | 225.65 | 2,030.85 |
| 02.02.04.07 | ACOPLE METÁLICO DE AMPLIO RANGO PARA TUBERÍA DN 150MM (R= 160/181,6) | und | 1.00 | 286.65 | 286.65 |
| 02.02.04.08 | ACOPLE METÁLICO DE AMPLIO RANGO PARA TUBERÍA DN 200MM (R= 200/235) | und | 2.00 | 396.65 | 793.30 |
| 02.02.04.09 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE P.V.C UF-SP DN 110 - 200MM | und | 27.00 | 90.43 | 2,441.61 |
| 02.02.04.10 | CONCRETO F'C 140 KG/CM2 PARA ANCLAJES DE ACCESORIOS DN 110-160MM. | und | 27.00 | 90.79 | 2,451.33 |
| 02.02.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS |  |  |  | 7,038.43 |
| 02.02.05.01 | VÁLVULA CPTA.CC, HO.DÚCTIL CIERRE ELÁST. VÁSTAGO ACERO INOXIDABLE DN 100MM | und | 7.00 | 465.25 | 3,256.75 |
| 02.02.05.02 | INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA DN 110 MM INCL. REGISTRO | und | 7.00 | 540.24 | 3,781.68 |
| 02.02.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFO CONTRA INCENDIO |  |  |  | 3,950.56 |
| 02.02.06.01 | SUMINISTRO DE GRIFO CONTRA INCENDIO TIPO POSTE DE 2 BOCAS | und | 1.00 | 2,981.06 | 2,981.06 |
| 02.02.06.02 | INSTALACIÓN DE GRIFO CONTRA INCENDIO TIPO POSTE DE 2 BOCAS INCL. ANCLAJE | und | 1.00 | 969.50 | 969.50 |
| 02.02.07 | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA |  |  |  | 271,038.30 |
| 02.02.07.01 | CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA POTABLE TUB. HDP DN 15 - 110MM. | und | 205.00 | 1,266.72 | 259,677.60 |
| 02.02.07.02 | CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA POTABLE TUB. HDP DN 15 - 160MM. | und | 9.00 | 1,262.30 | 11,360.70 |
| 02.02.08 | ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS |  |  |  | 57,231.99 |
| 02.02.08.01 | CORTE Y ROTURA PAVIMENTO RÍGIDO-CONCRETO DE 6" (INCL. PERFILADO BORDES) | m2 | 147.08 | 40.84 | 6,006.75 |
| 02.02.08.02 | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (INC.SUB BASE,BASE.) EN CRUCES DE TUBERÍAS | m2 | 147.08 | 161.74 | 23,788.72 |
| 02.02.08.03 | CORTE DE VEREDA P/CONEXIÓN DOMICILIARIA | m2 | 205.44 | 43.38 | 8,911.99 |
| 02.02.08.04 | DEMOLICIÓN DE VEREDA P/CONEXIÓN DOMICILIARIA | m2 | 205.44 | 14.52 | 2,982.99 |
| 02.02.08.05 | CONCRETO F'C 175 kg/cm2 PARA VEREDAS E=10cm. (CEMENTO MS) | m2 | 205.44 | 75.65 | 15,541.54 |
| 02.02.09 | EMPALMES A RED EXISTENTES |  |  |  | 7,484.46 |
| 02.02.09.01 | EMPALME C/ INSERCIÓN DE TUBERÍA A LÍNEAS DE AGUA POTABLE DN 110MM | und | 6.00 | 144.72 | 868.32 |
| 02.02.09.02 | EMPALME C/ INSERCIÓN DE TUBERÍA A LÍNEAS DE AGUA POTABLE DN 160MM | und | 6.00 | 202.73 | 1,216.38 |
| 02.02.09.03 | EMPALME C/ INSERCIÓN DE TUBERÍA A LÍNEAS DE AGUA POTABLE DN 200MM | und | 2.00 | 113.17 | 226.34 |
| 02.02.09.04 | COLOCACION DE TUBERIA DE PVC-Ø2" PROVISIONAL DE AGUA PARA CONTINUIDAD DEL SERVICIO | glb | 1.00 | 5,173.42 | 5,173.42 |
| 02.03 | RED DE ALCANTARILLADO |  |  |  | 2,261,259.65 |
| 02.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 1,132,649.32 |
| 02.03.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS |  |  |  | 105,483.39 |
| 02.03.01.01.01 | EXCAVACIONES EN TERRENO SATURADO A MÁQUINA P/BUZÓN | m3 | 349.54 | 12.86 | 4,495.08 |
| 02.03.01.01.02 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-SATURADO DN 200-250 de 1,51 m a 2,00 m Prof. | m | 338.35 | 23.73 | 8,029.05 |
| 02.03.01.01.03 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-SATURADO DN 200-250 de 2,01 m a 2,50 m Prof. | m | 338.35 | 33.53 | 11,344.88 |
| 02.03.01.01.04 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-SATURADO DN 200-250 de 2,51 m a 3,00 m Prof. | m | 367.22 | 40.58 | 14,901.79 |
| 02.03.01.01.05 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-SATURADO DN 200-250 de 3,01 m a 3,50 m Prof. | m | 127.58 | 48.19 | 6,148.08 |
| 02.03.01.01.06 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-SATURADO DN 200-250 de 3,51 m a 4.00 m Prof. | m | 184.88 | 52.04 | 9,621.16 |
| 02.03.01.01.07 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-SATURADO DN 200-250 DE 4.01 M A 4.50 M PROF. | m | 140.88 | 56.35 | 7,938.59 |
| 02.03.01.01.08 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-SATURADO DN 315-400 DE 4,51 M A 5,00 M PROF. | m | 70.20 | 67.65 | 4,749.03 |
| 02.03.01.01.09 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-SATURADO DN 315-400 DE 5,01 M A 5,50 M PROF. | m | 111.99 | 112.75 | 12,626.87 |
| 02.03.01.01.10 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-SATURADO DN 315-400 DE 5,51 M A 6,00 M PROF. | m | 107.56 | 153.72 | 16,534.12 |
| 02.03.01.01.11 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-SATURADO DN 315-400 de 6,01 m a 6.50 m Prof. | m | 53.78 | 169.11 | 9,094.74 |
| 02.03.01.02 | REFINE Y CONFORMACIÓN DE ZANJAS |  |  |  | 51,476.73 |
| 02.03.01.02.01 | REFINE Y NIVEL DE ZANJA T-SATURADO P/TUB. DN 200 - 250 para toda Prof. | m | 1,497.25 | 3.85 | 5,764.41 |
| 02.03.01.02.02 | REFINE Y NIVEL DE ZANJA T-SATURADO P/TUB. DN 315 - 400 para toda Prof. | m | 343.52 | 6.93 | 2,380.59 |
| 02.03.01.02.03 | DRENAJE DE ZANJAS C/BOMBEO P/DEPRIMIR NAPA FREÁTICA | m | 1,840.77 | 23.54 | 43,331.73 |
| 02.03.01.03 | ENTIBADO DE ZANJAS |  |  |  | 154,915.02 |
| 02.03.01.03.01 | ENTIBADO DE ZANJA DE 2.01 HASTA 2.50 m | m | 338.35 | 57.51 | 19,458.51 |
| 02.03.01.03.02 | ENTIBADO DE ZANJA DE 2.51 HASTA 3.00 m | m | 367.22 | 61.73 | 22,668.49 |
| 02.03.01.03.03 | ENTIBADO DE ZANJA DE 3.01 HASTA 3.50 m | m | 127.58 | 65.98 | 8,417.73 |
| 02.03.01.03.04 | ENTIBADO DE ZANJA DE 3.51 HASTA 4.00 m | m | 184.88 | 113.61 | 21,004.22 |
| 02.03.01.03.05 | ENTIBADO DE ZANJA DE 4.01 HASTA 4.50 M | m | 140.88 | 125.47 | 17,676.21 |
| 02.03.01.03.06 | ENTIBADO DE ZANJA DE 4.51 HASTA 5.00 m | m | 70.20 | 158.17 | 11,103.53 |
| 02.03.01.03.07 | ENTIBADO DE ZANJA DE 5.01 HASTA 5.50 m | m | 111.99 | 179.71 | 20,125.72 |
| 02.03.01.03.08 | ENTIBADO DE ZANJA DE 5.51 HASTA 6.00 M | m | 107.56 | 212.74 | 22,882.31 |
| 02.03.01.03.09 | ENTIBADO DE ZANJA DE 6.01 HASTA 6.50 M | m | 53.78 | 215.29 | 11,578.30 |
| 02.03.01.04 | CAMA DE APOYO PARA PROTECCION DE TUBERIAS |  |  |  | 192,548.59 |
| 02.03.01.04.01 | CAMA DE OVER E=0.30 P/COL. SECUNDARIO DN 200-250mm | m | 1,497.25 | 44.07 | 65,983.81 |
| 02.03.01.04.02 | CAMA DE ARENA E=0.10M. ZANJA P/TUB DN 200-250mm. | m | 1,497.25 | 9.28 | 13,894.48 |
| 02.03.01.04.03 | CAMA DE ARENA E=0.30 Sct P/Tubería DN 200-250mm | m | 1,497.25 | 46.43 | 69,517.32 |
| 02.03.01.04.04 | CAMA DE OVER E=0.30 P/COL.PRINCIPAL DN 315-400mm | m | 343.52 | 57.36 | 19,704.31 |
| 02.03.01.04.05 | CAMA DE ARENA E=0.10m. ZANJA P/TUB DN 315-400mm. | m | 343.52 | 10.64 | 3,655.05 |
| 02.03.01.04.06 | CAMA DE ARENA E=0.30 SCT P/TUBERÍA DN 315-400mm | m | 343.52 | 57.62 | 19,793.62 |
| 02.03.01.05 | RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION ZANJAS |  |  |  | 392,234.07 |
| 02.03.01.05.01 | RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO DN 200 - 250mm de 1.51 m a 2.00 m Prof. | m | 338.35 | 93.28 | 31,561.29 |
| 02.03.01.05.02 | RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO DN 200 - 250mm de 2.01 m a 2.50 m Prof. | m | 338.35 | 127.34 | 43,085.49 |
| 02.03.01.05.03 | RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO DN 200 - 250mm de 2.51 m a 3.00 m Prof. | m | 367.22 | 163.11 | 59,897.25 |
| 02.03.01.05.04 | RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO DN 200 - 250mm de 3.01 m a 3.50 m Prof. | m | 127.58 | 196.38 | 25,054.16 |
| 02.03.01.05.05 | RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO DN 200 - 250mm de 3.51 m a 4.00 m Prof. | m | 184.88 | 231.74 | 42,844.09 |
| 02.03.01.05.06 | RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO DN 200 - 250mm DE 4.01 M A 4.50 M PROF. | m | 140.88 | 265.67 | 37,427.59 |
| 02.03.01.05.07 | RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO DN 315 - 400MM DE 4.51 M A 5.00 M PROF. | m | 70.20 | 373.47 | 26,217.59 |
| 02.03.01.05.08 | RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO DN 315 - 400mm DE 5,01 M A 5,50 M PROF. | m | 111.99 | 421.19 | 47,169.07 |
| 02.03.01.05.09 | RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO DN 315 - 400mm DE 5,51 M A 6,00 M PROF. | m | 107.56 | 471.06 | 50,667.21 |
| 02.03.01.05.10 | RELLENO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO DN 315 - 400mm DE 6,01 M A 6,50 M PROF. | m | 53.78 | 526.41 | 28,310.33 |
| 02.03.01.06 | ACARREO Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE |  |  |  | 235,991.52 |
| 02.03.01.06.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDEDENTE DE LAS EXCAVACIONES EN ZONA ALEDAÑA | m3 | 8,812.23 | 14.13 | 124,516.81 |
| 02.03.01.06.02 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D. PROM 5 KM DE LA OBRA | m3 | 8,812.23 | 12.65 | 111,474.71 |
| 02.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA |  |  |  | 347,439.24 |
| 02.03.02.01 | TUBERÍA PVC-U SC NTP ISO 21138 SN 4 DN 200MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS | m | 1,425.15 | 111.09 | 158,319.91 |
| 02.03.02.02 | TUBERÍA PVC-U SC NTP ISO 21138 SN 4 DN 250 INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS | m | 72.10 | 224.60 | 16,193.66 |
| 02.03.02.03 | TUBERÍA PVC-U SC NTP ISO 21138 SN 4 DN 315MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS | m | 128.41 | 339.48 | 43,592.63 |
| 02.03.02.04 | TUBERÍA PVC-U SC NTP ISO 21138 SN 4 DN 400MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS | m | 215.12 | 550.92 | 118,513.91 |
| 02.03.02.05 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC P/DESAGÜE DN 200mm | m | 1,425.15 | 5.09 | 7,254.01 |
| 02.03.02.06 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC P/DESAGÜE DN 250mm. | m | 72.10 | 5.09 | 366.99 |
| 02.03.02.07 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC P/DESAGÜE DN 315 mm | m | 128.41 | 8.22 | 1,055.53 |
| 02.03.02.08 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC P/DESAGÜE DN 400 mm | m | 215.12 | 9.96 | 2,142.60 |
| 02.03.03 | PRUEBAS HIDRAULICAS |  |  |  | 32,855.18 |
| 02.03.03.01 | PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERÍA P/DESAGÜE PVC-UF NTP ISO 21138:2010, SN4 DN 200 mm | m | 1,425.15 | 16.38 | 23,343.96 |
| 02.03.03.02 | PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERÍA P/DESAGÜE PVC-UF NTP ISO 21138:2010, SN4 DN 250 mm | m | 72.10 | 18.35 | 1,323.04 |
| 02.03.03.03 | PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERÍA P/DESAGÜE PVC-UF NTP ISO 21138:2010, SN4 DN 315 mm | m | 128.41 | 22.32 | 2,866.11 |
| 02.03.03.04 | PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERÍA P/DESAGÜE PVC-UF NTP ISO 21138:2010, SN4 DN 400 mm | m | 215.12 | 24.74 | 5,322.07 |
| 02.03.04 | CAMARAS DE INSPECCION (BUZONES) |  |  |  | 210,037.15 |
| 02.03.04.01 | BUZÓN TIPO I Di=1.2m. HASTA 1,20 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER.) | und | 2.00 | 3,184.18 | 6,368.36 |
| 02.03.04.02 | BUZÓN TIPO I Di=1.2m. HASTA 1,50 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER) | und | 2.00 | 3,466.53 | 6,933.06 |
| 02.03.04.03 | BUZÓN TIPO I Di=1.2m. HASTA 2,00 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER) | und | 8.00 | 4,021.56 | 32,172.48 |
| 02.03.04.04 | BUZÓN TIPO I Di=1.2m. HASTA 2,50 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER) | und | 6.00 | 4,631.06 | 27,786.36 |
| 02.03.04.05 | BUZÓN TIPO I Di=1.2m. HASTA 3,00 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER) | und | 2.00 | 5,844.86 | 11,689.72 |
| 02.03.04.06 | BUZÓN TIPO I Di=1.2m. HASTA 3,50 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER) | und | 5.00 | 6,826.65 | 34,133.25 |
| 02.03.04.07 | BUZÓN TIPO I DI=1.2M. HASTA 4,00 M PROF. (ENCOF.EXTER. E INTER) | und | 1.00 | 7,808.80 | 7,808.80 |
| 02.03.04.08 | BUZÓN TIPO II Di=1.5m. HASTA 4,00 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER) | und | 1.00 | 9,773.77 | 9,773.77 |
| 02.03.04.09 | BUZÓN TIPO II Di=1.5m. HASTA 5,00 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER) | und | 3.00 | 11,515.54 | 34,546.62 |
| 02.03.04.10 | BUZÓN TIPO II Di=1.5m. HASTA 5,50 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER) | und | 2.00 | 12,395.11 | 24,790.22 |
| 02.03.04.11 | BUZÓN TIPO II Di=1.5m. HASTA 6,00 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER) | und | 1.00 | 13,259.36 | 13,259.36 |
| 02.03.04.12 | BUZONETA DE CONCRETO F'C=210KG DIAMETRO INTERNO 0.60M | und | 1.00 | 775.15 | 775.15 |
| 02.03.05 | DADO DE ANCLAJE |  |  |  | 7,238.11 |
| 02.03.05.01 | CONCRETO F'C 140 kg/cm2 PARA ANCLAJES Y/O DADOS (CEMENTO MS) | m3 | 22.40 | 323.13 | 7,238.11 |
| 02.03.06 | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE |  |  |  | 438,700.19 |
| 02.03.06.01 | CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA DESAGÜE DN 200x160mm | und | 195.00 | 2,117.47 | 412,906.65 |
| 02.03.06.02 | CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA DESAGÜE DN 250X160MM | und | 2.00 | 2,117.47 | 4,234.94 |
| 02.03.06.03 | CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA DESAGÜE DN 315x160mm | und | 10.00 | 2,155.86 | 21,558.60 |
| 02.03.07 | ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS |  |  |  | 26,539.05 |
| 02.03.07.01 | CORTE DE VEREDA P/CONEXIÓN DOMICILIARIA | m2 | 198.72 | 43.38 | 8,620.47 |
| 02.03.07.02 | DEMOLICIÓN DE VEREDA P/CONEXIÓN DOMICILIARIA | m2 | 198.72 | 14.52 | 2,885.41 |
| 02.03.07.03 | CONCRETO F'C 175 kg/cm2 PARA VEREDAS E=10cm. (CEMENTO MS) | m2 | 198.72 | 75.65 | 15,033.17 |
| 02.03.08 | INTERFERENCIAS Y OTROS |  |  |  | 65,801.41 |
| 02.03.08.01 | EMPALMES DE TUBERÍAS DN 200/250/315/400MM A BUZÓN EXISTENTE EN SERVICIO | und | 8.00 | 654.66 | 5,237.28 |
| 02.03.08.02 | DEMOLICIÓN DE BUZONES EXISTENTES | und | 35.00 | 594.18 | 20,796.30 |
| 02.03.08.03 | COLOCACION DE TUBERIA DE PVC-Ø4" SAL PROVISIONAL DE ALCANTARILLADO PARA CONTINUIDAD DEL SERVICIO | glb | 1.00 | 13,119.68 | 13,119.68 |
| 02.03.08.04 | TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA | ton | 25.28 | 1,054.12 | 26,648.15 |
|  | COSTO DIRECTO |  |  |  | 3,276,398.92 |
|  | GASTOS GENERALES (10.00%) |  |  |  | 327,639.89 |
|  | UTILIDAD (5%) |  |  |  | 163,819.95 |
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 3,767,858.76 |
|  | IMPUESTO (18%) |  |  |  | 678,214.58 |
|  | TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 4,446,073.34 |

RESUMEN DE OBRA

| Descripción | Monto (S/) |
| --- | --- |
| Costo Directo | 12,250,543.91 |
| Gastos Generales | 1,225,054.39 |
| Utilidad | 612,527.20 |
| Costo Parcial | 14,088,125.50 |
| I.G.V. (18%) | 2,535,862.59 |
| Costo de Ejecución de Obra | 16,623,988.09 |

6.02 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

6.03 PRESUPUESTO DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN

El presupuesto desagregado de la Supervisión asciende a la suma de S/. 656,647.53 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 53/100), Este costo incluye: gastos por liquidación de obra, personal de apoyo (profesional /técnico), gastos por controles de calidad de obra (in situ/laboratorio).

Los detalles del presupuesto desagregado de la Supervisión se muestran a   continuación:

6.04 COSTOS TOTALES DE LA INVERSIÓN

| Descripción | Monto (S/) |
| --- | --- |
| Costo Directo | 12,250,543.91 |
| Gastos Generales 10.00% | 1,225,054.39 |
| Utilidad 5.00% | 612,527.20 |
| Costo Parcial | 14,088,125.50 |
| I.G.V. (18%) | 2,535,862.59 |
| Costo de Ejecución de Obra | 16,623,988.09 |
| Costo de la Supervisión | 656,647.53 |
| Expediente Técnico | 0.00 |
| Costo Total de la Inversión | 17,280,635.62 |

7.00 PLAZO DE EJECUCIÓN

EL plazo de ejecución de la obra: “RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACÁ, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACIÓN TARAPACÁ DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES” ES DE 300 DÍAS CALENDARIOS

Por tanto, los gastos se están considerando para un periodo de 10 meses.

8.00 SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El sistema de contratación de la obra será a Precios Unitarios.

9.00 CRONOGRAMA DE DEMBOLSOS

10.00 CRONOGRAMA VALORIZADO MENSUAL